## carbon engineering gaat koolstof uit de lucht zuigen

| Leerjaar | 4,5 havo en 4,5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A |
| Specificaties | elementkringloop |
| Trefwoorden | CCS, carbon capture & storage, koolstof, koolstofdioxide, milieu, broeikaseffect, blokschema, zuur-basereactie. |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Elementkringloop |

# bron: TW, 13 juli 2021

Carbon Engineering gaat koolstof uit de lucht zuigen Voor de noordoostkust van Schotland wordt gewerkt aan het grootste Europese project om CO2 direct uit lucht te zuigen en onder de grond te stoppen. Onder de naam Project Dreamcatcher wil het bedrijf Storegga Geotechnologies met het Canadese bedrijf Carbon Engineering jaarlijks 500 kton CO2 gaan afvangen, meer dan 100 keer zoveel als de Orca-installatie van het Zwitserse bedrijf Climeworks in IJsland, die nu de grootste installatie van Europa is. Ook in West-Texas, Amerika, is een start gemaakt met CCS. West-Texas is een hotspot voor koolwaterstoffen, met duizenden bronnen die miljoenen vaten olie en miljarden kubieke voet aardgas uit het Perm-bekken pompen. Bij verbranding zullen al die olie en al dat gas enorme hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer afgeven. Een nieuwe fabriek daar wil het tegenovergestelde doen. Rijen gigantische ventilatoren verspreid over een vlak, dor veld zullen koolstofdioxide uit de lucht halen en het vervolgens in lege gasvelden diep onder de grond pompen. Wanneer het project voltooid is, zou het 1 miljoen ton CO2 per jaar kunnen opvangen, waarmee het luchtreinigingswerk van zo’n 40 miljoen bomen kan worden uitgevoerd.

Het proces waarbij CO2 opgeslagen wordt in lege aardgasvelden wordt ook wel CCS genoemd, carbon capture & storage.

1	Verklaar de naam carbon capture & storage.

Er worden getallen genoemd over hoeveelheden CO2 die jaarlijks afgevangen kunnen worden.

2	Leg uit dat de twee verschillende getallen te maken hebben met respectievelijk een proeffabriek en een fabriek die op commerciële wijze werkzaam is.

De voltooide fabriek zou 1 miljoen ton CO2 kunnen wegvangen. Dit komt overeen met het luchtreinigingswerk van zo’n 40 miljoen bomen.

3	Geef de reactie die optreedt als een boom CO2 opneemt in een vergelijking weer. Ga ervan uit dat de boom cellulose, (C5H10O5)n, vormt.

4	Bereken hoeveel kg cellulose een boom jaarlijks aanmaakt.

5	Leg uit dat het vergelijken van het wegvangen van CO2 uit de atmosfeer en de opname van CO2 bij het groeiproces van een boom een vergelijking van appels en peren is.

Hoe werkt het proces De fabriek van Carbon Engineering in Texas zal ventilatoren gebruiken, elk met een diameter van ongeveer 8,5 meter, om lucht door een plastic gaas te leiden dat bedekt is met een kaliumhydroxide-oplossing. Het CO2 reageert met de KOH-oplossing tot een kaliumwaterstofcarbonaatoplossing. Daarna concentreert en comprimeert men de gevormde stof tot kleine witte pellets, die vervolgens worden verwarmd tot 900 °C om de koolstofdioxide als zuiver gas te vormen. Steve Oldham, ceo van Carbon Engineering, vergelijkt de fabriek met een raffinaderij die op industriële schaal chemicaliën produceert. ‘Dat is het soort vermogen dat we nodig zullen hebben om een materiële impact te hebben op de klimaatverandering,’ zegt hij. Carbon Engineering breidt zijn proeffabriek in British Columbia uit om 4 ton koolstofdioxide per dag af te vangen. In zijn proeffabriek in British Columbia combineert Carbon Engineering de zuivere CO2 met waterstof om synthetische ruwe olie te produceren. De proeffabriek kan 1 ton CO2 per dag uit de lucht opnemen; ter vergelijking, de fabriek in Texas zal naar verwachting meer dan 2700 ton per dag vangen. Op de grotere locatie zal het opgevangen gas worden geïnjecteerd in oudere oliebronnen, waarbij zowel de CO2 ondergronds wordt vastgelegd als dat de resterende olie uit het veld wordt geperst. Naast het werk in Texas, breidt het bedrijf zijn Canadese activiteiten uit, zegt Oldham. In 2021 zal het een nieuw bedrijfs- en geavanceerd ontwikkelingscentrum openen en onderzoeksactiviteiten uitbreiden; de nieuwe fabriek zal tot 4 ton CO2 per dag uit de lucht halen. Bron: https://spectrum.ieee.org/energy/fossil-fuels/carbon-engineerings-tech-will-suck-carbon-from-the-sky

Koolstofdioxide reageert met een KOH-oplossing. Hierbij treedt een zuur-basereactie op. Om dat te kunnen aangeven moet je voor koolstofdioxide de formule H2CO3 (= CO2 + H2O) gebruiken.

6	Geef de reactie tussen koolstofdioxide en kaliloog in een vergelijking weer. Er ontstaat een  kaliumwaterstofcarbonaatoplossing.

7	Leg uit dat dit een zuur-basereactie is door aan te geven welk deeltje een H+ afstaat en welk deeltje een H+ opneemt.

Na diverse stappen ontstaat uit de gevormde oplossing een witte vaste stof, kaliumwaterstofcarbonaat.

8	Leg uit hoe je uit de gevormde oplossing vast kaliumwaterstofcarbonaat kunt maken.

Daarna verhit men de gevormde vaste stof tot 900 °C, waarbij onder andere CO2 ontstaat.

9	Geef de reactie die daarbij optreedt in een vergelijking weer.

10	Leg uit welke toepassing het andere reactieproduct zal hebben.

11	Maak een blokschema van het totale proces.

Carbon Engineering gaat koolstof uit de lucht zuigen

# 1	Koolstof wordt in de vorm van koolstofdioxide uit de lucht gewonnen en opgeslagen in lege aardgasvelden.

# 2	De nieuwe fabrieken verwerken 500 kiloton per jaar en 1 miljoen ton per jaar (= 1000 kiloton per jaar), de oude (proef)fabriek een factor 100 lager dus 5 kiloton per jaar.

# 3	6n CO2 + 5n H2O  (C6H10O5)n + 6n O2

# 4	1 miljoen ton CO2 = 1·1012 g CO2, dus 1·1012 / 44,010 = 2,27·1010 mol CO2.

# 6n mol CO2 levert 1 mol (C6H10O5)n mol cellulose.

# 2,27·1010 mol CO2 levert dan 2,27·1010 / 6n mol cellulose =  
Dit geldt voor 40 miljoen bomen, dus per boom dan:
6,14·1011 / 40·106 = 1,5·104 g = 15 kg.

# 5	Bij CCS blijft het CO2 dat niet in de koolstofkring aanwezig is, dus bij vrijkomen toch het broeikaseffect versterkt. Bij vorming van cellulose wordt CO2 vastgelegd als cellulose, en neemt dus deel aan de koolstofkringloop.

# 6	H2CO3 + OH  HCO3 + H2O. Ofwel: CO2 + OH  HCO3

# 7	Koolzuur staat een H+ af en is dus het zure deeltje, OH neemt een H+ op en is dus het basische deeltje.

# 8	Je moet dan de oplossing indampen zodat al het water verdampt.

# 9	KHCO3   CO2 + KOH

# 10	KOH kan weer als oplossing gebruikt worden om de CO2 te binden, recirculatie dus.

# 11

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat CCS inhoudt. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 7 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen welk deeltje als zuur een H+ opneemt en welk deeltje als base een H+ opneemt. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat bij indampen de opgeloste stof als vaste stof achterblijft. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 11 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een blokschema tekenen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)