## frieslandcampina heeft eerste truck op waterstof

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | groene waterstof |
| Trefwoorden | waterstof, groene energie, vermogen, windenergie, elektrolyser |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Groene waterstof |

# bron: Nieuwe Oogst, 13 juli 2021

# FrieslandCampina heeft eerste truck op waterstof Naast ‘melk, de witte motor’ heeft FrieslandCampina sinds kort ook ‘waterstof, de kleurloze motor’. De zuivelcoöperatie heeft de eerste melkwagen op waterstof in gebruik genomen. Deze wordt in de regio Groningen ingezet, omdat hier kan worden getankt. Ook elders wordt gekeken naar de mogelijkheden voor de inzet van waterstoftrucks. Hans Wieleman, manager Milk Logistics bij Royal FrieslandCampina: ‘Ruim vijf jaar geleden is FrieslandCampina gestart met het gebruik van liquid natural gas als schonere brandstof voor de melkwagens en hebben we pompstations in heel Nederland gestimuleerd om deze brandstof te leveren. Met succes. Nu proberen we hetzelfde met waterstof mogelijk te maken, in nauwe samenwerking met producent Hyzon en vervoerder Transport Groep Noord.’ In het duurzaamheidsprogramma Nourishing a better planet stelt FrieslandCampina een aantal ambitieuze doelen, onder meer om in 2050 CO2-neutraal te produceren. Als tussenstap wil het zuivelbedrijf de broeikasgasuitstoot in 2030 met ruim een derde verminderen. De continue verduurzaming in het transport is hier een belangrijk onderdeel van. De CO2-uitstoot van de melkwagens nam van 2010-2020 per gemaakte kilometer af met 18,1 procent. De afname is gerealiseerd door verschillende initiatieven. Een daarvan is het elektrisch pompen bij het inladen van de melk op het erf, door gebruik te maken van groene stroom opgewekt door leden-melkveehouders of door de zonnecellen op de melkwagens. Met de eerste melkwagen rijdend op waterstof wordt volgens FrieslandCampina een volgende stap gezet in het gebruik van schonere brandstoffen. Het Campina On the way to PlanetProof-assortiment voldoet aan de bovenwettelijke eisen die Stichting Milieukeur stelt op het gebied van dierenwelzijn, natuur en het klimaat. Het gebruik van duurzaam opgewekte energie draagt bij aan een beter klimaat. In 2020 hebben leden-melkveehouders van FrieslandCampina in totaal meer dan 500 gigawattuur groene stroom opgewekt, wat gelijk staat aan het jaarverbruik van ruim 184 000 Nederlandse huishoudens.

De trucks van FrieslandCampina reden vroeger op diesel, nu veelal op aardgas in de vorm van LNG (liquefied natural gas) en in de toekomst waarschijnlijk op waterstof. Waterstof kan echter momenteel alleen in Groningen getankt worden. Groene waterstof kan gevormd worden door elektrolyse van water.

1	Vertaal liquefied natural gas in correct Nederlands.

2	Geef de verbranding van LNG in een vergelijking weer.

3	Geef de reactie die bij elektrolyse plaatsvindt in een vergelijking weer.

4	Wanneer spreek je van groene waterstof?

FrieslandCampina wil in 2030 de CO2-uitstoot voor een derde verminderen om daarna in 2050 CO2-neutraal te zijn. Het bedrijf gaat daartoe schonere brandstoffen gebruiken.

5	Wat versta je onder schonere brandstoffen?

6	Leg uit waarom het bedrijf FrieslandCampina streeft naar vermindering van de CO2-uitstoot.

In 2020 hebben melkveehouders voor meer dan 500 GWh aan elektrische stroom opgewekt.

7	Reken de hoeveelheid GWh om in aantal joule. Gegeven: 1 Ws = 1 J.

8	Bereken hoeveel kg waterstof met 500 GWh gevormd kan worden.

De werkelijke hoeveelheid gevormde waterstof is altijd lager dan de theoretische berekende hoeveelheid.

9	Leg uit welke twee factoren voor die lagere uitkomst zorgen.

FrieslandCampina heeft eerste truck op waterstof

# 1	Vloeibaar gemaakt aardgas.

# 2	CH4 + 2 O2  CO2 + 2 H2O

# 3	2 H2O  2 H2 + O2

# 4	Je spreekt van groene waterstof als waterstof gevormd wordt door gebruik te maken van duurzame energie, zoals windenergie en zonne-energie.

# 5	Schonere brandstoffen zijn duurzame brandstoffen die geen verhoging van de CO2-uitstoot veroorzaken.

# 6	Enerzijds wordt men door wettelijke maatregelen gedwongen, anderzijds omdat men zorg wil dragen voor een beter milieu.

# 7	1 Ws = 1 J, dus 1 Wh = 3600 J. Dan geldt 500 GWh = 500·109 × 3600 = 1,8·1015 J.

# 8	De vormingswarmte van water is -2,86·105 J mol1, dus de ontledingswarmte is +2,86·105 J mol1. Er kan dus 1,8·1015 / 2,86·105 = 6,3·109 mol H2 gevormd worden. 6,3·109 mol = 6,3·109 × 2,016 = 1,3·1010 g = 1,3·107 kg H2.

# 9	Er ontstaat bij elke energieomzetting verlies in de vorm van warmte-uitstoot die niet nuttig gebruikt kan worden. Verder is het rendement van de omzetting niet 100%.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan LNG vertalen in correct Nederlands. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat groene waterstof op duurzame wijze gevormd is. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat wordt bedoeld met schonere brandstoffen. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan GWh omrekenen in aantal joule. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met aantal mol en aantal J per mol. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat bij energieomzettingen altijd warmteverlies optreedt en dat het rendement meestal geen 100% is. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)