## innovatie in luchtkanaal beperkt brandschade

| Leerjaar | 3 havo en 3 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | verbrandingen |
| Trefwoorden | brand, brandpreventie, zekering, brandvoorwaarden, macroniveau |
| Vaardigheidsvraag | informatiebegripsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Verbrandingen |

# bron: Nieuwe Oogst, 26 juni 2021

Innovatie in luchtkanaal beperkt brandschade De aandacht voor preventie van stalbranden en beperken van schade maakt ondernemers als Slaats Ventilatie en verwarming creatief. Met de innovatieve brandklep S.F.P. Valve was het bedrijf aanwezig bij de open dagen van een nieuwe zeugenstal in het Brabantse Leende. In het centrale luchtkanaal ontving bedrijfsleider Ralf Theelen talloze complimenten voor de simpele maar effectieve brandklep om erger bij een stalbrand te voorkomen. De kast met brandklep wordt in het centrale luchtkanaal boven een meetsmoorunit gemonteerd. ‘Mocht ooit brand uitbreken in een afdeling, dan mag het vuur niet bij het stoffige afzuigkanaal naar de luchtwassers terechtkomen,’ legt Theelen uit. ‘Want dan staat in een mum van tijd een hele stal in brand. De S.F.P. Valve kan dat voorkomen en helpt om een brand te isoleren tot een compartiment. Hierdoor is meer dierenleed en brandschade te voorkomen.’ Deksel op brandende pan Het principe van de brandklep is eenvoudig. ‘Vergelijk het maar met een brandende pan. Door een deksel erop te doen, doven de vlammen snel bij gebrek aan zuurstof,’ legt Theelen uit. ‘Als een luchtstroom van 60 graden door de stellage van de brandkast komt, smelt een soort zekering, waardoor de mechanische klep vanzelf dicht valt. Hierdoor wordt het afvoerkanaal luchtdicht afgesloten, zonder dat er elektriciteit of een sensor aan te pas komt.’ ‘Iedereen was heel positief, omdat het simpel en effectief is,’ zegt Theelen. ‘De kosten van de investering zijn vrij laag en het is bedrijfszeker.’

Om een verbranding te laten verlopen, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn.

1	Welke drie voorwaarden zijn dat?

Om een brand te voorkomen is een aantal oplossingen mogelijk.

2	Welke oplossingen zouden dat kunnen zijn? Licht je antwoord toe.

Als er echter toch, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, brand uitbreekt, is het nieuwe systeem van S.F.P. Valve een manier om uitbreiding van de brand te voorkomen.

3	Waarom moet voorkomen worden dat de brand zich uitbreidt tot in het afvoerkanaal naar de luchtwassers?

4	Leg uit waardoor de brand in het afvoerkanaal heftiger wordt.

5	Waarvoor dienen de luchtwassers in een stal?

Het systeem werkt zonder gebruik te maken van elektriciteit of van een sensor.

6	Leg uit dat een systeem dat gebruikmaakt van elektriciteit bij een brand geen 100% veiligheid kan bieden.

De smeltzekering maakt gebruik van een materiaal dat bij 60°C smelt. Dat kan een polymeer zijn zoals PP, polypropeen.

7	Beschrijf de proef waarmee de smelttemperatuur vastgesteld kan worden.

8	Leg uit dat PP geen vast smeltpunt heeft.

9	Leg uit dat het smeltpunt afhankelijk is van de ketenlengte van PP.

Het principe van de brandklep is te vergelijken met een deksel die brandend vet in een pan dooft.

10	Welke van de drie voorwaarden voor een brand neem je dan weg?

Beschrijvingen in het artikel zijn meestal op macroniveau.

11	Geef met voorbeelden uit het artikel aan wanneer op macroniveau gesproken wordt.

Innovatie in luchtkanaal voorkomt brandschade

# 1	De drie voorwaarden zijn: aanwezigheid van een brandstof, voldoende zuurstof (lucht) en minimaal de ontbrandingstemperatuur.

# 2	Afsluiten van zuurstoftoevoer, afkoelen tot onder ontbrandingstemperatuur, brandstoftoevoer stopzetten.

# 3	Dit afvoerkanaal staat in contact met andere afdelingen en zo kan er in die andere afdelingen ook brand ontstaan.

# 4	In het afvoerkanaal is fijn verdeeld stof aanwezig, waardoor de snelheid van verbranding sterk toeneemt.

# 5	Luchtwassers moeten milieubelastende stoffen zoals ammoniak afvangen voor lozing in het milieu.

# 6	Door de brand zou het elektriciteitssysteem kunnen uitvallen en daarmee zou ook het veiligheidssysteem kunnen uitvallen.

# 7	Breng een bepaalde hoeveelheid van het PP in een reageerbuis. Stop een thermometer in de reageerbuis en breng de reageerbuis over in een bekerglas met water van 70°C. Laat het geheel afkoelen tot al het PP weer vast geworden is. Noteer de temperatuur die de thermometer aangeeft.

# 8	PP is een polymeer met verschillende ketenlengtes. De onderlinge bindingssterkte is dan ook wisselend, zodat niet al het PP bij één temperatuur smelt.

# 9	Als de (gemiddelde) ketenlengte toeneemt, zal ook de vanderwaalsbinding tussen de moleculen toenemen, dus zal het smelten pas bij een hogere temperatuur plaatsvinden.

# 10	Je sluit dan de zuurstoftoevoer af.

# 11	Macroniveau: als men spreekt  dat ‘het vuur mag niet in het stoffige afzuigkanaal naar de luchtwassers terechtkomen’. ‘Als een luchtstroom van 60 graden door de stellage van de brandkast komt, smelt een soort zekering waardoor de mechanische klep vanzelf dicht valt.’

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 3H # 3V | # Ik kan aangeven welke de voorwaarden zijn die een rol spelen bij een brand. |
| # 2 | # B | # 3H # 3V | # Ik kan aangeven hoe je een brand kunt blussen. |
| # 3 | # B | # 3H # 3V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 3H # 3V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # T | # 3H # 3V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # T | # 3H # 3V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # T | # 3H # 3V | # Ik kan een proefbeschrijving geven waarmee het smeltpunt bepaald kan worden. |
| # 8 | # T | # 3H # 3V | # Ik kan uitleggen waarom PP geen vast smeltpunt heeft. |
| # 9 | # T | # 3H # 3V | # Ik kan uitleggen waarom bij een hogere ketenlengte het smeltpunt ook toeneemt. |
| # 10 | # B | # 3H # 3V | # Ik kan uitleggen hoe je met afsluiten van brandend vet in een pan de brand kunt stoppen. |
| # 11 | # B | # 3H # 3V | # Ik kan op macroniveau redeneren. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)