## engie maakt gascentrale geschikt voor waterstof

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo (m.u.v. opgaven 2 en 9: 5 havo en 5 vwo) |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | groene waterstof |
| Trefwoorden | waterstof, groene energie, vermogen, windenergie, elektrolyser |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Groene waterstof |

# bron: Agro&Chemie, 23 juni 2021

# ENGIE maakt gascentrale geschikt voor waterstof Ansaldo Energia en ENGIE hebben een contract getekend voor een technische upgrade van de Maximacentrale in Lelystad. De gascentrale krijgt een hoger rendement, meer vermogen, lagere emissies, meer flexibiliteit en de mogelijkheid voor het gebruik van waterstof. Technologische vooruitgang en ongeëvenaarde prestaties De upgrade, die begin 2023 uitgevoerd wordt, bevat de beste gasturbinetechnologie in zijn klasse en levert tot 35 MW meer vermogen, waarbij het rendement meer dan 1,5% hoger is. Het wordt hiermee de enige centrale in Nederland met een rendement boven de 60%. De hogere efficiëntie resulteert in een besparing van 40 000 ton CO2 op jaarbasis, afhankelijk van het exploitatieprofiel. Bovendien wordt het mogelijk waterstof bij te stoken tot 50%, zonder extra wijzigingen aan de gasturbinehardware. Daarnaast wordt het onderhoudsinterval verlengd tot 40 000 equivalente bedrijfsuren.De centrale kan bovendien snel vermogen op- en afregelen en daarmee inspelen op de weersomstandigheden en de beschikbaarheid van zonne- en windenergie. Rol van de Maximacentrale Door toename van duurzame bronnen als zonne- en windenergie zullen gascentrales naar verwachting minder uren gaan draaien. Toch zal er een vorm van regelbaar flexibel vermogen nodig zijn voor díe momenten dat er gedurende langere tijd weinig wind en zon beschikbaar is. In de winter zien we soms periodes oplopend tot een week waarbij dit het geval is. Op die momenten zijn batterijen alleen niet voldoende om de beschikbaarheid van elektriciteit in Nederland te garanderen. Efficiënte en flexibele centrales die in toenemende mate CO2-neutrale brandstof gebruiken, zijn dan een noodzakelijke aanvulling op zon en wind. Door de upgrade wordt de Maximacentrale gereedgemaakt om deze rol in de toekomst te gaan vervullen.

De Maximacentrale is een aardgasgestookte centrale.

1	Geef de reactie die in de aardgasgestookte centrale plaatsvindt om energie op te wekken.

2	Welke energieomzettingen vinden plaats van aardgas tot leveren van elektriciteit?

De upgrade van de Maximacentrale zou betekenen dat op jaarbasis 40 000 ton CO2 minder wordt uitgestoten.

3	Geef in een berekening aan hoeveel m3 aardgas er minder verbrand wordt bij een reductie van de uitstoot van 40 000 ton CO2.

Na de verbouwing zal de Maximacentrale efficiënter werkzaam zijn door onder andere een hoger rendement.

4	Bereken hoeveel ton CO2 er uitgestoten wordt bij een rendement van 60%.

5	Laat via een berekening zien hoeveel m3 aardgas er verbrand wordt bij een rendement van 60%.

Waterstof kan bijgestookt worden tot wel 50%.

6	Bereken met behulp van de stookwaardes van Gronings aardgas en waterstof hoeveel m3 van dit mengsel nodig is om eenzelfde hoeveelheid energie te leveren als 100% Gronings aardgas. Zie Binas tabel 28B.

Duurzame energie is waterstof die door middel van elektrolyse geproduceerd gaat worden. De elektrische energie die daarvoor nodig is, wordt door wínd- en zonne-energie opgewekt.

7	Geef de reactie die bij de elektrolyse optreedt in een vergelijking weer.

8	Leg uit dat bij de opwekking van duurzame elektrische energie flinke fluctuaties kunnen optreden.

9	Leg uit hoe men díe fluctuaties denkt te gaan opvangen.

ENGIE maakt gascentrale klaar voor waterstof

# 1	CH4 + 2 O2   2 H2O + CO2

# 2	Chemische energie wordt omgezet in warmte (stoom), waarna warmte in de turbine omgezet wordt in bewegingsenergie. En die bewegingsenergie wordt omgezet in elektrische energie (dynamo).

# 3	40 000 ton CO2 = 4,0·1010 g CO2. 
4,0·1010 g = 4,0·1010 / 44,010 = 9,1·108 mol CO2. 
Dan ook minder aan CH4: 
9,1·108 mol = 9,1·108 × 22,4 dm3 = 2,0·1010 dm3 = 2,0·107 m3.

# 4	Bij een rendement van 60% wordt er 40 000 ton CO2 meer uitgestoten en dat is dan 1,5%. Dus bij een rendement van 60% wordt een uitstoot van 60 / 1,5 × 40 000 ton = 1,6·106 ton CO2 gerealiseerd.

# 5	1,6·106 ton CO2 = 1,6·1012 g CO2. 
1,6·1012 g = 1,6·1012 / 44,010 = 3,6·1010 mol CO2. 
Dan ook aan CH4: 3,6·1010 mol = 3,6·1010 × 22,4 dm3 = 8,1·1011 dm3 = 8,1·108 m3.

# 6	Mengsel van 50% Gronings aardgas en 50% waterstof ten opzichte van 100% Gronings aardgas. 100% Gronings aardgas heeft een stookwaarde van 32 miljoen J per m3. Mengsel van 0,5 m3 aardgas + 0,5 m3 waterstof: 
stookwaarde mengsel = 0,5 × 32·106 J + 0,5 × 10,8·106 J = 21·106 J, dus nodig 32·106 / 21·106 = 1,5 m3 gasmengsel.

# 7	2 H2O  2 H2 + O2

# 8	Een windmolen kan alleen elektrische energie leveren als het voldoende waait en zonnepanelen leveren alleen overdag voldoende energie. ’s Nachts schijnt de zon niet.

# 9	Het opslaan van elektrische energie in de vorm van waterstof of in accu’s als er een overschot aan groene energie geleverd wordt. Verder een aangepaste aardgascentrale die ook op groene energie werkzaam kan zijn.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan beschrijven welke energieomzettingen er plaatsvinden. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan met rendement rekenen. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met percentages. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)