## shell opent europa’s grootste pem-elektrolyser in keulen

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | groene waterstof |
| Trefwoorden | waterstof, groene energie, vermogen, windenergie, elektrolyser, CO2, ammoniak |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Groene waterstof |

# bron: Waterstof Magazine, 5 juli 2021

# Shell opent Europa’s grootste PEM-elektrolyser in Keulen Bij een van de grootste olieraffinaderijen van Europa, het Shell Energy and Chemicals Park Rheinland, heeft Shell de grootste PEM-elektrolyser van Europa in gebruik genomen. De waterstoffabriek zal jaarlijks 1300 ton groene waterstof produceren met een elektrolyser van 10 MW. De waterstof zal voornamelijk gebruikt worden in het raffinageproces. ‘Nordrhein-Westfalen is een belangrijke waterstofdeelstaat,’ zei de regionale premier Armin Laschet bij de opening in Wesseling, bij Keulen. ‘In onze regio is waterstof belangrijk, 30% van de totale Duitse vraag komt van de industrie uit ons gebied. Schattingen gaan ervan uit dat de vraag in 2030 zal verdubbelen. Daarom hebben we innovatieve oplossingen nodig die leiden tot minder CO2-uitstoot. Dit project REFHYNE laat zien duurzaamheid en economie prima samengaan.’ ‘Het produceren van waterstof via elektrolyse vraagt veel stroom,’ zegt Huibert Vigeveno, bestuurslid van Royal Dutch Shell. ‘Daarom hebben we de hele waardeketen voor ogen; van het opwekken van elektriciteit met offshore wind, via het uitbreiden van de capaciteit voor waterstofproductie, tot de verkoop van waterstof in alle sectoren.’ Shell heeft inmiddels ook de 100 MW REFHYNE II in ontwikkeling. Bart Biebuyck, uitvoerend directeur, EU Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCHJU): ‘Groene waterstof gaat een sleutelrol spelen in de elektromobiliteit en in de industrie. Groene waterstof heeft een groot potentieel om die sectoren koolstofarm te maken waar het directe gebruik van hernieuwbare energiebronnen nog niet mogelijk is.’

Shell opent Europa’s grootste PEM-elektrolyser in Keulen.

1	Leg uit hoe met behulp van de PEM-elektrolyser waterstof geproduceerd kan worden.

2	Geef de reactie die daarbij optreedt in een vergelijking weer.

De geproduceerde waterstof mag onder speciale voorwaarden groene waterstof genoemd worden.

3	Wanneer mag waterstof als groene waterstof betiteld worden?

De nieuwe fabriek heeft een vermogen van 10 MW en kan jaarlijks 1300 ton groene waterstof produceren.

4	Laat via een berekening zien hoeveel energie, uitgedrukt in aantal J, er nodig is om 1000 kg waterstof per dag te produceren. De vormingswarmte van water is 2,86·105 J mol1.

5	Laat via een berekening zien of met het vermogen van de nieuwe fabriek werkelijk 1300 ton waterstof per jaar gevormd kan worden.

Marktaandeel Het marktpotentieel voor waterstof kan worden afgeleid uit de huidige energievraag, maar realisatie is afhankelijk van het tempo waarin die markt kan worden ontwikkeld. Inschattingen van haalbare omschakelingstrajecten in verschillende recente studies lopen uiteen, maar nadere analyse wijst op een haalbaar substitutiepotentieel in Nederland in de orde van 72 PJ/jaar (of 0,6 Mton waterstof) tegen 2030. Als hierbij klimaat neutrale waterstof wordt ingezet, kan een CO2-emissiereductie van 5 Mton per jaar gerealiseerd worden. Dit kan vooral in industrie (feedstock en proceswarmte) en elektriciteitsproductie relatief snel gerealiseerd worden, vanwege de relatief beperkte aanpassingen in transportsysteem en toepassing. De huidige Europese vraag van jaarlijks 7 Mton waterstof bestaat voor meer dan 95% uit industriële vraag naar feedstock. bron: https://ce.nl/wp-content/uploads/2021/03/CE_Delft_3K37_Waterstofroutes_Nederland_def.pdf

Tot nu toe wordt de meeste waterstof gevormd via reactie van aardgas met stoom. Hierbij ontstaat een mengsel van koolstofdioxide en waterstof.

6	Geef de reactie van de vorming van waterstof uit aardgas en stoom in een vergelijking weer.

7	Bereken hoeveel procent van de jaarlijks benodigde hoeveelheid waterstof in Europa in de nieuwe fabriek in Keulen wordt gevormd.

8	Leg uit dat met de vorming van waterstof met behulp van de elektrolyser een reductie van de uitgestoten hoeveelheid koolstofdioxide wordt behaald.

9	Leg uit waarom reductie van de uitstoot van koolstofdioxide noodzakelijk is.

10	Laat via een berekening zien hoeveel Mton groene waterstof op jaarbasis moet worden gevormd om een reductie van 5 Mton CO2 te behalen.

De gebouwde fabriek in Keulen is nog maar een druppel op een gloeiende plaat. Shell wil in de toekomst fabrieken bouwen met een vermogen van 100 MW.

11	Bereken hoeveel van dergelijke fabrieken er gebouwd moeten worden om alle in Europa benodigde waterstof groen te produceren.

Waterstof Datzelfde geldt voor het plan om een mega-elektrolyser te bouwen op de Maasvlakte. ‘Dat wordt er een van 200 megawatt, de grootste ter wereld,’ zegt Van Winsen trots. Met dat apparaat, dat wordt gevoed met stroom van een windpark op zee, gaat Shell groene waterstof maken. Van Winsen is directeur Shell Pernis. ‘Dat waterstof kan als brandstof dienen voor waterstofvrachtwagens, als die op de markt komen.’ Tot die tijd gebruikt de raffinaderij de waterstof om de eigen processen, zoals de productie van diesel, te vergroenen. De 200 megawatt elektrolyser is nog maar het begin. ‘We moeten toe naar gigawatts. Dat kan op de Maasvlakte bij Rotterdam. En de Noordzee is groot genoeg om al die windmolens neer te zetten,’ denkt Van Winsen. bron: De Gelderlander, 7 juli 2021

12	Leg uit dat toekomstige elektrolysers gigawatts als vermogen moeten leveren om aan de vraag te voldoen.

De chemische industrie gebruikt waterstof bij de productie van onder andere ammoniak. Ongeveer 60% van de Nederlandse waterstofproductie wordt gebruikt voor ammoniakproductie, wat neerkomt op ongeveer 0,5 Mton waterstof, terwijl de overige 40% wordt toegepast in de (petro)chemie.

13	Geef de reactie van de vorming van ammoniak in een vergelijking weer.

14	Bereken hoeveel Mton ammoniak er gevormd wordt uit 0,5 Mton waterstof.

Shell opent Europa’s grootste waterstoffabriek in Keulen

# 1	Je gebruikt gelijkstroom en twee elektroden die je in aangezuurd water zet, gescheiden door een membraan.

# 2	2 H2O  2 H2 + O2

# 3	Je mag waterstof groen noemen als het op duurzame wijze geproduceerd is, dus met elektriciteit gewonnen uit zonne- of windenergie.

# 4	1000 kg H2 = 1000 / 2,016 = 496 kmol H2. Dus er is 496 kmol water ontleed. De ontledingswarmte is +2,86·105 J mol1, dus nodig: 496 kmol = 4,96·105 mol water, waarvoor nodig: 4,96·105 × 2,86·105 J = 1,42·1011 J.

# 5	Het vermogen is 10 MW = 10 miljoen J per seconde. Dus per jaar 24 × 3600 × 365 × 107 = 3,2·1014 J. Voor 1000 kg waterstof is 1,42·1011 J nodig, dus voor 1300 ton waterstof is dan 1300 × 1,42·1011 = 1,8·1014 J nodig. 
Conclusie: de nieuwe fabriek levert voldoende energie om op jaarbasis 1300 ton waterstof te produceren.

# 6	CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2

# 7	In Europa is jaarlijks 7 Mton waterstof nodig. De fabriek in Keulen produceert op jaarbasis 1300 ton waterstof, dus 1300 / 7·106 × 100% = 0,019%.

# 8	Er wordt dan geen koolstofdioxide gevormd zoals weergegeven in het antwoord op vraag 6. Bij de elektrolyse van water ontstaat alleen waterstof en zuurstof.

# 9	Als er koolstofdioxide uit fossiele grondstoffen gevormd wordt, verhoogt dit de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer. Mogelijke gevolgen zijn stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde en extremere weersomstandigheden.

# 10	5 Mton CO2 = 5·1012 g CO2, dus 5·1012 / 44,010 = 1,1·1011 mol CO2. Dit komt volgens de reactie in het antwoord op vraag 6 neer op 4 × 1,1·1011 = 4,5·1011 mol H2, dus 4,5·1011 × 2,016 = 9,2·1011 g = 0,9 Mton waterstof.

# 11	Fabrieken van 100 MW: 13 000 ton waterstof. 
Jaarlijks nodig in Europa: 7·106 / 13 000 = 540 fabrieken.

# 12	100 MW: nodig 540 fabrieken. Dat is een enorm aantal. Bij 1 GW vermogen heb je nog maar 54 fabrieken nodig, bij 10 GW vermogen nog slechts 5 fabrieken.

# 13	N2 + 3 H2  2 NH3

# 14	0,5 Mton waterstof = 5·1011 g H2 dus 5·1011 / 2,016 = 2,5·1011 mol H2. De reactievergelijking uit vraag 12 geeft aan dat er uit 3 mol H2 2 mol NH3 gevormd wordt. Dus uit 2,5·1011 mol H2 dan 2 / 3 × 2,5·1011 = 1,7·1011 mol NH3. Dit komt overeen met 1,7·1011 × 17,031 = 2,8·1012 g = 2,8 Mton NH3 (= 3 Mton).

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen hoe elektrolyse plaatsvindt. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat groen betekent in ‘groene waterstof’. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een berekening met reactiewarmte uitvoeren. |
| # 5 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een berekening uitvoeren met aantal W. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een berekening met percentage uitvoeren. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat de gevolgen zijn van toename van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een berekening met mol en g uitvoeren. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan berekenen hoeveel fabrieken nodig zijn om aan de doelstelling te voldoen. |
| # 12 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 13 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 14 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)