## duurzaam vliegen in Brussel

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | verbrandingen |
| Trefwoorden | waterstof, duurzaam, biokerosine, elektrolyse, energiedrager, brandstofcel, koolstofdioxide, milieu |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Verbrandingen |

# bron: TW, 1 maart 2022

Duurzaam vliegen in Brussel In de afgelopen vijftig jaar is het brandstofverbruik per gevlogen passagierskilometer behoorlijk afgenomen. Vanwege het grote en groeiende aantal vluchten wereldwijd is echter meer nodig dan stapsgewijze verbeteringen om de klimaatimpact verder te reduceren. We moeten keuzes maken als het om ons reisgedrag of over transport van goederen gaat en moeten zorgen dat innovaties sneller kunnen worden toegepast. Onderzoekers van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) zijn daarover in gesprek gegaan met Europarlementariër Caroline Nagtegaal, die zich in het Europees Parlement inzet voor een groenere transportsector. Geen heilige graal ‘Een vliegtuig heeft simpelweg veel energie nodig om te vliegen,’ trapt onderzoeker Bram Peerslings af. ‘Kerosine heeft een hoge energiedichtheid en huidige motoren kunnen veel vermogen leveren. Bio- of synthetische kerosine leveren over hun levenscyclus wel veel minder CO2-uitstoot op, maar zijn nog zeer beperkt beschikbaar. Accu’s zijn relatief zwaar, nemen veel ruimte in beslag en behouden hun gewicht gedurende de gehele vlucht. En waterstof als energiebron levert weliswaar geen CO2-uitstoot op, maar de opslag daarvan in het vliegtuig is een technische uitdaging. Een heilige graal is er nog niet. In plaats daarvan hebben we verschillende oplossingen en technologieën nodig.’ Op het gebied van elektrisch vliegen ziet NLR mogelijkheden voor negentien passagiers tot zo’n 500 kilometer; waterstof-aangedreven toestellen zouden voor intra-Europese vluchten kunnen worden ingezet.

Om vliegen duurzamer te maken, zijn in theorie diverse oplossingen mogelijk.

1	Welke mogelijke oplossingen worden er genoemd?

2	Geef van elke mogelijke oplossing de voor- en nadelen.

Uit synthesegas, een mengsel van CO en H2, kunnen met behulp van het Fischer-Tropschproces lange koolwaterstoffen gevormd worden die als vliegtuigbrandstof gebruikt kan worden.

3	Geef de vorming van bijvoorbeeld dodecaan, C12H26, in een reactievergelijking weer.

4	Geef de verbranding van dodecaan in een reactievergelijking weer.

5	Leg uit wanneer de gevormde koolstofdioxide niet bijdraagt aan het versterkte broeikaseffect.

Kerosine heeft een hoge energiedichtheid.

6	Leg uit wat daarmee bedoeld wordt.

Waterstof kan ook als alternatieve brandstof voor vliegtuigen dienen. Waterstof kan op duurzame wijze uit water gevormd worden via elektrolyse.

7	Leg uit wanneer elektrolyse van water leidt tot de vorming van duurzame waterstof.

8	Geef de elektrolyse van water in een reactievergelijking weer.

Waterstof is een energiedrager. Waterstof kan energie leveren door het direct te verbranden, of door het in een brandstofcel te verbranden.

9	Leg uit waarom waterstof geen energiebron maar een energiedrager is.

10	Leg uit waarom waterstof een veel lagere energiedichtheid heeft dan kerosine.

In een brandstofcel vindt aan beide elektroden een halfreactie plaats. De niet kloppende halfreacties zijn: H2  H+ + e en O2 + H+ + e  H2O.

11	Neem de niet kloppende halfreacties over en maak deze kloppend.

12	Geef de totaalreactie in een vergelijking neer.

Het gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot een verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer.

13	Leg uit wat het gevolg is van verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer.

14	Leg uit waarom vorming en verbranding van duurzame waterstof niet leidt tot een verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer.

Duurzaam vliegen in Brussel

1	Biokerosine in plaats van fossiele kerosine gebruiken.

Duurzame waterstof als alternatief voor kerosine gebruiken.

Elektrische energie gebruiken als energiedrager.

2	Biokerosine: Prima alternatief, kan zo in huidige vliegtuigen gebruikt worden. De geproduceerde hoeveelheid is nu echter nog veel te laag om als echte vervanger te dienen.

Duurzame waterstof: opslag is een technologisch probleem en duurzame waterstof is nog onvoldoende voorradig.

Elektrische energie: accu’s waarin de elektrische energie zit opgeslagen, zijn zwaar en blijven zwaar. Groene elektriciteit is nog onvoldoende voorradig.

3	12 CO + 25 H2  C12H26 + 12 H2O

4	2 C12H26 + 37 O2  24 CO2 + 26 H2O

5	Dat geldt alleen als het gebruikte synthesegas duurzaam gevormd is.

6	Een hoge energiedichtheid betekent dat de brandstof veel energie levert per kg (of per liter).

7	Dat is het geval als de waterstof gevormd is met behulp van groene energie (wind- en/of zonne-energie).

8	2 H2O  2 H2 + O2

9	Waterstof is niet als stof in de natuur aanwezig, maar wordt door de mens gemaakt.

10	Waterstof is een gas en kerosine is een vloeistof, dus de dichtheid en dus ook de energiedichtheid van kerosine is veel hoger (zie Binas tabel 28B: stookwaarde gasolie is 10·109 J m3 en stookwaarde waterstof is 10,8·106 J m3, een factor 1000 lager).

11	H2  2 H+ + 2 e 			×2

O2 + 4 H+ + 4 e  2 H2O		×1

12	2 H2 + O2 + 4 H+  2 H2O + 4 H+ dus 2 H2 + O2  2 H2O

13	Een verhoogde concentratie koolstofdioxide zorgt voor een versterkt broeikaseffect met als mogelijk gevolg een stijging van de temperatuur op aarde, waardoor poolkappen smelten, de zeespiegel stijgt en extremer weer ontstaat.

14	Duurzame waterstof wordt opgewekt met duurzame elektrische energie waarbij er geen koolstof aan te pas komt.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat energiedichtheid weergeeft. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat duurzame waterstof is. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat het verschil is tussen energiedrager en energiebron. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen energiedichtheid van een gas ten opzichte van energiedichtheid van een vloeistof. |
| # 11 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan halfreacties kloppend maken. |
| # 12 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan uit twee halfreacties een totaalvergelijking opstellen. |
| # 13 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat de mogelijke gevolgen zijn van het versterkte broeikaseffect. |
| # 14 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat bij de productie en verbranding van duurzame waterstof geen koolstof betrokken is. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)