## gidara energy en tu delft bouwen innovatiecentrum voor vergassing

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | brandstoffen |
| Trefwoorden | waterstof, syngas, duurzaam, koolstofdioxide, milieu |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Brandstoffen |

# bron: Agro & Chemie, 28 april 2022

GIDARA Energy en TU Delft bouwen innovatiecentrum voor vergassing # Vergassing is een thermochemisch proces waarbij het koolstofgehalte van biomassa/afvalstromen onder thermische condities wordt omgezet in syngas, in zuivere vorm een mengsel van koolmonoxide en waterstof. Uit dit gas kunnen chemicaliën worden geproduceerd als ammoniak, methanol en synthetische benzine. # GIDARA # GIDARA Energy is een Nederlands op technologie gebaseerd groen energiebedrijf dat zich richt op het omzetten van niet-recyclebaar afval in syngas. Men past een moderne, schone versie van de technologie toe: Hoge Temperatuur Winkler (HTW), waarbij vergassing bij verhoogde druk wordt aangeboden. # Groeiende markten # Europese regelgeving stelt het bijmengen van biobrandstoffen in benzine en diesel verplicht. GIDARA Energy ontwikkelde de HTW-technologie verder, waardoor het mogelijk is om 100% biomassa/afval als grondstof te gebruiken. Hieronder vallen vast huishoudelijk afval en voedselresten, maar ook reststromen zoals ‘olijvenkoek’ die overblijft na het persen van olijfolie. GIDARA Energy bouwt momenteel een grote commerciële biomethanolfabriek in Amsterdam, die zal opereren onder de naam Advanced Methanol Amsterdam (AMA). Vanaf 2024 zal daar 87.500 ton biomethanol per jaar worden geproduceerd uit 175 KTA (=175 kiloton) lokaal niet-recyclebaar afval, gelijk aan dat van 290.000 huishoudens.

Bij het vergassingsproces van organisch afval ontstaat syngas. Het vergassingsproces is een combinatie van twee typen reacties, namelijk van hydrolyse en van thermolyse.

1	Wat is hydrolyse voor type reactie?

2	Geef de hydrolyse van amylose, (C6H10O5)n, in een reactievergelijking weer.

3	Geef de thermolyse in een reactievergelijking weer waarbij syngas ontstaat.

4	Leg aan de hand van de algemene formule van sachariden (koolhydraten), CnH2mOm, uit dat de verhouding CO : H2 na de vergassingsreactie van vochtig organisch afval

1 : 1 zal zijn.

Uit syngas kan in de chemische industrie een veelvoud aan producten gevormd worden, zoals methanol, ammoniak en synthetische benzine.

5	Geef de reactie waarbij methanol in een evenwichtsreactie uit syngas gevormd wordt in een vergelijking weer.

6	Leg uit of je de gevormde syngas uit het HTW-proces zo kunt gebruiken bij de productie van methanol dat er geen overmaat is van één van beide stoffen.

7	Bereken aan de hand van reactiewarmten of de vorming van methanol uit syngas een exotherm of endotherm proces is.

8	Leg uit of een hogere temperatuur bij de productie van methanol ook tot een hogere opbrengst leidt.

Synthetische benzine kan met behulp van het Fischer-Tropschproces geproduceerd worden. Men laat daartoe syngas met waterstof reageren tot lange koolwaterstoffen en water.

9	Geef de reactie van de vorming van C8H18 uit syngas in een vergelijking weer.

Het HTW-proces laat het proces bij hoge druk verlopen.

10	Leg uit dat een verhoogde druk tot een hogere opbrengst per tijdseenheid leidt.

In de fabriek AMA in Amsterdam zal hernieuwbare methanol gewonnen worden uit niet-recyclebaar afval.

11	Bereken hoeveel KTA syngas er nodig is om de genoemde 87.500 ton  methanol te vormen.

12	Waarom kun je hierbij spreken van ‘hernieuwbare methanol’?

13	Leg aan de hand van de reactievergelijkingen van vraag 2, 3 en 5 uit hoeveel KTA

amylose er thermochemisch omgezet is in 87,5 KTA methanol.

Figuur 1 een eiwit

Organisch afval bevat naast sachariden ook uit eiwitten en oliën/vetten. Eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren, oliën en vetten uit glycerol en vetzuren.

14	Leg uit dat vergassing van eiwitten leidt tot andere producten dan de vergassing van sachariden.

15	Leg uit of de vergassing van eiwitten een andere verhouding CO : H2 oplevert als bij de vergassing van amylose.

Figuur 2 een olie

16	Geef de vergassing van de olie uit figuur 2 in een reactievergelijking weer.

GIDARA Energy

1	Hydrolyse is een reactie met water waarbij de beginstoffen weer gevormd worden.

2	(C6H10O5)n + n H2O  n C6H12O6

3	C6H12O6  6 CO + 6 H2

4	Algemene formule is CnH2mOm dat bij hydrolyse reageert met z H2O tot CO en H2. Je krijgt dan n C, (2m + 2z)H en (m + z)O. 
n = m + z levert (m + z)CO en (m + z)H2.

5	CO + 2 H2  CH3OH

6	Nee, want de verhouding CO : H2 klopt niet. Bij de vorming van syngas is de verhouding CO : H2 =  1 : 1, bij de vorming van methanol is de verhouding CO + H2 = 1 : 2.

7	Reactiewarmte E = Evorming methanol  Evorming CO = 2,39·105 (1,105·105) = 1,29·105 J. Conclusie: het is een exotherme reactie.

8	Bij een hogere temperatuur verschuift het evenwicht naar links, waardoor er minder methanol zou ontstaan. Echter: de hogere temperatuur laat de reacties sneller verlopen, zodat in kortere tijd toch meer methanol zal ontstaan. Anders zou de chemische industrie dat niet toepassen, want het kost wel meer energie.

# 9	8 CO + 17 H2  C8H18 + 8 H2O

# 10	Bij een hogere druk zitten de deeltjes dichter op elkaar, zodat in dezelfde tijd meer deeltjes met elkaar botsen en er dus meer product zal ontstaan.

# 11	87,5 KTA = 87,5·109 g methanol per jaar. 
Omrekenen in aantal mol levert 87,5·109/32,042 = 2,73·109 mol methanol. 
Productie 1 mol methanol uit 1 mol CO en 2 mol H2, dus 2,73·109 mol methanol uit 2,73·109 mol CO en 2×2,73·109 = 5,46·109 mol H2. 
Syngas is volgens het artikel een mengsel van CO : H2 = 1 : 1, dus heb je 5,46·109 mol H2 en ook 5,46·109 mol CO nodig. 
Dus in aantal KTA levert dit 5,46·109 × 28,010 + 5,46·109 × 2,016 = 1,64·1011 g = 164 KTA.

# 12	De syngas waaruit methanol gevormd wordt, is ontstaan door vergassing van organisch afval. Organische stoffen maakt de natuur op korte termijn weer aan.

# 13	87,5 KTA is gevormd uit 164 KTA syngas. 164 KTA syngas = 5,46·109 mol syngas dat is gevormd uit 5,46·109/6 = 9,10·108 mol glucose. Glucose is gevormd uit amylose, namelijk n mol glucose is gevormd uit 1 mol amylose, dus 9,10·108 mol glucose is gevormd uit 9,10·108/n mol amylose. 9,10·108/n amylose = 9,10·105/n × n × 162,14 = 148 KTA amylose.

# 14	Eiwitten bevatten naast koolstof-, waterstof- en zuurstofatomen ook altijd stikstofatomen en soms ook zwavelatomen. De aanwezigheid van stikstofatomen leidt zeker tot andere stoffen.

# 15	Nee, het aantal zuurstofatomen is veel lager dan dat bij de sachariden.

# 16	C55H100O6 + 49 H2O  55 CO + 99 H2

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen wat hydrolyse voor type reactie is. |
| # 2 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 3 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen |
| # 4 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een evenwichtsreactie opstellen. |
| # 6 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactiewarmte berekenen. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleg geven over reactiesnelheid en ligging van het evenwicht bij een hogere temperatuur. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat het gevolg is van een hogere druk. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 12 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat duurzaam betekent. |
| # 13 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 14 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 15 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 16 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)