## saint-gobain begint met glasproductie via groene waterstof

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | groene chemie |
| Trefwoorden | waterstof, duurzaam, elektrolyse, energiedrager, glas |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Groene chemie |

# bron: Waterstof Magazine, 25 mei 2022

Saint-Gobain begint met glasproductie via groene waterstof.. # In het westen van Duitsland bouwt het bedrijf Saint-Gobain een van de eerste klimaatneutrale glasfabrieken ter wereld. De fabriek in Herzogenrath schakelt de komende jaren volledig over van fossiele brandstoffen op waterstof. # Vlakglas # Het Franse bedrijf Saint-Gobain produceert vlakglas voor de bouw en voorruiten voor de auto-industrie. Het energieverbruik van de fabriek is enorm, ongeveer 459 gigawatt uur. Voor het productieproces moet kwartszand worden gesmolten bij een temperatuur van 1500 graden. Bij de verbranding van aardgas, nodig voor dit proces, komt jaarlijks 118 000 ton CO2 vrij. # Nieuwbouw # Nu de smeltovens het komende jaar vernieuwd moeten worden, wordt direct gekeken naar een CO2 -vrij productieproces op basis van waterstof. De ovens voeden met elektriciteit is geen optie, met stroom alleen kunnen geen temperaturen van 1500 graden worden bereikt. Groene elektriciteit gaat de fabriek in de toekomst nog wel gebruiken, maar dan voor de elektrolyser die op het fabrieksterrein de benodigde waterstof produceert. # Op de regionale omroep WDR licht Stephan Behle, onderzoeksdirecteur van Saint-Gobain de plannen toe: ‘Het klinkt zo simpel, laten we overstappen van gas naar waterstof. De crux zit in de details. Er is sprake van een heel andere atmosfeer in de smelttank, in de toekomst zelfs met waterdamp.’ # COSiMa # Een haalbaarheidsstudie met de naam COSiMa zal eerst worden gebruikt om te bepalen hoe de omschakeling in de praktijk op grote schaal moet slagen. Naast Saint-Gobain zijn verschillende wetenschappelijke instituten uit Aken en Essen bij het project betrokken, evenals Siemens Energy als fabrikant van de elektrolyser.

Groene waterstof is een energiedrager. Het wordt via elektrolyse gevormd.

1	Geef de elektrolyse van waterstof in een vergelijking weer.

2	Wanneer kun je spreken van groene waterstof?

Er is voor de productie van glas vooral SiO2, kwartszand, nodig. Het smeltpunt van SiO2 kun je vinden in Binas, tabel 42A.

3	Reken het smeltpunt van SiO2 om in °C.

Vergelijk de smeltpunten van de oxiden uit groep 4.

4	Geef een verklaring waarom SiO2 een zoveel hoger smeltpunt heeft dan CO2.

SiO2 en GeO2 hebben een vergelijkbaar smeltpunt. Het smeltpunt van GeO2 is 1388 K.

5	Leg uit dat een vergelijking van het smeltpunt van SiO2 met de smeltpunten van SnO2, tin(IV)oxide, en PbO2, lood(IV)oxide, geen nut heeft.

De fabriek stoot jaarlijks bij gebruik van aardgas zo’n 118 000 ton CO2 uit.

6	Bereken hoeveel ton CH4 en hoeveel m3 CH4 verbrand wordt op jaarbasis. Ga uit van Vm = 24,0 dm3.

7	Bereken ook hoeveel energie, uitgedrukt in gigajoule, er vrijkomt bij de vorming van 118 000 ton CO2.

8	Leg uit dat de vrijkomende hoeveelheid energie niet voor 100% nuttige energie levert.

Het vermogen van de nieuwe fabriek bedraagt 459 GWh.

9	Bereken hoeveel energie er vrijkomt op jaarbasis bij een vermogen van 459 GWh. Ga uit van een werkzame periode van 75%. 1 GWh = 1·109 J per uur.

Saint-Gobain begint met glasproductie met behulp van groene waterstof

1	2 H2O  2 H2 + O2

2	Groene waterstof betekent dat deze is gevormd met behulp van duurzame energie zoals windenergie of zonne-energie.

3	Smeltpunt SiO2 is 846 tot 1995 K, ofwel 846  273 = 573 °C tot 1995  273 = 1722 °C. Het sublimatiepunt van CO2 is 195 K = 195  273 = 78 °C. 
Het smeltpunt van GeO2 is 1388 K = 1388  273 = 1115 °C. 
Het smetpunt van SnO2 is 1903 K = 1903  273 = 1630 °C. 
Het smeltpunt van PbO2 is 536 K = 536  273 = 263 °C.

4	CO2 is een moleculaire stof, SiO2 is een macromoleculaire stof.

5	SnO2 en PbO2 zijn zouten, terwijl SiO2 en GeO2 macromoleculaire stoffen zijn.

6	160 000 ton CO2 = 1,6·1011 g CO2. 
1,6·1011 g = 1,6·1011 / 44,010 = 3,6·109 mol CO2. 
Dit is gevormd uit 3,6·109 mol CH4. 
3,6·109 mol CH4 = 3,6·109 × 16,04 = 5,8·1010 g = 58 000 ton methaan. 
Volume: 3,6·109 mol CH4, dus 3,6·109 × 24,0 = 8,7·1010 dm3 = 8,7·107 m3.

7	Er is 3,6·109 mol CH4 verbrand, dus er komt vrij: 3,6·109 × 2,86·105 = 1,0·1015 J. Uitgedrukt in gigajoule is dit 1,0·1015 / 1,0·109 = 1,0·106 GJ.

8	Bij elke energieomzetting vindt er uitstoot van warmte plaats die niet nuttig gebuikt kan worden.

9	459 GW per uur = 459·109 W per uur. 
Op jaarbasis 365 × 24 × 75/100 = 6,57·103 h, dus dan aan energie nodig:
 4,59·1011 × 6,57·103 = 3,02·1015 J.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat de term ‘groene waterstof’ betekent. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan Kelvin omrekenen in °C. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil in structuur uitleggen tussen koolstofdioxide en siliciumdioxide. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen siliciumdioxide enerzijds en lood(IV)oxide en tin(IV)oxide anderzijds. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met massa en mol. Ik kan rekenen met mol en volume. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met aantal J en aantal mol. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven dat bij elke energieomzetting warmteverlies naar de omgeving plaatsvindt. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan vermogen omrekenen in aantal joule. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)