## mijlpalen in de ontdekking van kunstmeststoffen

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | kunstmest |
| Trefwoorden | kunstmest, guano, chilisalpeter, ammoniumnitraat, Haber-Bosch, superfosfaat |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Kunstmest |

# bron: C2W, 7 april 2022

# Mijlpalen in de ontdekking van kunstmeststoffen In 1842 vroeg de Britse agronoom John B. Lawes een patent aan voor de stof die ontstaat als calciumfosfaat met zwavelzuur behandeld werd. Hij doopte het ‘superfosfaat’ en kreeg er betere oogstopbrengsten mee: de eerste kunstmeststof was daarmee een feit. In de jaren 1850 had iedereen gezien dat planten beter groeien met nitraat dan met ammoniak. De jonge discipline bodembacteriologie onthulde het nitrificatieproces, waarbij eerst een bacteriologische omzetting optreedt van ammoniak in nitriet en daarna in nitraat. Vanaf 1850 krijgt het verhaal een politieke wending die zal leiden tot de Haber-Boschsynthese en de fabricatie van ammoniumnitraat. ### Stikstofhoudende kunstmeststoffen Stikstof is een belangrijke voedingsstof voor planten, maar die kunnen het over het algemeen niet direct opnemen. Van oudsher werd daarom guano (zeevogelpoep met een hoog gehalte aan natriumnitraat) uit Peru en Chili over grote delen van de wereld als meststof gebruikt. ### Chilisalpeter Chilisalpeter, een delfstof afkomstig uit de Atacama-woestijn in Chili, volgt guano op. De calichelaag (calciumcarbonaat) van de minerale afzettingen bevat voornamelijk NaNO3. Chilisalpeter maak je door de calichebrokken op te lossen in bakken water en te verhitten tot 120 °C. De salpeter kristalliseert dan bij afkoeling en wordt daardoor geconcentreerd tot een zuiverheid van 96%. De ontginning start rond 1830 en bereikt een piek tijdens de eerste wereldoorlog door de productie van springstoffen, maar na de ontdekking van het Haber-Boschproces (1917) stort de productie in. In 1853 worden in het Duitse Stassfurt en omstreken zoutmijnen ontdekt, rijk aan kaliumnitraat. Vanaf de eerste wereldoorlog wordt KNO3 vooral voor oorlogsdoeleinden gebruikt en niet langer tegen hongersnood, tot ook deze handel instort. Elk land gaat koortsachtig op zoek naar nitraten en ammoniak die niet uit de natuur maar uit de fabriek komen. ### Haber-Bosch Pas in 1909 vinden Fritz Haber en Robert Le Rossignol een proces uit om ammoniak rechtstreeks uit de elementen te synthetiseren, zij het onder hoge druk en temperatuur en met een katalysator. Kort daarna koopt BASF het patent en stuurt zijn technicus Carl Bosch om enkele prangende technische problemen op te lossen. In 1913 gaat een eerste fabriek van start in Oppau, een tweede in Merseburg. In 2022 bedroeg de wereldwijde ammoniumnitraatproductie 174 miljoen ton. ### Salpeterzuur De volgende fase in de productie van ammoniumnitraat is de productie van salpeterzuur. Reeds in 1838 laat de Franse chemicus Frederic Kuhlmann zuurstof uit de lucht reageren met ammoniak tot stikstofoxide en lost dit op in water tot salpeterzuur. In 1906 werkt Wilhelm Ostwald dit uit tot een industrieel proces, gebaseerd op de gekatalyseerde oxidatie van ammoniak tot NO bij 700 °C. NO wordt daarna omgezet in NO2 en als laatste in salpeterzuur. ### Fosforhoudende kunstmeststoffen In de natuur komen drie fosfaten voor: het in water onoplosbare tertiaire calciumfosfaat Ca3(PO4)2 in beenderen en in apatiet; het weinig oplosbare secundaire CaHPO4 en het oplosbare primaire Ca(H2PO4)2. Calciumfosfaat is de bijzonderste bron van fosforzuur die planten nodig hebben voor een normale ontwikkeling, maar die nemen het ruwe fosfaat slechts zeer langzaam op. Om het in een opneembare vorm om te zetten wordt vermalen fosfaat behandeld met zwavelzuur om primair calciumfosfaat en gips te vormen.

In 1842 vroeg de gastronoom John B. Lawes patent aan voor de productie van superfosfaat, een mengsel van calciumdiwaterstoffosfaat en calciumsulfaat.

1	Geef de reactie die optreedt bij de productie van superfosfaat uit calciumfosfaat en zwavelzuur in een vergelijking weer.

2	Leg uit of dit een zuur-base- of redoxreactie is.

Als ammoniak neerslaat op de bodem activeert dit bepaalde bacteriën die ammoniak/ammonium omzetten in eerst nitriet- daarna in nitraationen.

3	Geef de halfreactie waarbij ammoniumionen omgezet worden in nitrietionen.

4	Geef de halfreactie waarbij nitrietionen omgezet worden in nitraationen.

De natuur wordt nagebootst bij de productie van ammoniak uit stikstof en waterstof en daarna de omzetting van ammoniak in salpeterzuur.

5	Geef de reactie van de productie van ammoniak in een evenwichtsvergelijking weer.

De reactie van de vorming van ammoniak wordt uitgevoerd bij een zeer hoge druk en hoge temperatuur. Tevens wordt een katalysator gebruikt.

6	Leg aan de hand van het evenwicht van de vorming van ammoniak uit dat verhoging van de druk en het gebruik van een katalysator tot een hogere productie leidt.

7	Leg uit dat verhoging van de temperatuur tot een verschuiving van het evenwicht naar links het gehalte aan ammoniak laat dalen.

8	Leg uit waarom toch een hogere temperatuur tot een hogere opbrengst aan ammoniak per seconde leidt.

Ammoniak en salpeterzuur reageren met elkaar tot ammoniumnitraat. In 2022 bedroeg de wereldproductie 174 miljoen ton ammoniumnitraat.

9	Geef de reactie van de vorming van ammoniumnitraat in een vergelijking weer.

10	Bereken hoeveel miljoen ton ammoniak gebruikt is bij de vorming van 174 miljoen ton  ammoniumnitraat.

CaHPO4 is een matig oplosbaar calciumfosfaatzout. Andere calciumfosfaatzouten zijn het slecht oplosbare calciumfosfaat en het goed oplosbare calciumdiwaterstoffosfaat.

11	Geef de systematische naam van CaHPO4.

12	Leg uit dat de pH bepaalt welke van de drie mogelijke calciumfosfaten aanwezig is / zijn.

13	Geef de reactie die optreedt tussen calciumfosfaat en zwavelzuur in een vergelijking weer. Ga uit van een molverhouding calciumfosfaat : zwavelzuur = 1 : 1.

14	Geef de optredende reactie tussen calciumfosfaat en zwavelzuur in een vergelijking weer bij een molverhouding calciumfosfaat : zwavelzuur = 1 : 3.

Superfosfaat is een mengsel van het goed oplosbare CaHPO4 en het matig oplosbare CaSO4 in de molverhouding CaHPO4 : CaSO4 = 2 : 1. Vaak wordt van superfosfaat het massapercentage fosfor weergegeven.

15	Bereken het massapercentage fosfor in superfosfaat.

Mijlpalen in de ontdekking van kunstmeststoffen

1	Ca3(PO4)2 + 2 H2SO4  Ca(H2PO4)2 + 2 CaSO4

# 2	Er is overdacht van H+, dus is het een zuur-basereactie.

# 3	NH4+ + 2 H2O  NO2 + 8 H+ + 6 e

# 4	NO2 + H2O  NO3 + 2 H+ + 2 e

# 5	N2 + 3 H2  2 NH3

# 6	Bij een hogere druk verschuift het evenwicht naar de kant van de minste gasdeeltjes, dus naar rechts. Bij gebruik van een katalysator verloopt de reactie sneller en zal er eerder evenwicht zijn.

# 7	Bij een hogere temperatuur verschuift het evenwicht naar de endotherme kant, dus naar links.

# 8	Bij een hogere temperatuur verloopt de reactie sneller en die snelheidstoename wint het van de afname door verschuiving van het evenwicht naar links, dus zorgt het netto voor een toename van de hoeveelheid ammoniak.

# 9	NH3 + HNO3  NH4NO3

# 10	170 miljoen ton ammoniumnitraat = 1,7·1014 g NH4NO3. 
1,7·1014 g = 1,7·1014 / 80,043 = 2,1·1012 mol. 
De molverhouding NH4NO3 = 1 : 1. Dus 2,1·1012 mol NH3 nodig. 
Voor 1 mol HNO3 is ook 1 mol NH3 nodig, dus voor 2,1·1012 mol HNO3 nog eens extra 2,1·1012 mol NH3. 
Dus totaal 4,2·1012 mol NH3 = 4,2·1012 × 17,031 = 7,2·1013 g = 72 miljoen ton NH3.

# 11	CaHPO4 heeft als systematische naam calciummonowaterstoffosfaat.

# 12	Bij een hoge pH zal fosforzuur al zijn H+ hebben afgestaan, bij een steeds lagere pH worden steeds meer H+-ionen opgenomen en ontstaat uiteindelijk H3PO4.

# PO43 + H+ HPO42 met daarna HPO42 + H+  H2PO4 tot uiteindelijk H2PO4 + H+  H3PO4. Bij een gelijke concentratie [PO43] = [HPO42] is pH = pKz = 12,32, bij een gelijke concentratie [HPO42] = [H2PO4] is pH = pKz = 7,21 en bij een gelijke concentratie [H2PO4] = [H3PO4] is pH = pKz = 2,16.

13	Ca3(PO4)2 + H2SO4  2 CaHPO4 + CaSO4

14	Ca3(PO4)2 + 3 H2SO4  2 H3PO4 + 3 CaSO4

# 15	Een mengsel van 2 mol CaHPO4 en 1 mol CaSO4 levert een massaverhouding CaHPO4 : CaSO4 = 272,12 : 136,14. 
Totale massa is dus 272,12 + 136,14 = 408,26 g. 
In superfosfaat is 2 mol P aanwezig = 2 × 30,97 = 61,94 g. 
Het massapercentage

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen of een reactie een zuur-basereactie is. |
| # 3 | # T | # 5V | # Ik kan een halfreactie afleiden. |
| # 4 | # T | # 5V | # Ik kan een halfreactie afleiden. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een evenwichtsreactie opstellen. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven wat de functie is van een katalysator en wat verhoging van druk voor invloed heeft op het evenwicht. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven wat voor invloed drukverhoging heeft op het evenwicht. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan de systematische naam van een zout geven. |
| # 12 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verloop van de pH aangeven in de reeks fosfaat – monowaterstoffosfaat – diwaterstoffosfaat – fosforzuur. |
| # 13 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een zuur-basereactie opstellen. |
| # 14 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een zuur-basereactie opstellen. |
| # 15 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een massapercentage uitrekenen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)