## biobtx bouwt fabriek in delfzijl die plastic afval omzet in aromaten

| Leerjaar | 5 vwo; opgave 8 voor 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | recycling |
| Trefwoorden | plastic afval, BTX, recycling, aromaten, benzeen tolueen, xyleen, PET |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Recycling |

bron:BioBTX, mei 2022

# BioBTX wil nieuwe fabriek in Delfzijl bouwen die plastic afval omzet in aromaten # BioBTX uit Groningen wil in Delfzijl een nieuwe fabriek bouwen. De plant moet vanaf 2027 jaarlijks 50 000 ton plastic afval omzetten in duurzame drop-in aromatische chemicaliën, zoals benzeen, tolueen en xyleen (BTX). Pyrolyseproces BioBTX gebruikt de zelf ontwikkelde Integrated Cascading Catalytic Pyrolysis (ICCP)-technologie. Het plastic afval wordt hierbij onder hoge temperatuur – tussen de 400 en 600 graden Celsius – zonder zuurstof in een reactor verhit. De bij het pyrolyseproces vrijkomende dampen gaan naar een tweede reactor waar zij door middel van katalytische reductie worden omgezet in aromaten zoals benzeen, tolueen en xyleen. Als laatste vindt scheiding plaats. Twee fasen BioBTX wil de nieuwe fabriek in Delfzijl in twee fasen bouwen. De eerste fase is in 2024 afgerond. In 2027 moet Petra Circular Chemical volledig draaien. Dan kan het bedrijf elk jaar 50 000 ton plastic verwerken. Dat is ongeveer 10 procent van de totale plastic afvalberg die Nederland jaarlijks produceert. BioBTX werkt ook samen met een bedrijf dat in de Rotterdamse haven de enorme kabels inzamelt waarmee zeeschepen worden vastgelegd. Forse CO2-reductie De technologie die BioBTX heeft ontwikkeld levert een forse CO2-reductie op. Vergeleken met de fossiele productie van een kilo aromaten levert de Groningse technologie een besparing op van 4 kilo CO2. Van de 50 kiloton afvalplastic die er straks verwerkt wordt, komt 70 procent terug als grondstof BTX in de productieketen.

BioBTX heeft een techniek ontwikkeld die plasticafval omzet in BTX (benzeen, tolueen en xyleen).

1	Geef de structuurformules van benzeen en tolueen. Raadpleeg Binas tabel 66A.

Van de xylenen bestaan verschillende isomeren.

2	Geef de structuurformules met systematische naam van de drie xylenen.

Uit bijvoorbeeld PET-afval kan door katalytische omzetting (Integrated Cascading Catalytic Pyrolysis) p-xyleen gevormd worden. P-xyleen kan daarna als grondstof dienen voor de productie van ftaalzuur. Ftaalzuur is een van de grondstoffen waaruit PET gemaakt kan worden.

Figuur 1 PET

p-xyleen			ftaalzuur

Figuur 2 p-xyleen en ftaalzuur

3	Teken het blokschema van het ICCP-proces.

4	Verklaar de naam Integrated Cascading Catalytic Pyrolysis.

Uit p-xyleen kan door selectieve oxidatie ftaalzuur geproduceerd worden.

5	Geef de reactie van de omzetting van p-xyleen in ftaalzuur in een vergelijking met structuurformules weer.

6	Geef de structuurformule met naam van de andere grondstof die nodig is voor de productie van PET.

7	Leg uit wat voor type reactie plaatsvindt bij de productie van PET.

In de scheepvaart worden landvasten gebruikt om schepen vast te leggen aan kades. Landvasten zijn meestal gemaakt van polypropeen en/of polyester.

8	Geef de structuurformule van de repeterende eenheid van polypropeen.

Uit polypropeen ontstaat bij pyrolyse propeen. Uit propeen kan benzeen, tolueen of xylenen gevormd worden. Hierbij ontstaat ook waterstof.

9	Geef de reacties van de vorming van BTX uit propeen in vergelijkingen met structuurformules weer. Als bijproducten kunnen alkanen ontstaan.

Van al het plasticafval kan 70% omgezet worden in nieuwe grondstoffen.

10	Bereken hoeveel kilogram reductie van uitstoot van koolstofdioxide dit oplevert.

11	Leg uit waarom het van belang is om de CO2-uitstoot te verminderen.

BIOBTX wil nieuwe fabriek bouwen in Delfzijl die plasticafval omzet in aromaten

1

2

3

4	Geïntegreerde opeenvolgende katalytische pyrolyse. Plastic afval wordt via een aantal stappen achtereenvolgend via pyrolyse afgebroken en daarna via katalyse omgezet in BTX.

5

6

met als naam ethaan-1,2-diol.

7	Polyestervorming, want een carboxylgroep en een hydroxygroep worden door waterafsplitsing aan elkaar gekoppeld.

8

9

10	70% van 50 000 kg = 35 000 kg dat als BTX gevormd wordt. 
Per kg aromaten betekent dat een reductie van 4 kg CO2, dus voor 35 000 kg aromaten levert dat dan een reductie op van 35 000 × 4 = 140 000 kg CO2.

11	CO2 is een broeikasgas. Bij verhoging van het percentage zorgt het mogelijk voor opwarming van de aarde, waardoor poolkappen smelten, de zeespiegel stijgt en er extremer weer ontstaat.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 5V | # Ik kan structuurformules van benzeen en tolueen weergeven. |
| # 2 | # T | # 5V | # Ik kan de structuurformules van de xylenen weergeven. |
| # 3 | # T | # 5V | # Ik kan een blokschema tekenen. |
| # 4 | # B | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # T | # 5V | # Ik kan een reactie in structuurformules weergeven. |
| # 6 | # T | # 5V | # Ik kan een structuurformule met naam weergeven. |
| # 7 | # B | # 5V | # Ik kan uitleggen hoe een polyester ontstaat. |
| # 8 | # T | # 6V | # Ik kan de repeterende structuur van polypropeen weergeven. |
| # 9 | # T | # 5V | # Ik kan reactievergelijkingen in structuurformules opstellen. |
| # 10 | # B | # 4V | # Ik kan rekenen met percentage. |
| # 11 | # B | # 4V | # Ik kan uitleggen wat de gevolgen zijn van een versterkt broeikaseffect. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)