## hoe maak je het proces van vorming van cement duurzamer?

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | Duurzaamheid |
| Trefwoorden | Kalk, kalksteen, duurzaam, waterstof, zuurstof, e-fuel |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Duurzaamheid |

# Bron: C2W, 25 november 2022

Hoe maak je het proces van vorming van cement duurzamer? In de cementindustrie wordt veel koolstofdioxide gevormd. Er zijn al diverse maatregelen genomen om de uitstoot terug te dringen. Maar deze maatregelen zijn niet genoeg om de emissies tot nul terug te dringen. De cementindustrie denkt dat dit, op korte termijn, alleen te realiseren is door het CO2 af te vangen. Het bedrijf Holcim past daartoe in de nieuwe oven het oxyfuelproces toe. Door bij de verbranding zuurstof te gebruiken in plaats van lucht, wordt het CO2 van 30 tot 80% geconcentreerd. Hierdoor kan het gemakkelijker worden afgevangen. Air Liquide zal een CO2-afvanginstallatie leveren die 95% van het vrijkomende CO2 kan afvangen. Holcim sloot een overeenkomst met TotalEnergies om het afgevangen CO2 op te slaan onder de Noordzee, in lege aardgas- of olievelden. E-fuel Ook onderzoekt Holcim met verschillende partners of je het afgevangen CO2 kunt gebruiken voor de productie van een innovatieve e-fuel uit CO2 en waterstof. Daarvoor overweegt Holcim kleine elektrolysers te plaatsen. Het zuurstof kan weer aan de cementoven worden gevoed. De benodigde elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen of windmolens.

Met het steeds meer inzetten van e-fuel wil men de CO2-uitstoot verder terugdringen.

1	Wat versta je onder e-fuel?

2	Leg uit waarom de inzet van e-fuel er voor zorgt dat de netto CO2-uitstoot verlaagd wordt.

Een andere toepassing om de uitstoot te verminderen is het gebruik van zuivere zuurstof bij de verbranding van fossiele brandstoffen in de kalksteenoven. Je spreekt dan van het oxyfuelproces.

3	Leg uit dat de CO2-uitstoot verminderd wordt bij toepassing van het oxyfuelproces.

Een andere manier van verlaging van de CO2-uitstoot is het afgevangen CO2 te gebruiken om er methanol van te maken.

4	Geef de reactie van vorming van methanol uit koolstofdioxide en waterstof.

5	Leg uit dat dit proces duurzaam genoemd mag worden als de waterstof duurzaam geproduceerd is.

6	Leg uit dat door toepassing van duurzame elektrolyse van water een dubbelslag gemaakt wordt.

Cement uit kalksteen nog duurzamer

1	e-fuel is duurzaam geproduceerde brandstof, bijvoorbeeld ethanol gewonnen uit suikerriet.

2	De gevormde CO2 bij de verbranding van e-fuel was al in de koolstofkringloop aanwezig.

3	Bij het oxyfuelproces bevat het uitgestoten rookgas een veel hoger percentage koolstofdioxide. Hierdoor lukt terugwinning ook beter.

4	CO2 + 2 H2  CH3OH

5	Duurzaam betekent dat het teruggewonnen kan worden. De CO2 kan steeds uit de uitlaatgassen teruggewonnen worden en de waterstof wordt via duurzame elektriciteit gewonnen.

6	De waterstof wordt duurzaam gewonnen en de vrijkomende zuurstof die ook duurzaam verkregen is kan in het oxyfuelproces als duurzame grondstof gebruikt worden.

Opmerking: u kunt de twee cementopgaven ook samenvoegen tot één grote opgave.

Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)