## nieuwe toepassing voor schone energie uit mierenzuur

| Leerjaar | 5havo. 5vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Verbrandingen |
| Trefwoorden | Mierenzuur, energie, waterstof brandstof, brandstofcel, milieu, blokschema |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# Chemie Magazine, juli/augustus 2019

NIEUWE TOEPASSING VOOR SCHONE ENERGIE UIT MIERENZUUR DENS, de Helmondse start-up die is voortgekomen uit Team FAST– bekend van de mierenzuurmotor –richt zich op de exploitatie van de mierenzuurtechniek voor generatoren. DENS (Dutch Energy Solutions) komt met de eerste generator die elektriciteit opwekt op basis van Figuur 1 Generator van DENS mierenzuur. De generator zet mierenzuur om in waterstof en vervolgens waterstof in elektriciteit. Waterstof is schoon, want het laat bij verbranding alleen waterdamp achter, maar is ook een licht ontvlambaar en explosief gas, dat moet worden opgeslagen in speciale tanks. Door mierenzuur als tussenschakel toe te passen wil DENS de nadelen van waterstof ondervangen. DENS is ontstaan uit Team FAST, een groep studenten van de TU/e die met succes een mierenzuurmotor ontwikkelden. Die ervaring leidde in 2018 tot een pilot met bouwbedrijf BAM Infra. Een generator gevoed door mierenzuur leverde 2 weken lang stroom bij de verbouwing van de N211 tussen Den Haag en Poeldijk, de eerste CO2-negatieve weg van Nederland. “De DENS X2-generator die we nu ontwikkelen, is een aantrekkelijk alternatief voor vervuilende en luidruchtige dieselgeneratoren op plekken waar geen stroomvoorzieningen zijn, zoals bouwplaatsen en festivalterreinen”, aldus Max Aerts, oprichter van DENS

# DENS heeft een generator ontwikkeld die elektriciteit opwekt op basis van mierenzuur.

# 1	Leg uit welke energie-omzetting daarbij plaatsvindt.

# Mierenzuur heeft als formule HCOOH. Mierenzuur is net als waterstof een energiedrager.

# 2	Teken de structuurformule met bijbehorende systematische naam voor mierenzuur.

# 3	Geef de reactievergelijking in molecuulformules van de omzetting van mierenzuur in waterstof.

# 4	Leg uit waarom gekozen is om niet waterstof maar mierenzuur als energiedrager toe te passen.

# In de generator vinden twee chemische processen plaats.

# 5	Geef aan welke twee chemische processen bedoeld worden.

# 6	Laat door berekening zien of de twee processen exotherm, dan wel endotherm zijn.

# In de generator zijn brandstofcellen aanwezig die waterstof omzetten in elektriciteit.

# 7	Geef de halfreactie die aan de negatieve elektrode optreedt.

# Men spreekt over ‘schone energie’.

# 8	Leg uit wat bedoeld wordt met ‘schone’ in ‘schone energie’.

# Het gehele proces kun je in een blokschema weergeven.

# 9	Neem het blokschema over en maak het compleet.

Figuur 1 Blokschema

# Nieuwe toepassing voor schone energie uit mierenzuur

# 1 	Chemische energie wordt omgezet in elektrische energie.

# 2

# 3	HCOOH  H2 + CO2

# 4	Mierenzuur is een vloeistof terwijl waterstof een gas is. Een vloeistof neemt veel minder ruimte in. Verder is waterstof licht ontvlambaar en explosief, mierenzuur niet.

# 5	De omzetting van mierenzuur in waterstof (en koolstofdioxide) en de reactie van waterstof met zuurstof in de brandstofcel waarbij elektriciteit opgewekt wordt.

# 6	Ontleding mierenzuur: E = ECO2  EHCOOH =  3,935·105 + 4,25·105 = + 3,15·104 J, dus endotherm.

# Verbranding waterstof tot water(damp): E = Evorming H2O =  2,86·105 J (2,42·105 J), dus exotherm.

# 7	H2  2 H+ + 2 e.

# 8	Schone: men wil aangeven dat het milieutechnisch gezien niet bijdraagt aan versterking van het broeikaseffect. Dus geen vorming van extra koolstofdioxide.

# 9