## uitstoot kan omlaag

| Leerjaar | 4 havo 4vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Energie |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Exotherm/endotherm; Reactiewarmte |
| Trefwoorden | Kaliumcarbonaat, anhydraat, hydraat, warmte-opslag, duurzaam, milieu, energiediagram, omkeerbaarheid reactie, exotherm, endotherm |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# SLASH, najaar 2019

# Warmtebatterij ### Warmtebatterij in huis: klein, verliesvrij, goedkoop Om een toekomst te realiseren waarin alle energie duurzaam wordt opgewekt, is het kunnen opslaan van met name warmte cruciaal. Zon en wind produceren namelijk niet constant. TNO is er met de TU Eindhoven in geslaagd uniek materiaal en een compact apparaat te ontwikkelen voor warmteopslag in huis. Het bijzondere van de batterij is dat er veel warmte in op is te slaan om lange periodes te overbruggen en veel goedkoper is dan de gangbare oplossingen. ### Gepatenteerde technologie De vinding, waarvoor inmiddels patent is verleend, is gebaseerd op een thermochemisch principe. De onderzoekers deden proeven met een zouthydraat, kaliumcarbonaat, dat een verbinding kan aangaan met water. Door waterdamp aan het zout toe te voegen ontstaat een chemische reactie waarbij de eigenschappen van kristallen veranderen en warmte vrijkomt. Het proces werkt ook omgekeerd door water van het zoutkristal af te stoken en de warmte op te slaan in het zout. Het probleem dat de experts hebben opgelost is dat de kristallen door het veelvuldig opslaan en weer afgeven van warmte gingen ‘slijten’. Nu is er een stabiel zoutdeeltje gebouwd waardoor de warmte zonder verlies steeds kan worden opgeladen en ontladen.

# De  vinding van de warmtebatterij is gebaseerd op een thermochemisch principe.

# 1	Verklaar de naam ‘thermochemisch’.

# 2	Leg uit waarom men op zoek is naar mogelijkheden van energieopslag.

# 3	Verklaar de benaming ‘duurzame energie’.

# Het principe van het proces is gebaseerd op het opnemen en afgifte van kristalwater door respectievelijk een zout en een zouthydraat.

# 4	Verklaar de namen ‘kristalwater’ en ‘zouthydraat’.

# Het zout waarmee men werkt in de warmtebatterij is kaliumcarbonaat.

# 5	Geef de formule van het zout kaliumcarbonaat.

# Het zouthydraat van kaliumcarbonaat bevat 1,5 mol kristalwater ten opzichte van 1,0 mol kaliumcarbonaat.

# 6	Geef de formule van het zouthydraat van kaliumcarbonaat.

# In onderstaande tabel is de experimentele reactiewarmte voor de vorming van het hydraat van kaliumcarbonaat bij verschillende temperaturen weergegeven.

# Temperatuur E (kJ per kg kaliumcarbonaat) # 26 °C 61,54 # 30 °C 60,90 # 40 °C 60,22 # 48 °C 60,87 # Specifieke reactiewarmte gebaseerd op de experimentele waarden voor de hydratatiereactie tussen anhydraat en sesquihydraat van kaliumcarbonaat # Bron: https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5d5/675/ff5/5d5675ff5b4d6378055837.pdf

# Uit de gegevens in de tabel kan de reactiewarmte in J per mol berekend worden.

# 7	Geef de reactie van de vorming van het hydraat van kaliumcarbonaat in een vergelijking weer.

# 8	Leg uit of deze reactie van de vorming van het hydraat exotherm of endotherm is.

# 9	Leg aan de hand van een proefbeschrijving uit hoe de reactiewarmte experimenteel bepaald kan worden.

# 10	Bereken de reactiewarmte in J per mol kaliumcarbonaat. Gebruik de gemiddelde reactiewarmte uit de tabel.

# De reactie van de vorming van het hydraat van kaliumcarbonaat is omkeerbaar.

# 11	Geef de vergelijking van de reactie waarbij uit het hydraat weer het anhydraat ontstaat.

# 12	Berdeneer wat de reactiewarmte van deze reactie zal zijn.

# 13	Geef het proces van hydraat- en daarna anhydraatvorming in een energiediagram weer.

De titel van het artikel kan verwarring opbrengen.

14	Licht dit toe.

Warmtebatterij

# 1 	Thermochemisch: het heeft met warmte te maken: thermo. Het betreft een chemische reactie: chemisch.

# 2	De beschikbaarheid van wind- en zonne-energie is niet altijd te garanderen. Op momenten dat er een overschot aan energie geleverd wordt, kun je dat overschot opslaan en inzetten op momenten dat er onvoldoende energie geleverd wordt door zon en wind.

# 3	Duurzaam betekent dat het uit hernieuwbare bronnen geproduceerd wordt, dus bijvoorbeeld door gebruik te maken van zon en wind.

# 4	Zouthydraat betekent dat er water ingebouwd is in het rooster van het zout, dus kristalwater is geworden.

# 5	Kaliumcarbonaat: K2CO3.

# 6	Zouthydraat: K2CO3·1,5H2O. Opmerking: 1,5 mag omdat het over aantal mol gaat.

# 7	K2CO3 + 1,5 H2O  K2CO3·1,5H2O. Of: 2 K2CO3 + 3 H2O  2K2CO3·1,5H2O.

# 8	Er wordt water gebonden in het kristal. Als er bindingen gevormd worden komt er energie vrij, dus is het een exotherm proces.

# 9	Weeg een bepaalde hoeveelheid van het anhydraat van kaliumcarbonaat af. Zet het bakje in een bekerglas met 10,00 mL water. Bepaal de begintemperatuur van het water. Voeg dan druppelsgewijs water toe totdat het water niet meer opgenomen wordt. Bepaal de eindtemperatuur van het water in het bekerglas. Bepaal ook de eindmassa van het gevormde hydraat van kaliumcarbonaat. Met de formule Q = m·c·T kun je de warmte de het water heeft opgenomen berekenen. En daarna kan de reactiewarmte berekend worden.

# 10	Per kg gemiddelde reactiewarmte E = 60,88 kJ per 1000 g anhydraat , dus 1000/138,21 = 7,24 mol K2CO3. Reactiewarmte is 60,88·103 / 7,24 = 8,41·103 J per mol.

# 11	K2CO3·1,5 H2O   K2CO3 + 1,5 H2O.

# 12	Het is de omgekeerde reactie van vraag 7, dus heeft het omgekeerde energie-effect, dus +8,41·103 J per mol.

# 13

# 14	Een batterij suggereert dat het overdracht van elektronen gaat. En hierbij gaat het over opslag en afgifte van energie in de vorm van warmte.