## oogsten uit de schoorsteen

| Leerjaar NOVA | 5havo 5vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Zuurbasereacties |
| Trefwoorden | CO2, rookgassen, afvalenergiecentrale, bio-energiecentrale, wasvloeistof, AMP, rekenen aan reacties, zuuurbasereacties |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

Chemie Magazine, april 2020

OOGSTEN UIT DE SCHOORSTEEN Steeds meer afvalverwerkingsbedrijven en afvalenergiecentrales werken aan het afvangen van CO2 die ze uitstoten, om het vervolgens te kunnen hergebruiken. “Bij Twence zijn we al vele jaren bezig met het sluiten van onze kringlopen om de emissies te reduceren en van onze reststromen nieuwe producten te maken. CO2-opslag is mooi, maar hergebruik is beter”, stelt adviseur markt en strategie Wim de Jong vast. “We kwamen erop uit dat de beste manier voor ons een CO2-capture op basis van een solvent (oplosmiddel) was. Zo hebben we uiteindelijk in 2014 als eerste een CO2-capture met een solvent op basis van een amine achter een van onze afvalverbrandingslijnen in gebruik kunnen nemen.” Energie Op dit moment vindt de CO2-afvang op demoschaal plaats. De CO2 uit de rookgassen die de installatie produceert is nagenoeg 100 procent zuiver, wat hoogwaardige toepassingen mogelijk maakt. Het gaat om één capture-unit met een capaciteit van ruim 4000 ton CO2 per jaar. Dat is niet niks, maar anderzijds ook weer niet veel in vergelijking met de totale CO2-uitstoot van Twence. Het bedrijf Twence exploiteert twee afvalenergiecentrales, waarvan één met twee lijnen, en een bio-energiecentrale. Beide afvalenergiecentrales verwerken elk ruim 300.000 ton restafval. De bio-energiecentrale wordt gestookt op niet-herbruikbaar afvalhout afkomstig van bouw en sloopafval en grof huishoudelijk afval uit Nederland en de Duitse grensregio. Jaarlijks wordt 180.000 ton afvalhout als brandstof ingezet. Het verbrandingsproces van de centrales levert zowel elektriciteit, stoom als warmte op. De elektriciteit is voor het eigen proces en het openbare net, en Nouryon krijgt stoom geleverd voor de zoutproductie. Maar het feit blijft dat bijna 99 procent van de CO2 uit het verbrandingsproces nog altijd de lucht in gaat. Dat zou Twence graag fors terugbrengen door de capture op te schalen. Toepassingen Het is voor Twence belangrijk de afzet te kunnen waarborgen. In dat licht moet de aanpassing van de huidige demo-afvanginstallatie worden bezien. Daaraan wordt nu een vervloeiingsinstallatie gekoppeld. Volgens de inschatting van Twence kan uiteindelijk de afzet van grote hoeveelheden vloeibare CO2 aan de glastuinbouw – in plaats van CO2 uit aardgas – worden gewaarborgd. Het gaat bij deze kleine installatie om een productie van 500 kilogram vloeibare CO2 per uur. Die gaan we via tankauto’s aan de Nederlandse glastuinbouw leveren, waaronder bedrijven in die sector in de kop van Overijssel.” Maar Twence wedt niet op één paard. Al in 2015, een jaar na de ingebruikname van de CO2-capture, startte de productie van natriumbicarbonaat. Roeloffzen: “We brengen de CO2 in reactoren in contact met een soda-oplossing. Dat levert een zeer efficiënte productie van natriumbicarbonaat op. Die gebruiken we in onze eigen rookgasreiniging.”

# Het afvangen van koolstofdioxide dat in rookgassen aanwezig is, vindt plaats door de rookgassen te ‘wassen’ met een amine als oplosmiddel. Een mogelijk te gebruiken oplosmiddel is AMP, 2-amino-2-methylpropaan-1-ol.

# 1	Teken de structuurformule van AMP.

# Bij het wasproces reageert koolstofdioxide met het amine en vormt dan onder andere waterstofcarbonaationen.

# 2	Geef de reactie tussen koolstofdioxide en AMP in een vergelijking met structuurformules weer.

# 3	Leg uit dat de termen ‘wassen’ , ‘oplosmiddel’  en ‘wasproces’ niet de juiste termen zijn die bij dit proces horen.

# De ‘gebonden’ koolstofdioxide moet voor verder gebruik weer vrijgemaakt worden uit het oplosmiddel.

# 4	Beschrijf hoe koolstofdioxide weer vrijgemaakt kan worden uit het oplosmiddel.

# 5	Geef de vergelijking van de reactie die daarbij optreedt.

# 6	Maak een compleet blokschema van rookgas tot koolstofdioxide als zuivere stof.

# Het bedrijf Twence verstookt 180.000 ton sloophout per jaar. De vrijkomende energie wordt op verschillende manieren binnen en buiten het bedrijf gebruikt.

# 7	Bereken hoeveel ton koolstofdioxide ontstaat als 180.000 ton sloophout volledig verbrand wordt. Ga er van uit dat hout voor 100% uit cellulose, (C6H10O5)n, bestaat.

# De twee typen verbrandingsinstallaties van Twence verbranden elk zo’n 300.000 ton restafval.

# 8	Bereken hoeveel ton koolstofdioxide daarbij ontstaat. Ga uit van een koolstofgehalte in restafval van 44 massa%.

# 9	Ga door berekening na of het klopt dat in de proefinstallatie minder dan 1% van de aanwezige koolstofdioxide in de rookgassen afgevangen wordt.

# Twence wed echter niet op één paard. Het onderzoekt, samen met de TU Twente, de mogelijkheid om koolstofdioxide af te vangen met behulp van een soda-oplossing.

# 10	Geef de reactie die optreedt als koolstofdioxide met een soda-oplossing reageert tot bicarbonaationen. Raadpleeg Binas.

# Koolstofdioxide kan gebruikt worden om waterstof dat gebruikt kan worden als brandstof in een brandstofcel efficiënt op te slaan in de vorm van mierenzuur.

# CO2 VOOR PRODUCTIE MIERENZUUR # “Een klein deel van onze CO2-productie gebruiken we in een samenwerkingsproject met Coval Energy”, vertelt Roeloffzen van Twence. “Dat bedrijf heeft een technologie in ontwikkeling voor hergebruik van CO2 via de productie van mierenzuur. Met medewerkers van Coval voeren we momenteel op een laboratoriumlocatie testen uit om dat proces verder te ontwikkelen.” # Het gaat hier om een kleine installatie, die goede mogelijkheden biedt om opschaling # van de technologie binnen enkele jaren in de praktijk te testen. Mierenzuur kan onder andere worden benut bij energieopslag en worden ingezet in brandstofcellen. Het is daarnaast als E236 een bekend additief voor de voedingsmiddelenindustrie, een antiseptisch bestanddeel in schoonmaakmiddelen en een ontkalker. # Bron: Chemie Magazine

# 11	Geef de reactie tussen koolstofdioxide en waterstof tot vorming van mierenzuur in een vergelijking weer.

# Waterstof kan gebruikt worden om in een brandstofcel energie op te wekken.

# 12	Geef de reactie die daarbij optreedt in de brandstofcel in een vergelijking weer.

# Mierenzuur is ook een ontkalker. Kalkaanslag is calciumcarbonaat.

# 13	Geef de reactie tussen mierenzuur en calciumcarbonaat in een vergelijking weer.

# 14	Leg uit dat dit een zuurbasereactie is.

# Ontkalken is regelmatig nodig bij gebruik van hard water. Hard water bevat ‘kalk’, ofwel opgelost calciumwaterstofcarbonaat. Bij verhitting ontstaat daarbij calciumcarbonaat en koolstofdioxide.

# 15	Geef de reactie die optreedt bij verhitting van hard water in een vergelijking weer.

# 16	Leg uit dat deze reactie een zuurbasereactie is.

# Oogsten uit de schoorsteen

# 1

# 2

# 3	Bij wassen en wasproces denk je aan vuil wasgoed dat je met water en zeep schoonmaakt. Bij oplosmiddel denk je aan bijvoorbeeld water waar suiker in oplost.

# Hier is het echter anders: je maakt de rookgassen wel schoon maar dat vindt plaats middels een chemisch proces. De koolstofdioxide reageert met het amine, vormt ionen en lost dan in het overige amine op.

# 4	Je kunt de oplossing van de gevormde waterstofcarbonaationen in contact brengen met een zure oplossing, De waterstofcarbonaationen reageren dan met de H+-ionen tot koolstofdioxide en water.

# 5	HCO3 + H+  H2O + CO2.

# 6

# 7	De reactievergelijking die optreedt is:(C6H10O5)n + 6n O2  6n CO2 + 5n H2O.

# Gegeven: 150.000 ton cellulose.

# Reken om in aantal mol: 150.000 ton =1,5·108 kg = 1,5·108 / n×162,14 kmol.

# Gebruik de reactievergelijking om de molverhouding af te leiden: 1 mol cellulose levert 6n mol CO2.

# Bereken het aantal mol CO2: 1,5·108 /n×162,14 mol cellulose levert 6n × 1,5·108/n×162,14 mol CO2.

# Bereken het aantal ton CO2: 6n × 1,5·108/n×162,14 × 44,015 = 2,4·108 kg  = 2,4·105 ton CO2

# 8	Er wordt 2×300.000 ton = 600.000 ton afval verbrand. Aanname: 44% koolstof, dus 44/100 × 600.000 ton = 264.000 ton koolstof = 2,64·108 kg koolstof.

# 2,64·108 kg C = 2,64·108/12,01 = 2,2·107 kmol C.

# Dan ook 2,2·107 kmol CO2 = 2,2·107 × 44,015 = 9,7·108 kg = 9,7·105 ton CO2.

# 9	Er wordt in de proefinstallatie 4000 ton CO2 afgevangen.

# Dit is 4000/9,7·105 × 100% = 0,41%.

# 10	Soda-oplossing is natriumcarbonaatoplossing, bicarbonaat is HCO3. Reactievergelijking: CO32  + CO2 + H2O  2 HCO3.

# 11	CO2 + H2  HCOOH.

# 12	2 H2 + O2  2 H2O.

# 13	HCOOH + CaCO3  HCOO + HCO3 + Ca2+.

# Of: 2 HCOOH + CaCO3  2 HCOO + H2O + CO2 + Ca2+.

# 14	HCOOH staat H+ af die door CO32 wordt opgenomen, er is dus protonoverdracht.

# 15	Ca2+ + 2 HCO3  CaCO3 + CO2 + H2O.

# 16	Het ene HCO3 staat een H+ af aan het andere HCO3. Er is dus protonoverdracht.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerdoel |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # De leerling moet een structuurformule afleiden uit de systematische naam |
| # 2 | # T | # De leerling moet reactievergelijking met structuurformules kunnen opstellen |
| # 3 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 4 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 5 | # T | # De leerling moet een zuurbasereactie kunnen opstellen |
| # 6 | # T | # De leerling moet een blokschema kunnen opstellen |
| # 7 | # T | # De leerling moet kunnen rekenen aan reacties |
| # 8 | # T | # De leerling moet met massapercentage kunnen rekenen |
| # 9 | # B | # De leerling moet met massapercentage kunnen rekenen |
| # 10 | # T | # De leerling moet een zuurbasereactie kunnen opstellen |
| # 11 | # T | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 12 | # B | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 13 | # T | # De leerling moet een zuurbasereactie kunnen opstellen |
| # 14 | # T | # De leerling moet kunnen uitleggen dat er protonoverdracht plaatsvindt |
| # 15 | # T | # De leerling moet een zuurbasereactie kunnen opstellen |
| # 16 | # T | # De leerling moet kunnen uitleggen dat er protonoverdracht plaatsvindt |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)