## peroxide op afroep

| Leerjaar NOVA | 5V |
| --- | --- |
| Subdomein | Procesen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Redox |
| Trefwoorden | Peroxide, waterstofperoxide, koolstofnanobuisje, palladium, halfreactie, oxidator, reductor, anthrachinon, hydroanthrachinon, radicaal |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# C2Wl, mei 2020

Peroxide op afroep Een Amerikaans-Canadees team heeft een elektrode ontwikkeld die zuurstof selectief omzet in waterstofperoxide. Handig voor kleinverbruikers die anders telkens blijven zitten met halfvolle flessen die over de datum zijn, suggereren Zheng Chen en collega’s in Nature Communications. Elektrode Hun elektrode bestaat uit deels geoxideerde koolstofnanobuisjes (OC-“NT”), geïmpregneerd met clusters van drie of vier palladiumatomen, Pd3δ+ en Pd4δ+. Dit levert dan Pdδ+-OC-“NT” als katalysator. In een elektrochemische cel met een zuur elektrolyt blijkt deze combinatie een geadsorbeerd O2-molecuul bij voorkeur te voorzien van slechts twee elektronen in plaats van de gebruikelijke vier, zodat je in zeker 95% van de gevallen geen H2O krijgt maar H2O2. Hoe dat komt is nog een beetje gissen. Maar de auteurs nemen aan dat het palladium onder deze condities ook enigszins wordt geoxideerd, al hebben ze daar hooguit indirect bewijs voor. En computersimulaties suggereren dat de interactie van dit zogenoemde Pdδ+ met de schaarse CO-groepen op het koolstofoppervlak een ideale omgeving schept voor HOO, het belangrijkste intermediair bij peroxidevorming. Het zou de enige locatie op de elektrode moeten zijn waar de adsorptie-energie precies goed is. Labproeven Bij labproeven ging de elektrode minstens acht uur mee zonder selectiviteitsverlies. De productiviteit wordt geschat op 1.700 mol H2O2 per kilogram elektrodemateriaal en per uur, en je kunt er concentraties tot 10% H2O2 mee halen. Bovendien lijkt het proces een stuk milieuvriendelijker dan de gebruikelijke industriële productie op basis van antrachinon. De auteurs wilden er oorspronkelijk de terugwinning van zware metalen uit batterijen mee vergroenen. Berichten dat je met H2O2-damp ook gebruikte mondkapjes kunt desinfecteren, brachten hen op een idee. Ze konden geen actuele draai meer geven aan hun publicatie die al bij de peer review lag, maar in een persbericht melden ze dat ze nu studeren op draagbare peroxidegeneratortjes voor ziekenhuizen of zelfs voor huishoudelijk gebruik.

# Het startpunt is een elektrode die deels geoxideerd is: OC-“NT”, OC-nanotubes. Deze OC-“NT” werd gemaakt door koolstofnanobuisjes te laten reageren met verdund salpeterzuur.

# 1	Stel de halfreactie op van de vorming van OC-“NT” uit C-“NT” in verdund salpeterzuur.

# 2	Geef ook de halfreactie van de oxidator verdund salpeterzuur.

# 3	Leid uit beide halfreacties de totaalvergelijking af.

# Gecombineerd met Pd-deeltjes vinden er reactiespecifieke omzettingen plaats waarbij als tussenstap onder andere het radicaal HOO ontstaat.

# 4	Geef de halfreactie waarbij in zuur milieu dit intermediair ontstaat.

# 5	Geef ook de vervolgstap ter vorming van waterstofperoxide in een vergelijking weer.

# 6	Wat wordt bedoeld met ‘reactiespecifiek’?

# 7	Leg uit welke functie de palladiumcomplexen hebben tijdens de vorming van waterstofperoxide.

# Normaal zou er een ander deeltje ontstaan.

# 8	Leg uit welk deeltje je eigenlijk zou verwachten dat er zou ontstaan.

# De productiviteit wordt geschat op 1700 mol waterstofperoxide per kg elektrode en per uur zonder dat selectiviteitsverlies optreedt.

# 9	Wat wordt bedoeld met selectiviteitsverlies?

# 10	bereken hoeveel kg waterstofperoxide je met 1,5 kg elektrodemateriaal gedurende 30 dagen maximaal kunt produceren.

# 11	Bereken hoeveel L 10 massa-% waterstofperoxide je met de berekende hoeveelheid waterstofperoxide kunt produceren. Gegeven: de dichtheid van de H2O2-oplissing is 1,00 g mL1. Als je geen antwoord hebt op vraag 10, ga dan uit van 1,0·104 kg H2O2.

# Het nieuwe proces lijkt milieuvriendelijker te zijn dan de gebruikelijke industriële productie op basis van antrachinon (figuur 1).

# Figuur 1 Industriële vorming waterstofperoxide met behulp van antrachinon

# 12	Geef op de bijlage de halfreactie in zuur milieu van anthrachinon in hydroanthrachinon weer.

# 13	Geef ook de halfreactie van de reductor waterstof in een vergelijking weer en stel de totaalreactie op.

# 14	Geef op de bijlage de halfreactie in zuur milieu van hydroanthrachinon in antrachinon weer.

# 15	Geef ook de halfreactie van de oxidator zuurstof ter vorming van H2O2 in een vergelijking weer en stel de totaalvergelijking op.

# 16	Licht toe welke functie anthrachinon heeft bij deze vorming van waterstofperoxide.

Bijlage

Vraag 12 Halfreactie anthrachinon in hydroanthrachinon

Vraag 13 Halfreactie waterstof

Totaalvergelijking

Vraag 14 Halfreactie hydroanthrachinon in anthrachinon

Vraag 15 Halfreactie zuurstof waarbij waterstofperoxide gevormd wordt

Totaalvergelijking

# Peroxide op afroep

# 1	C-“NT” + H2O  OC-“NT” + 2 H+ + 2 e.

# 2	4 H+ + NO3 + 3 e   NO + 2 H2O.

# 3	C-“NT” + H2O  OC-“NT” + 2 H+ + 2 e 	3x

# 4 H+ + NO3 + 3 e   NO + 2 H2O 		2x

# Totaalvergelijking: 3 C-“NT” + 2 H+ + 2 NO3  3 OC-“NT” + 2 NO + H2O.

# 4	OC-“NT” + H2O  HOO + C-“NT” + H+ + e.

# 5	HOO + H2O  HOOH + OH

# 6	Reactiespecifiek betekent dat door gebruik te maken van OC-“NT” er slechts één reactie verloopt.

# 7	Het palladiumcomplex zorgt dat slechts één reactie verloopt (met voldoende snelheid).

# 8	Je zou verwachten dat er H2O zou ontstaan, zoals bij de meeste reacties als H+ en zuurstofbevattende oxidatoren aanwezig zijn.

# 9	Selectiviteitsverlies betekent dat na verloop van tijd meerdere reacties naast elkaar verlopen (met voldoende snelheid).

# 10	1700 mol waterstofperoxide per kg elektroden per uur. Dus bij 1,5 kg elektrodemateriaal en  gedurende dertig dagen dan 1700 x 1,5 x 30 x 24 = 1,8·106 mol. 1,8·106 mol  H2O2 = 1,8·106 x 34,015 = 6,2·107 g = 6,2·104 kg.

# 11	De oplossing is 10 massa%, dus 10 g H2O2 per 100 g oplossing. Je hebt 6,2·107 g H2O2, dus je hebt 6,2·108 g oplossing met een dichtheid van 1,00 g mL1, dus 6,2·108 mL = 6,2·105 L oplossing.

# 12+13

# 14+15

# 16	Anthrachinon wordt wel gebruikt maar niet verbruikt (zie figuur 1) dus doet het dienst als katalysator.

# Opmerking: het originele verslag is te vinden via de link https://www.nature.com/articles/s41467-020-15843-3

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerdoel |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # De leerling moet een halfreactie kunnen opstellen |
| # 2 | # B | # De leerling moet een halfreactie uit Binas kunnen gebruiken |
| # 3 | # T | # De leerling moet uit twee halfreacties een totaalvergelijking kunnen opstellen |
| # 4 | # T | # De leerling moet een halfreactie kunnen opstellen |
| # 5 | # T | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen met radicalen |
| # 6 | # B | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 7 | # B | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 8 | # B | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 9 | # B | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 10 | # T | # De leerling moet kunnen rekenen met massa en aantal mol |
| # 11 | # T | # De leerling moet kunnen rekenen met aantal mol, massa en massapercentage |
| # 12 | # T | # De leerling moet een halfreactie kunnen opstellen |
| # 13 | # T | # De leerling moet een halfreactie en totaalvergelijking kunnen opstellen |
| # 14 | # T | # De leerling moet een halfreactie kunnen opstellen |
| # 15 | # T | # De leerling moet een halfreactie en totaalvergelijking kunnen opstellen |
| # 16 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)