## Innovatieve bio-ethanolfabriek

| Leerjaar NOVA | 5H 6V |
| --- | --- |
| Subdomein | Industriële processen en Groene Chemie |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Groene Chemie |
| Trefwoorden | Bio-ethanol, duurzaam, tweede generatie, innovatief proces, stro, cellulose, lignine, fermentatie |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# Technisch Weekblad, 28 mei 2020

## Bilfinger Tebodin ontwerpt innovatieve bio-ethanolfabriek Het Zwitserse chemiebedrijf Clariant laat in Roemenië een innovatieve bio-ethanolfabriek bouwen. Het bedrijf Bilfinger Tebodin verzorgt het ontwerp, de inkoop, de bouw en het constructiemanagement. #### Tarwestro Met de productie van bio-ethanol uit niet-eetbare gewassen, de tweede generatie, bestaat wereldwijd nauwelijks ervaring. Projectleider ir. Jorg Gerritsen van Bilfinger Tebodin: ‘Deze fabriek gaat tarwestro gebruiken. Doorgaans verbranden boeren in Roemenië dit restproduct. Maar vanaf 2021 leveren zij deze grondstof aan de fabriek in Podari.’ De nieuwe fabriek bouwt voort op een proefinstallatie van 1.000 ton bio-ethanol per jaar in Straubing (Duitsland) die inmiddels vijf jaar draait. Hier experimenteert Clariant met de eigen Sunliquid-technologie. Gerritsen: ’Dat maakt dit project zo uitdagend. Voortdurend passen wij het ontwerp van deze fabriek in Roemenië aan, ook tijdens de bouwfase.’ De fabriek gaat jaarlijks 50.000 ton bio-ethanol produceren als duurzame transportbrandstof. Hiervoor heeft Clariant contracten afgesloten met 250 regionale boeren die jaarlijks zo’n 250.000 ton tarwestro aanleveren. #### Zes stappen De fabriek zet in zes stappen tarwestro om in bio-ethanol. De eerste stap is de zuivering van het tarwestro door verwijdering van stenen, gruis, stof en metalen. Ook krijgt het stro het juiste vochtgehalte. Hierna volgt het hakselen in kleine fracties. Een thermische voorbehandeling met stoom zorgt er in de derde stap voor dat de suikers vrijkomen uit lange celluloseketens. Door toevoeging van enzymen en gisten ontstaat in de vierde stap een glucose-wateroplossing. Door fermentatie van glucose (stap 5) en purificatie (stap 6) ontstaat vrijwel zuiver bio-ethanol. Tijdens het productieproces ontstaat in stap drie lignine. Gerritsen: ‘Met dit afvalproduct kan een warmte/krachtinstallatie op het terrein zowel elektriciteit als stoom produceren voor het productieproces.’ In tegensteling tot de proeffabriek gaat de Roemeense bio-ethanolfabriek volcontinu draaien. Gerritsen: ‘De belangrijkste verschillen met de proefinstallatie in Straubing zijn niet alleen de schaalgrootte maar ook de reiniging van de installaties tijdens de productie. Bijzonder is ook dat de productie van enzymen en gisten in Podari plaatsvindt op het fabrieksterrein.’ #### Veilig werken Gerritsen heeft goede hoop dat Bilfinger Tebodin door Clariant wordt benoemd als preferred engineer bij nieuwe bio-ethanolfabrieken. ‘We hebben met het ontwerp van deze fabriek heel veel kennis en ervaring opgedaan.’

# Bio-ethanol heeft dezelfde structuur als ethanol bereid uit etheen en water.

# 1	Teken de structuurformule van ethanol.

# 2	Leg uit waarom ethanol geproduceerd uit stro het voorvoegsel ‘bio-‘ heeft.

# De grondstof die gebruikt wordt om bio-ethanol te produceren is stro. Stro bevat een bepaald percentage cellulose, een polysacharide.

# 3	Leg uit waarom stro een tweede generatie biobrandstof is.

# 4	Geef de formule van cellulose.

# De nieuwe fabriek gaat bio-ethanol produceren die gebruikt gaat worden als duurzame autobrandstof.

# 5	Leg uit wat er met de term ‘duurzaam’ wordt aangegeven.

# In de nieuwe fabriek wordt stro in zes stappen omgezet in bio-ethanol.

# 6	Geef het blokschema van dit nieuwe productieproces.

# 7	Geef van elke stap aan of het een fysisch scheidingsproces of een chemisch proces is.

# Ethanol is in alle verhoudingen goed mengbaar met water.

# 8	Verklaar deze goede mengbaarheid op micro-niveau.

# Ondanks dat ethanol een groter molecuul is, heeft de stof toch een lager kookpunt.

# 9	Verklaar op micro-niveau waarom water toch een hoger kookpunt heeft dan ethanol.

# De hydrolysestap is de reactie van water met cellulose waarbij glucose ontstaat.

# 10	Geef de reactie van de hydrolyse van cellulose in een vergelijking weer.

# Daarna vindt fermentatie plaats van glucose waarbij ethanol en koolstofdioxide ontstaan.

# 11	Geef de reactie van het fermentatieproces in een vergelijking weer.

# De nieuwe fabriek gaat jaarlijks uit 250.000 ton stro zo’n 50.000 ton bio-ethanol produceren.

# 12	Geef de totaalvergelijking vaan de reactie waarbij cellulose omgezet wordt in bio-ethanol.

# 13	Bereken het massapercentage cellulose in stro als aangenomen wordt dat alle cellulose in bio-ethanol wordt omgezet.

# Het afvalproduct lignine kan volgens het artikel een warmte/krachtinstallatie op het terrein elektriciteit en stoom leveren.

# 14	Leg uit hoe met behulp van lignine elektriciteit en stoom geproduceerd kan worden.

# 15	Leg uit bij welke stappen in de bio-ethanolfabriek er energie nodig zal zijn.

# E10 benzine # E10 is een mengsel van 90 procent fossiele brandstof en maximaal 10 procent bio-ethanol. Bio-ethanol is een alcohol dat gemaakt wordt door fermentatie van suiker, maïs of tarwe. Bijmenging met bio-ethanol betekent dat onze voertuigbrandstof voor een deel uit zogenaamde ‘hernieuwbare’ energie bestaat. Hernieuwbare energie is het antwoord op de eindige voorraad fossiele brandstoffen. Verder is bio-ethanol een wapen in de strijd tegen klimaatverandering. Met bio-ethanol kan de CO2-uitstoot van het wegverkeer worden verlaagd # Bron: anwb.nl

# In veel landen in de EU is E10-benzine aan de pomp te koop, benzine waaraan 10 volume% ethanol is toegevoegd.

# 16	Bereken hoeveel liter E10-benzine je kunt maken met de genoemde productie van 50.000 ton ethanol.

# 17	Verklaar de benaming ‘hernieuwbare energie’ als er over bio-ethanol gesproken wordt.

# 18	Leg uit dat door toevoeging van bio-ethanol aan benzine de CO2-uitstoot verlaagd wordt.

Innovatieve bio-ethanolfabriek

# 1

# 2	Bio- omdat het een stof is die geproduceerd is uit grondstoffen uit de natuur. En de natuur kan die grondstoffen op korte termijn weer aanmaken.

# 3	Een eerste generatie biobrandstof is een stof die ook als voedsel kan dienen. Een tweede generatie biobrandstof concurreert niet met de voedselketen.

# 4	(C6H10O5)n.

# 5	Duurzaam omdat de gebruikte brandstof op korte termijn weer aangemaakt wordt door de natuur.

# 6

# 7	Eerste stap: scheidingsmethode omdat stro gescheiden wordt van steen, gruis, stof en metalen. Het is dus een fysisch proces.

# De tweede stap is het hakselen va de stro dus fijnere verdeling, fysisch proces.

# De derde stap is de stoombehandeling waarbij nieuwe stoffen ontstaan, dus een chemisch proces.

# De vierde stap ís de hydrolyse van cellulose waarbij glucose ontstaat.

# De vijfde stap is de fermentatie van glucose waarbij ethanol ontstaat.

# De zesde stap is destillatie dus een fysisch proces.

# 8	Watermoleculen kunnen waterstofbruggen vormen met ethanolmoleculen.

# 9	Watermoleculen kunnen meer waterstofbruggen vormen dan ethanolmoleculen.

# 10	(C6H10O5)n + n H2O  n C6H12O6.

# 11	C6H12O6  2 C2H5OH + 2 CO2.

# 12	(C6H10O5)n + n H2O  2n C2H5OH + 2n CO2.

# 13	Stap 1: stel de reactievergelijking op. Zie antwoord vraag 12.

# Stap 2: reken het aantal g om in aantal mol.

# 50.000 ton = 5·104 ton = 5·104×106 g ethanol. Aantal mol = 5·1010 / 46,069 = 1,1·109 mol.

# Stap 3: bereken het aantal mol gevraagde stof aan de hand van de reactievergelijking. Reactievergelijking: 2n mol ethanol is gevormd uit 1 mol cellulose, dus 1.1·109 mol ethanol is gevormd uit 1,1·109/2n = 5,4·108/n mol cellulose.

# Stap 4: bereken het aantal g gevraagde stof.

# M = n×162,14 g, dus 5,4·108/n mol = 5,4·108/n × n ×162,14 = 8,8·1010 g = 88.000 ton.

# Stap 5: bereken het massapercentage cellulose in stro.

# 250.000 ton stro bevat 88.000 ton cellulose dus 88.000/250.000 × 100% = 35 massaprocent.

# 14	Je kunt de lignine verbranden en met de vrijkomende warmte kun je elektriciteit opwekken of stoom bereiden.

# 15	In de stappen drie, vier en zes want bij stap drie en vier is stoom nodig en stap zes is een destillatie waarbij warmte nodig is om alcohol te laten verdampen.

# 16	50.000 ton = 5·104 ton = 5·1010 g ethanol. De dichtheid van ethanol is 0,80 g per milliliter dus 5·1010 g = 5·1010/0,80 = 6·1010 mL = 6·107 L ethanol. Deze hoeveelheid is 10 volume%, dus je kunt er 100/10 × 6·107 = 6·108 L E10-benzine van maken.

# 17	Hernieuwbaar geldt alleen voor de ethanol: deze kan op korte termijn door de natuur weer bijgemaakt worden.

# 18	De CO2 die vrijkomt bij de verbranding van ethanol was al in de koolstofkringloop aanwezig. Dus alleen de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van de fossiele deel van de benzine verhoogt de hoeveelheid koolstof in de koolstofkringloop.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerdoel |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # De leerling moet uit de systematische naam de structuurformule kunnen afleiden |
| # 2 | # B | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 3 | # B | # De leerling moet kunnen uitleggen wat bio betekent |
| # 4 | # B | # De leerling moet de molecuulformule van een polysacharide kunnen weergeven |
| # 5 | # B | # De leerling moet kunnen uitleggen wat duurzaamheid betekent |
| # 6 | # T | # De leerling moet een blokschema kunnen opstellen |
| # 7 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 8 | # B | # De leerling moet kunnen aangeven wanneer H-bruggen gevormd worden |
| # 9 | # T | # De leerling moet kunnen aangeven wanneer H-bruggen gevormd worden |
| # 10 | # T | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 11 | # T | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 12 | # T | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 13 | # T | # De leerling moet het stappenplan bij het rekenen aan reacties kunnen toepassen |
| # 14 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 15 | # T | # De leerling moet kunnen aangeven bij welke stap energie nodig is |
| # 16 | # T | # De leerling moet kunnen rekenen met volumepercentage |
| # 17 | # T | # De leerling moet kunnen uitleggen wat met hernieuwbaar bedoeld wordt |
| # 18 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)