## eerste waterstof-windmolen begin volgend jaar operationeel

| Leerjaar NOVA | 5vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Redox |
| Trefwoorden | Waterstof, elektrolyse, groene energie, electrolyser |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# Chemie Magazine, november 2020

Eerste waterstof-windmolen begin volgend jaar operationeel Nederland krijgt zijn eerste waterstofwindmolen. In de Wieringermeer, op het ECN Windturbine Testveld, bouwt het bedrijf Lagerwey uit Barneveld een windmolen met een piekcapaciteit van 4 megawatt die direct wordt aangesloten op een elektrolyser. Een waterstofmolen is een windturbine waarbij een elektrolyser direct bij de bron wordt aangesloten op de groene stroom. Door geen gebruik te maken van het landelijke netwerk, kunnen omzettingen van gelijkstroom naar wisselstroom worden voorkomen en wordt zeer efficiënt groene waterstof geproduceerd. De windturbine is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 operationeel. Bij dit eerste project zijn windturbine en de elektrolyse nog fysiek gescheiden, maar wel al op elkaar afgestemd. ‘De elektrolyser komt niet zoals eerder gemeld in de voet van de windmolen te staan, maar er direct naast en heeft een capaciteit van 2 MW,’ zegt Bastiaan Bor van Lagerwey tegen Waterstof Magazine. ‘Dat betekent dat er jaarlijks ongeveer 300.000 kilo zeer zuiver waterstof wordt geproduceerd voor een prijs van ongeveer 3 á 3 Euro per kilo. Daar komen nog wel kosten bij om de waterstof op druk te brengen, op te slaan en te transporteren.’

# Elektrische stroom kan opgewekt worden met behulp van een windmolen maar kan ook opgewekt worden met behulp van zonlicht. Een windmolen kan elektrische stroom opwekken als er maar voldoende wind staat.

# 1	Wat wil zeggen ‘…met een piekvermogen van 4 megawatt…’?

# 2	Welk voordeel heeft een windmolen ten opzichte van zonlicht bij het opwekken van elektrische stroom?

# 3	Leg uit of je wisselstroom of gelijkstroom nodig hebt om waterstof te produceren.

# Er wordt zo groene waterstof geproduceerd.

# 4	Verklaar de benaming groen in groene waterstof.

# 5	Geef de halfreacties die optreden als aangezuurd water in een elektrolyser omgezet wordt in waterstof en zuurstof.

# 6	Leid uit de halfreacties de totaalvergelijking af.

# De elektrolyser heeft een capaciteit van 2 MW. Gegeven : 1 W = 1 J s1. Jaarlijks wil men zo 300.000 kg waterstof produceren. De ontledingsreactie van (aangezuurd) water kost 2,86·105 J mol1.

# 7	Bereken hoeveel kg water er ontleed moet worden om 300.000 kg waterstof te produceren.

# 8	Bereken in hoeveel dagen de productie van 300.000 kg waterstof met behulp van de elektrolyser gerealiseerd zal gaan worden. Ga bij gebruik van de elektrolyser uit van een rendement van 90%.

# De gevormde waterstof kan als brandstof in een auto verbrand worden.

# 9	Geef de vergelijking van de reactie die daarbij optreedt.

# De ‘verbranding’ van waterstof kan ook in een brandstofcel plaatsvinden.

# 10	Geef de halfreacties die daarbij optreden aan de positieve en negatieve elektrode. Ga uit van een zuur milieu.

# 11	Leid uit de halfreacties de totaalvergelijking af.

# 12	Waarom staat ‘verbranding’ tussen aanhalingstekens?

# Het gehele proces van water tot water kan ook in een blokschema weergegeven worden.

# 13	Geef het blokschema van de kringloop van waterstof weer.

Eerste waterstof-windmolen begin volgend jaar operationeel

# 1 	Het maximale vermogen dat de windmolen kan leveren. Dus bij voldoende wind kan er 4 MW geleverd worden.

# 2	Een windmolen kan dag en nacht elektrische stroom opwekken, met behulp van zonlicht kan alleen overdag elektrische stroom opgewekt worden.

# 3	Elektrolyse vindt plaats met behulp van gelijkstroom. Bij wisselstroom zou steeds wisselend waterstof en zuurstof geproduceerd worden.

# 4	Waterstof dat op duurzame wijze geproduceerd is.

# 5	Positieve elektrode: 2 H2O  O2 + 4 H+ + 4 e.

# Negatieve elektrode: 2 H+ + 2 e   H2.

# 6	2 H2O  O2 + 4 H+ + 4 e.		1x

# 2 H+ + 2 e   H2.			2x

# Totaal: 2 H2O + 4 H+ + 4 e  O2 + 4 H+ + 4 e.

# Na wegstrepen levert dit als totaalreactie: 2 H2O  2 H2 + O2.

# 7	300.000 kg H2 = 300.000/2,016 = 1,5·105 kmol H2 en dus ontleed ook 1,5·105 kmol H2O.

# 8	Vermogen is 2 MW dus 2·106 J s1, dus 2·106 × 3600 = 7,2·109 J per uur en 7,2·109 × 24 = 1,7·1011 J per dag. Het rendement is 90% dus 90/100 x 1,7·1011 = 1,6·1011 J per dag nuttig gebruikt. De vormingswarmte van water is  2,86·105 J, dus er kan per dag 1,6·1011 / 2,86·105 = 5,4·105 mol H2O ontleed worden. Er is 1,5·108 mol H2O ontleed dus 1,5·108 / 5,4·105 = 276 dagen.

# 9	2 H2+ O2  2 H2O.

# 10	Positieve elektrode: H2   2 H+ + 2 e

# Negatieve elektrode: O2 + 4 H+ + 4 e  2 H2O

# 11	 H2   2 H+ + 2 e			2x

# O2 + 4 H+ + 4 e  2 H2O		1x

# Totaal: 2 H2 + O2  2 H2O nadat de 4 H+ links weggestreept is tegen de 4 H+ rechts van de pijl.

# 12	De verbranding vindt zonder vuurverschijnselen plaats.

# 13

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerdoel |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 2 | # B | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 3 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 4 | # B | # De leerling moet kunnen beschrijven wat groene brandstof is |
| # 5 | # T | # De leerling moet kunnen beschrijven wat een halfreactie is |
| # 6 | # T | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen van een redoxreactie met behulp van halfreacties |
| # 7 | # T | # De leerling moet kunnen rekenen met aantal mol |
| # 8 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 9 | # T | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 10 | # T | # De leerling moet halfreacties kunnen opstellen |
| # 11 | # T | # De leerling moet uit halfreacties een totaalvergelijking kunnen afleiden |
| # 12 | # B | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 13 | # T | # De leerling moet een blokschema kunnen tekenen |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)