## Innnovatief waterstofproject

| Leerjaar NOVA | 5vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Redox |
| Trefwoorden | Waterstof, elektrolyse, groene energie, brandstofcel, CO2, waterstofwagen |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# Waterstofmagazine.nl, 8 mei 2020

Oostenrijk: innovatief waterstofproject bij supermarktketen MPreis Op het terrein van de supermarktketen MPreis verrijst de komende jaren een grote waterstoffabriek die volledig zal draaien op gezuiverd grondwater en duurzame stroom. De productie van groene waterstof wordt gebruikt voor de regionale netballancering, in industriële projecten en de mobiliteit. De groene waterstof wordt geproduceerd in Völs, iets ten westen van Innsbrück en krijgt als eerste bestemming de industriële bakkerij Therese Mölk, onderdeel van de Tiroolse supermarktketen MPreis. Met de waterstof kunnen de bakovens worden verwarmd, wat een enorme CO2-reductie betekent. Het gebruik resulteert in een zeer hoge energie-efficiëntie van meer dan 90%. Het volgende project is waterstof als brandstof voor brandstofcelvoertuigen. Op lange termijn zal MPreis alle vrachtwagens ombouwen naar waterstof. De omschakeling van de logistieke vloot naar waterstofwagens is revolutionair te noemen. Er is momenteel maar één fabrikant wereldwijd die dergelijke voertuigen aanbiedt, maar de ontwikkelingen gaan snel. Mede omdat brandstofcelvoertuigen zeer milieuvriendelijk zijn in gebruik. Ze zijn nagenoeg geluidloos en stoten alleen waterdamp uit als uitlaatgas. Naast een enorme CO2-besparing betekent aanzienlijk minder fijnstof.

# Bij het waterstofproject start men met het opwekken van duurzame elektriciteit met behulp van zonnepanelen.

# a							b

# Figuur 1ab Elektrische energie opwekken en gebruiken

# De elektrische energie wordt daarna omgezet in chemische energie (figuur 1b).

# 1	Welk proces vindt er plaats in figuur 1b?

# 2	Geef de reactie die plaatsvindt in figuur 1b in een vergelijking weer.

# Eigenlijk zijn er twee halfreacties die opgeteld de reactievergelijking van vraag 2 oplevert.

# 3	Geef de halfreacties die plaatsvinden bij gebruik van aangezuurd (grond)water.

# De gevormde waterstof kan als brandstof gebruikt worden in een oven van een bakkerij maar ook in een brandstofcel in een vrachtwagen.

# 4	Geef de reactievergelijking die optreedt als waterstof als brandstof in een oven van een bakkerij wordt gebruikt.

# 5	Geef de halfreacties en totaalvergelijking als waterstof in een brandstofcel gebruikt wordt. Ga uit van een basisch milieu.

# 6	Geef alle energieomzettingen die plaatsvinden van zon tot rijdende vrachtwagen op waterstof als brandstof.

# 7	Leg uit dat middels het beschreven innovatief project de uitstoot van koolstofdioxide sterk verlaagd wordt.

# Innovatief waterstofproject

# 1	Er vindt de ontleding van water plaats door middel van elektrische energie, dus een elektrolyse.

# 2	2 H2O  2 H2 + O2.

# 3	Positieve elektrode: 2 H2O  O2 + 4 H+ + 4 e

# Negatieve elektrode: 2 H+ + 2 e  H2

# 4	2 H2 + O2   2 H2O.

# 5	Positieve elektrode: H2  2 H+ + 2 e.			2x

# Negatieve elektrode: O2 + 2 H2O + 4 e  4 OH		1x

# Totaalvergelijking: 2 H2 + O2 + 2 H2O  4 H+ + 4 OH

# Met 4 H+ + 4 OH   4 H2O wordt de totaalvergelijking 2 H2 + O2   2 H2O.

# 6	Zonlicht  elektrische energie  chemische energie  elektrische energie  bewegingsenergie.

# 7	Je gebruikt geen aardgas meer bij de bakovens en je gebruikt geen diesel meer bij vervoer. Dus geen koolstof dat verbrand wordt en dan ook geen koolstofdioxide.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # O | # 5V H9 | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 2 | # B | # 5V | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 3 | # T | # 5V H9 | # De leerling moet kunnen beschrijven wat een halfreactie is |
| # 4 | # B | # 5V | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 5 | # T | # 5V H9 | # De leerling moet kunnen beschrijven wat een halfreactie is |
| # 6 | # T | # 5V | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 7 | # T | # 4V H5 | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)