Zwavelrichtlijn: scrubbers in scheepvaart onder vuur

| Leerjaar | 5 havo (m.u.v. opgaven 9 en 10) en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | groene chemie |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | milieuregels |
| Trefwoorden | zwaveldioxide, zwavelgehalte, brandstof, scrubber, pH, zeeschepen, buffersysteem |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| F / F2 | Groene chemie | Milieuregels |

# bron: TW, 4 juni 2021

## Zwavelrichtlijn: scrubbers in scheepvaart onder vuur In 2020 werd de zwavelrichtlijn in de internationale conventie ter voorkoming van Marine Pollution For Ships (MARPOL) van de International Maritime Organization (IMO) wereldwijd aangescherpt van maximaal 3,5 procent zwavel in scheepsbrandstof naar maximaal 0,5 procent. Minder scrubbers door corona Laagzwavelige stookolie (VLSFO; Very low Sulphur Fuel Oil) met minder dan 0,5 procent zwavel is duurder dan hoogzwavelige. Toen de zwavelnorm van kracht werd bedroeg dit prijsverschil bijna $ 300/mt, terwijl het volgens analisten bij een prijsverschil van $ 100/mt al rendabel wordt om de miljoeneninvestering van een ‘scrubber’ (vakterm: Exhaust Gas Cleaning System – ESCG) te doen. De verwachting was dan ook dat schepen massaal scrubbers zouden installeren, maar toevalligerwijs brak precies toen de norm ingevoerd werd de coronapandemie uit, waardoor de prijzen van fossiele brandstoffen kelderden en het prijsverschil verdampte. Sinds dit voorjaar is het verschil tussen de prijs van VLSFO en HFO in de internationale scheepvaart weer boven de $ 100/mt gekomen en zou het aantal scrubbers best eens snel kunnen gaan toenemen. Minder CO2-uitstoot EGCS CE Delft vergeleek in opdracht van drie fabrikanten van scrubbers de CO2-uitstoot van ontzwaveling in een raffinaderij en in een scrubber. Voor een scrubber is dat vrij rechttoe-rechtaan. Het gebruik zorgt voor 1,5 á 3 procent extra CO2-uitstoot. Het proces kost immers energie. Bij de productie van VLSFO en MGO is dat lastiger. In de raffinaderij haal je in een hydro treatment met waterstof H2S uit de oliefractie, maar daarmee verwijder je ook direct allerlei onverzadigde verbindingen zoals aromaten en alkenen. ‘Daardoor verbetert de kwaliteit van de brandstof zo sterk dat je hem eigenlijk niet meer op een schip zou gebruiken. De extra CO2-uitstoot van het hele proces is ruim 20 procent, maar hoe reken je die toe? Als je halverwege gaat zitten is de CO2-uitstoot hoger dan bij gebruik van HFO met scrubber,’ aldus Jasper Faber, manager mobiliteit en transport bij CE Delft. Zo werken scrubbers De meest gebruikte scrubbers zijn open loop systemen. Daarin worden de rookgassen door een meters lang spray systeem gevoerd en wordt vervolgens het water tot de juiste pH verdund en dan geloosd. Geavanceerdere systemen (closed loop) filteren eerst het waswater en voeren de sludge apart af. Vooral cruiseschepen hebben scrubbers geïnstalleerd. ‘Cruiseschepen doen dat zodat de toeristen geen donkere pluim achter het schip zien hangen,’ zegt Faber. Volgens het ICCT is door toevoeging van zuur scrubwater de Noordzee tweemaal zuurder dan die louter is ten gevolge van de menselijke CO2-uitstoot. Over de pH maakt Faber zich ook niet zoveel zorgen: ‘De zee is een hele goede buffer. Als je zuur toevoegt, komt daaruit extra CO2 vrij. Tenzij je de buffercapaciteit van de zee overschrijdt, verwacht ik niet dat de pH zal veranderen.’

Zware stookolie bevat zo’n 3,5 massa% zwavel, laagzwavelige stookolie nog slechts maximaal 0,5 massa% zwavel. In de petrochemie kan de zwavel verwijderd worden door waterstof te laten reageren met zware stookolie (hydro treatment).

1	Bereken hoeveel ton waterstof er per ton zware stookolie nodig is om het gehalte zwavel te reduceren van 3,5 massa% naar 0,5 massa%.

2	Leg uit dat hydro treatment ook onverzadigde verbindingen verwijderd.

3	Leg uit dat de zware stookolie door hydro treatment in kwaliteit toeneemt.

Scrubbing is een proces dat achteraf verzurende stoffen verwijdert. Gebruik de formule C10H22S voor zware stookolie.

4	Welke verzurende stof ontstaat als zware stookolie verbrand wordt?

5	Geef de reactie van de verbranding van C10H22S in een vergelijking weer.

Scrubbing is een chemisch proces. Scrubbing is alleen rendabel als het kostprijsverschil tussen zware en lichte stookolie boven de $ 100/megaton uitkomt.

6	Leg uit of de zware of de lichte stookolie het duurst is.

De scrubber verwijdert verzurende stoffen uit de verbrandingsgassen. Het gevormde waswater wordt verdund met water totdat de pH de juiste waarde bereikt heeft.

7	Leg uit welke zure stof hierdoor in het waswater gevormd wordt .

8	Leg uit of de pH verlaagd of verhoogd moet worden om de juiste waarde te krijgen.

De zee is een goede buffer. De bufferende werking wordt gevormd door een mengsel van zwak zuur en geconjugeerde zwakke base; in zeewater is dat een mengsel van koolzuur en natriumwaterstofcarbonaat.

9	Leg de werking van de genoemde buffer uit aan de hand van het evenwicht tussen koolzuur en waterstofcarbonaat.

10	Leg uit dat door scrubbing de hoeveelheid aan zure stoffen toeneemt, maar dat de pH niet veel zal veranderen.

Zwavelrichtlijn: scrubbers in zeevaart onder vuur

# 1	1 ton = 1000 kg zware stookolie bevat 3,5 massa% =

# 1 ton = 1000 kg lichte stookolie bevat maximaal 0,5 massa% =  Er moet dus 30 kg zwavel verwijderd worden door reactie met waterstof: H2 + S  H2S.

# 30 kg S = 30 000 g S = 30 000 / 32,06 = 936 mol S, dus nodig:
936 mol H2 = 936 × 2,016 = 1,9·103 g = 1,9 kg H2.

# 2	Waterstof reageert met onverzadigde koolwaterstoffen, waarbij verzadigde koolwaterstoffen ontstaan.

# 3	Verzadigde koolwaterstoffen verbranden beter dan onverzadigde koolwaterstoffen, dus het decaangetal van ruwe stookolie stijgt.

# 4	Er ontstaat dan zwaveldioxide dat bij contact met water omgezet wordt in zwaveligzuur, H2SO3, dat door oxidatie omgezet kan worden in zwavelzuur.

# 5	2 C10H22S + 33 O2  2 SO2 + 20 CO2 + 22 H2O

# 6	De lichte stookolie is het duurst, want die vraagt om een extra stap in de bewerking (verwijdering van zwavel) die doorberekend wordt.

# 7	Zwaveldioxide reageert met water tot zwaveligzuur: SO2 + H2O  H2SO3.

# 8	Het waswater is een zure oplossing geworden. Bij verdunning van een zure oplossing zal de pH gaan stijgen.

# 9	Er is zowel koolzuur als waterstofcarbonaat aanwezig waarbij het volgende evenwicht zich instelt: CO2 + H2O + H2O  H3O+ + HCO3. Er is dan van zwak zuur en geconjugeerde zwakke base een flinke hoeveelheid aanwezig, zodat de verhouding niet of nauwelijks verandert en dus ook de pH niet of nauwelijks.

# 10	Er ontstaat zwaveligzuur dat met waterstofcarbonaat reageert. Hierdoor zal de hoeveelheid koolzuur licht toenemen. Hierdoor zal CO2 uit het zeewater ontwijken en zal de verhouding [HCO3] / [CO2] nauwelijks veranderen en dus de pH ook niet.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen hoe de vorming van zure stoffen plaats vindt. |
| # 5 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen waardoor het prijsverschil tussen ruwe en lichte stookolie wordt veroorzaakt. |
| # 7 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 8 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen dat de pH stijgt bij verdunning van een zure oplossing. |
| # 9 | # T | # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen en uitleggen hoe een buffer werkt. |
| # 10 | # T | # 5V | # Ik kan uitleggen hoe een buffersysteem werkt. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)