## huishoudingen ontvangen mix van aardgas en waterstof

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | verbrandingen |
| Trefwoorden | aardgas, waterstof, brandstof, stookwaarde, hernieuwbaar, elektrolyse, vermogen, warmteverlies |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | verbrandingen |

# Bro : Waterstof Magazine, 21 mei 2021

Huishoudens ontvangen mix van aardgas en waterstof In de stad Adelaine, in het zuiden van Australië, krijgen 700 huishoudens vanaf deze week schoner gas geleverd. Australian Gas Networks mengt vanaf woensdag 5% waterstofgas bij het traditionele aardgas om de CO2-uitstoot te verminderen. Het is een eerste stap naar de levering van 100% CO2-vrij gas door het bestaande netwerk. Klanten die het 5% hernieuwbare gasmengsel ontvangen, zullen geen verschil merken in de kwaliteit van het ontvangen gas en hoeven geen wijzigingen aan hun apparaten aan te laten brengen. Het bedrag dat voor dit gas wordt betaald, zal niet verschillen van de kosten van 100 procent aardgas. Met het Hydrogen Park SA-project van Australian Gas Networks wil het bedrijf laten zien dat waterstof niet alleen iets is voor de verre toekomst. Nu al is het van belang om inwoners en het bedrijfsleven bij waterstoftoepassingen te betrekken. De logische stappen zijn om te beginnen met mengsels van hernieuwbaar gas in netwerken om uiteindelijk 100 procent hernieuwbaar gas te leveren binnen demonstratieprojecten. Uiteindelijk moet iedereen in Australië 100% hernieuwbaar gas geleverd krijgen. Australian Gas Networks uit Adelaide, onderdeel van de Australian Gas Infrastructure Group (AGIG), bezit gasdistributieactiva in heel Australië. Hydrogen Park South Australia (HyP SA) is een demonstratieproject van 7,2 miljoen euro geleverd en gefinancierd door AGN en ondersteund door een subsidie van ruim 3 miljoen euro van de Zuid-Australische regering. De waterstoffabriek gebruikt een Siemens elektrolyser van 1,25 MW, de grootste in zijn soort die in Australië is geïnstalleerd. HyP SA, gevestigd in het Tonsley Innovation District in de metropool Adelaide, zal voor een periode van vijf jaar hernieuwbare waterstof produceren met behulp van de hernieuwbare energiebronnen elektriciteit en water.

In Australië gaat men een mix van aardgas en waterstof als brandstof gebruiken in een eerste stap naar een 100% hernieuwbare brandstof.

1	Geef de verbrandingen van aardgas en waterstof in reactievergelijkingen weer.

2	Leg uit waarom men aardgas wil gaan vervangen door waterstof.

3	Bereken de stookwaarde van het mengsel van 5% waterstof en 95% aardgas aan de hand van Binas tabel 28B. Gebruik voor aardgas de stookwaarde van 30·106 J m3.

4	Toon aan dat het gebruik van het mengsel van waterstof en aardgas minder dan 5% reductie van CO2 oplevert bij een gelijk geleverde hoeveelheid energie.

De hernieuwbare waterstof kan gevormd worden door gebruik te maken van hernieuwbare elektriciteit en water.

5	Leg uit hoe je aan hernieuwbare elektriciteit kunt komen.

6	Geef de elektrolyse van water in een reactievergelijking weer.

De waterstoffabriek gebruikt een elektrolyser van 1,25 MW.

7	Bereken hoeveel m3 waterstof daarmee op jaarbasis geproduceerd kan worden. Ga er vanuit dat de fabriek 300 dagen per jaar in bedrijf is. 
Gegeven: 1 W = 1 J s1. Gegeven: Vm = 24,5 dm3 mol1.

8	Leg uit dat de berekende hoeveelheid van vraag 7 in werkelijkheid altijd lager uitvalt.

Huishoudens ontvangen mix van waterstof en aardgas

# 1	Aardgas met hoofdbestanddeel methaan: CH4 + 2 O2  CO2 + 2 H2O.

# Waterstof: 2 H2 + O2  2 H2O.

# 2	Men wil hiermee de uitstoot van het broeikasgas CO2 terugdringen om daarmee klimaatproblemen op aarde ten gevolge van stijging van de temperatuur tegen te gaan.

# 3	Stookwaarde mengsel van waterstof en aardgas: 
0,050 × 10,8·106 + 0,95 × 30·106 = 29·106 J m3.

# 4	Alleen aardgas levert 30·106 J m3 aan energie. Wil je met het mengsel van waterstof en aardgas evenveel energie leveren, dan heb je 30·106 / 29·106 = 1,03 m3 gasmengsel nodig. Dit bevat 95% aardgas = 95/100 × 1,03 = 0,98 m3 aardgas. Dit is meer dan 0,95 m3 aardgas, dus ook meer CO2.

# 5	Je kunt hernieuwbare waterstof verkrijgen door elektriciteit te gebruiken die via windenergie of zonne-energie opgewekt wordt, dus hernieuwbaar is.

# 6	2 H2O  2 H2 + O2

# 7	De fabriek is 300 dagen per jaar werkende, dus 300 × 24 × 3600 s = 2,59·107 s. Dit levert aan energie: 1,25·106 J s1 × 2,59·107 s = 3,24·1013 J. De stookwaarde van waterstof is 10,8·106 J m3 dus 3,24·1013 / 10,8·106 = 3,0·106 m3 waterstof.

# De vormingswarmte van waterstof is 2,86·105 J mol1 dus 3,24·1013 J levert op jaarbasis 3,24·1013 / 2,86·105 = 1,13·108 mol waterstof = 1,13·108 × 24,5·103  = 2,8·106 m3 waterstof.

# 8	Bij elke energieomzetting vindt er altijd warmteverlies naar de omgeving plaats. Deze warmte kan niet nuttig gebruikt worden.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat het broeikaseffect is. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met volumepercentages. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat hernieuwbaar betekent. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met vermogen en stookwarmte. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat bij elke energieomzetting warmteverlies optreedt. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)