## proeffabriek steel2chemicals

| Leerjaar | 5 havo en 5 + 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | industriële processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | Energie |
| Trefwoorden | hoogoven, staal, koolstof, koolstofmonoxide, koolstofdioxide, energie, Friedel-Craft, syngas, nafta, redox, milieu, hergebruik, opschaling, energie |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| F / F1 | Industriële processen | Energie |

# Bron:  Chemie Magazine, mei 2021

Proeffabriek Steel2Chemicals Bij staalfabriek ArcelorMittal in Gent draait een proeffabriek die afgevangen hoogovengas zuivert om uit de koolmonoxide nafta te maken. Nafta is een waardevolle grondstof voor Dow Terneuzen. Als alles goed gaat, maakt deze integratie van staalindustrie en chemie verduurzaming op een nog niet eerder vertoonde schaal mogelijk. In een hoogoven komen lucht, ijzererts en cokes samen om na verhitting ruwstaal te vormen. De cokes is daarbij niet alleen de energiebron, maar werkt ook als ‘reductor’ om zuurstof van het ijzer te halen. De koolstof in cokes verandert daarbij in koolmonoxide. Bij staalfabriek ArcelorMittal in Gent wordt sinds kort in een proeffabriek hoogovengas afgevangen en gezuiverd, waarna uit de koolmonoxide nafta wordt gemaakt. CO, CO2, waterstof en syngas: hoe zit dat? De proeffabriek draait om de afvang van CO (koolmonoxide), terwijl het overkoepelende thema de vermindering van de CO2-uitstoot is. De overeenkomst is uiteraard de C, de koolstof. In het staalproductieproces worden veel CO en CO2 gevormd. CO is gevaarlijk en mag niet worden uitgestoten. Staalfabrieken vangen CO daarom af en zetten die in eigen energiecentrales in om elektriciteit op te wekken. Die stoten op hun beurt weer CO2 uit. Zo leidt de omzetting van CO tot nog meer CO2. Die uitstoot per kilowattuur opgewekte stroom is enorm, zelfs bij de staalfabrieken in de Benelux die tot de schoonste ter wereld behoren. Het idee om de CO niet te verbranden in energiecentrales maar te benutten als bouwsteen voor de chemische industrie, grijpt terug op de synthesegaschemie. Syngas bestaat uit koolmonoxide en waterstof en wordt gemaakt van aardgas, kolen, biomassa of plastic afval. Via een aangepast Fischer-Tropsch-proces kan met syngas ook nafta worden gemaakt. Deze synthetische nafta is bruikbaar in het proces van Dow om er grondstoffen voor bijvoorbeeld kunststoffen van te maken en zo de koolstof vast te leggen. Voor het maken van de nafta is het nodig om waterstof toe te voegen. In de proeffabriek worden op één deel CO twee delen waterstof toegevoegd. De waterstof komt nu uit flessen, maar op termijn zou die op locatie op industriële schaal kunnen worden geproduceerd. Opwindend “Als het proces bij zowel ArcelorMittal Gent als bij Tata Steel IJmuiden werkt, kun je er van uitgaan dat het bij alle hoogovens werkt,” concludeert projectleider Ruitenbeek. “Dan zijn we natuurlijk erg benieuwd wat het gaat kosten per ton voorkomen CO2-uitstoot. En hoe die besparing zich verhoudt tot de CO2-prijs in het ETS plus een eventuele Nederlandse malus daarop. Dit bepaalt of deze route de moeite waard is of niet.” CO2-uitstoot: feiten en cijfers De totale Nederlandse CO2-uitstoot bedroeg in 2019 – het laatste pre-coronajaar – volgens het CBS zo'n 150 miljoen ton. De industrie droeg daaraan 56,7 miljoen ton bij, de elektriciteitsopwekking 42,3, mobiliteit 35,2, de landbouw 26,4 en de gebouwde omgeving (ruimteverwarming) 25,3 miljoen ton. ArcelorMittal Gent (in België, dus niet in de Nederlandse industrie-uitstoot opgenomen), Dow Benelux en Tata Steel IJmuiden stoten gezamenlijk 15 miljoen ton CO2 uit. Dit maakt duidelijk hoe groot de klapper is die deze bedrijven gezamenlijk kunnen maken: Hun uitstoot staat gelijk aan een derde van de totale uitstoot van de Nederlandse industrie en dertien procent van de totale Nederlandse uitstoot. Als de pilot succesvol is en voldoende perspectief op economische haalbaarheid biedt, is de volgende fase een demonstratiefabriek. Dat zou de laatste stap in schaalgrootte zijn voordat toepassing op het volledige operationele proces aan de orde komt. Alternatieven Tata Steel werkt hard aan verduurzaming en staat binnen de staalindustrie voor grote uitdagingen. Senior projectmanager Van Zutphen van Tata Steel: “Tata Steel kiest voor de korte termijn al naar een 40 procent CO2-reductie door ondergrondse opslag van CO2.” Voor de lange termijn ziet Tata Steel waterstof in plaats van koolstof als de aangewezen energiedrager en reductor. “Dat vraagt om zoveel (groene) waterstof dat die voorlopig nog niet beschikbaar is, maar het gaat er wel komen. We kunnen waterstof ook in plaats van elektriciteit zelf uit hoogovengas produceren. Waar het op neerkomt is dat welke groene kant je ook op wilt, alles begint bij waterstof. Als afvalplastics nu ook nog eens gedeeltelijk of zelfs geheel de cokes als voeding voor de hoogovens zouden kunnen vervangen, wat de bedoeling is, maakt dit het concept uiteindelijk helemaal circulair.”

In een Hoogoven komen ijzererts, cokes en lucht samen. IJzererts bevat circa 50% ijzer(III)oxide. De eerste reactie in het proces is de (onvolledige) verbranding van cokes (koolstof).

1	Geef de reactie van de onvolledige verbranding van cokes in een vergelijking weer.

2	Leg uit dat deze reactie exotherm is.

De tweede stap vindt wat dieper in de Hoogoven plaats. Het is de reactie tussen koolstofmonoxide en ijzer(III)oxide, waarbij ruw ijzer en koolstofdioxide ontstaan.

3	Geef deze reactie in een vergelijking weer.

4	Laat via een berekening zien of dit een endo- of exotherme reactie is. Let op: het gevormde ijzer is als vloeistof aanwezig. De smeltwarmte van ijzer is +13,80 kJ mol1.

5	Leg uit dat dit een redoxreactie is.

Bij de hoge temperatuur onderin de Hoogoven wordt het gevormde koolstofdioxide door reactie met nog aanwezige cokes deels omgezet in koolstofmonoxide.

6	Geef de evenwichtsreactie van de vorming van koolstofmonoxide in een vergelijking weer.

7	Leg uit waarom wel koolstofmonoxide met ijzer(III)oxide reageert maar cokes niet of nauwelijks.

8	Leg uit dat het evenwicht bij hoge temperatuur rechts ligt.

In Gent staat een proeffabriek die syngas, een mengsel van CO en H2, omzet in nafta. Daartoe wordt koolstofmonoxide gemengd met waterstof in de volumeverhouding van circa 1 : 2.

9	Geef de reactie van de vorming van bijvoorbeeld heptaan, C7H16, in een vergelijking weer.

10	Leg uit dat voor de vorming van alkanen vanaf zes C-atomen per molecuul de verhouding CO : H2 steeds circa 1 : 2 moet zijn voor een optimaal rendement.

Uit heptaan kan in een kraker bijvoorbeeld propeen gevormd worden. Propeen is een grondstof voor de productie van polypropeen.

11	Teken een stukje uit het midden van polypropeen. Teken drie monomeereenheden.

12	Leg uit dat bij deze combinatie van chemische processen de gebruikte ‘koolstof’ tweemaal gebruikt wordt.

Een alternatieve methode is om (groene) waterstof te gebruiken in de Hoogoven in plaats van cokes.

13	Wat versta je onder groene waterstof?

14	Geef de reactie in de Hoogoven tussen ijzer(III)oxide en waterstof in een vergelijking weer.

15	Leg uit dat er op deze manier wel ijzer maar nog geen staal gevormd kan worden.

De CO2-uitstoot in Nederland was in 2019 volgens het artikel zo’n 150 miljoen ton.

16	Laat met behulp van een berekening zien dat dit geen juist getal is.

Dow Benelux en Tata Steel IJmuiden stoten tezamen jaarlijks zo’n 15 miljoen ton CO2 uit. Dit zou een derde van de uitstoot van de Nederlandse industrie bedragen en 13% van de totale uitstoot.

17	 Laat zien of de uitspraken over deze hoeveelheden juist zijn.

Proeffabriek Steels2Chemicals

# 1	2 C + O2  2 CO

# 2	Het is een onvolledige verbranding van koolstof. Bij een verbranding komt energie vrij.

# 3	Fe2O3 + 3 CO  2 Fe + 3 CO2

# 4	E = 3 × Evorming CO2 + 2 × Esmelten Fe + (2 × Eontleding Fe2O3 + 3 × Eontleding CO) = 3 × 3,935·105 + 2 × +1,38·105 + (2 × +8,24·105 + 3 × +1,105·105) = +10,75·105 J.

# Conclusie: het is een endotherme reactie.

# 5	Het ijzer(III)ion in ijzererts wordt omgezet in ijzeratomen. De lading is veranderd van Fe3+ in Fe0 dus er heeft een overdracht van elektronen plaatsgevonden.

# 6	CO2 + C  2 CO

# 7	Cokes en ijzererts zijn vaste stoffen waardoor alleen reactie aan het aanrakingsoppervlak mogelijk is. CO is een gas dat opstijgt en zo met veel meer ijzer(III)oxide in contact kan komen.

# 8	E = 2 × Evorming CO + Eontleding CO2 = 2 ×  1,105·105 + 3,935·105 = +1,725·105 J, dus is het een endotherme reactie. Bij verhoging van de temperatuur verschuift het evenwicht naar de endotherme kant, dus naar rechts.

# 9	7 CO + 15 H2  C7H16 + 7 H2O

# 10	Voor bijvoorbeeld de vorming van decaan: 10 CO + 21 H2  C10H22 + 10 H2O.

# En voor octadecaan: 18 CO + 37 H2  C18H38 + 18 H2O.

# 11

# 12	De koolstof wordt allereerst gebruikt in de Hoogoven om ijzer(III)oxide om te zetten in ruwijzer. Daarna wordt de gevormde koolstofmonoxide via het Fischer-Tropsch-proces omgezet in nafta.

# 13	Groene waterstof is waterstof die op duurzame wijze gevormd is.

# 14	Fe2O3 + 3 H2  2 Fe + 3 H2O

# 15	Staal bevat een klein percentage koolstof. Er moet dus een stof aanwezig zijn die koolstof bevat. Gebruik je waterstof in plaats van cokes dan heb je geen koolstof.

# 16	Totaal 56,7 miljoen ton industrie + 42,3 miljoen ton elektriciteit + 35,2 miljoen ton mobiliteit + 26,4 miljoen ton landbouw + 23,5 miljoen ton woningen = 182,3 miljoen ton. Dus veel hoger dan de genoemde 150 miljoen ton.

# 17	Dow + Tata Steel samen 15 miljoen ton. Industrie-uitstoot CO2 = 56,7 miljoen ton. Een derde deel is 56,7 / 3 = 18,9 miljoen ton CO2.

# 13% van totale uitstoot = 13 / 100 × 182,3 miljoen ton = 23,7 miljoen ton.

# Conclusie: de getallen komen niet overeen.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een energieberekening aan een reactie uitvoeren. |
| # 5 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen of er een redoxreactie heeft plaatsgevonden. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een evenwichtsreactie opstellen. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een energieberekening aan een reactie uitvoeren. |
| # 9 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 10 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 11 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan van een polymeer de structuurformule tekenen. |
| # 12 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 13 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen wat met groene waterstof bedoeld wordt. |
| # 14 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 15 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 16 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met hoeveelheden in aantal ton. |
| # 17 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met hoeveelheden in aantal ton. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)