## eerste fabriek dbg bioenergy gepland in moerdijk

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo (opgaven 15, 16 en 17: 6 vwo) |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A13; A14 |
| Specificaties | verbrandingen |
| Trefwoorden | cellulose, afval, verbranding, biogas, bio-LNG, milieu, bacteriën, continuproces, upcycling, cradle-to-cradle |
| Vaardigheidsvraag | informatiebegripsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Verbrandingen |

# bron: Chemie Magazine, 10 mei 2021

# Eerste fabriek DBG BioEnergy gepland in Moerdijk DBG BioEnergy is in onderhandeling met de haven van Moerdijk om er een fabriek te bouwen die industrieel afval omzet in biogas en organische kunstmest. De fabriek krijgt een capaciteit van drieduizend kubieke meter biogas per uur en moet eind 2022 operationeel zijn. DBG BioEnergy ontwerpt biotechnologische processen om industriële eindproducten te maken op basis van restproducten. In dit geval heeft DBG een gepatenteerd proces ontwikkeld om cellulose-houdende, industriële afvalstromen te verwerken. Dit afval wordt vooralsnog gestort of gaat de verbrandingsoven in, maar eigenlijk is dit zonde en bovendien vervuilend en CO2-onvriendelijk. Enzymen van bacteriën kunnen het afval namelijk prima omzetten in biogas, van waaruit BioLNG kan worden geproduceerd. Sinds maart werkt DBG BioEnergy in een 50/50 joint venture samen met Hive Energy. Dit Britse bedrijf heeft talloze zonneparkprojecten in het VK en daarbuiten op haar naam staan. De samenwerking met Hive Energy gaf het project in Moerdijk een enorme boost. Als alles volgens plan loopt, verwerkt de fabriek eind volgend jaar zo’n 270 000 ton afval per jaar. Feed-stock partijen hebben al contracten getekend voor de levering ervan. De installatie zet dit om in ongeveer 3000 kubieke meter biogas of bio-LNG per uur. En daarnaast maakt de unit van het residu nog 130 000 ton organische kunstmest per jaar. ### Upcycling Het project in Moerdijk is bijzonder, omdat DBG het op veel verschillende vlakken duurzaam opzet. Niet alleen zorgt de fabriek voor upcycling van afval, deze wordt ook cradle to cradle gebouwd, met een zo laag mogelijk energieverbruik. Het transport van afval en producten gaat grotendeels – ruim twee derde – via schepen en de daken van de fabriek zullen worden bedekt met zonnepanelen. Bovendien zal een minimaal aantal operators in de fabriek aanwezig zijn. Het ontwerp gaat uit van vergaande automatisering, zodat de installatie op afstand kan worden bestuurd.

Het bedrijf DBG BioEnergy wil cellulose-houdend afval gaan verwerken. Dit als tegenhanger van de huidige verwerkingsmethoden voor cellulose-houdend afval.

1	Welke huidige verwerkingsmethoden worden genoemd?

2	Leg uit of bij die verwerkingsmethoden een vorm van recycling wordt toegepast.

Verbranden van cellulose-houdend afval levert twee verbrandingsproducten op.

3	Welke twee verbrandingsproducten zijn dat?

4 	Leg uit of bij de verbranding van cellulose-houdend afval het broeikaseffect wel of niet versterkt wordt.

5	Geef de verbranding van cellulose in een vergelijking weer.

Het bedrijf DBG BioEnergy wil op een andere wijze het cellulose-houdend afval verwerken.

6	Welke manier wordt genoemd?

Het cellulose wordt omgezet in methaan en koolstofdioxide. Ook water speelt een rol bij deze reactie.

7	Geef de reactie die bij dit proces optreedt in een vergelijking weer.

8	Leg uit dat de vorming van methaan alleen maar kan verlopen als er ook koolstofdioxide ontstaat.

Voor verdere verwerking als grondstof moeten koolstofdioxide en methaan van elkaar gescheiden worden.

9	Beschrijf een manier om methaan en koolstofdioxide van elkaar te scheiden.

In het artikel spreekt men van biogas en bio-NLG. Biogas en bio-LNG zijn dezelfde stoffen. LNG staat voor liquefied natural gas.

10	Vertaal de Engelstalige beschrijving van LNG in correct Nederlands.

11	Leg uit op welke manieren je biogas kunt omzetten in bio-LNG.

12	Geef de formules met toestandsaanduiding voor biogas en voor bio-LNG.

De nieuw te bouwen fabriek gaat 270 000 ton cellulose-houdend afval per jaar verwerken. Er wordt in die fabriek dan 3000 m3 biogas per uur gevormd.

13	Bereken hoeveel ton biogas er per jaar gevormd wordt in de fabriek. Het volume van 1,00 mol gas is 24,0 dm3. Ga er vanuit dat de fabriek op jaarbasis 300 dagen in bedrijf is.

14	Bereken hoeveel massaprocent cellulose er in 270 000 ton cellulose-houdend afval aanwezig is.

De nieuw te bouwen fabriek zorgt voor upcycling van het cellulose-houdend afval en zal cradle to cradle worden gebouwd.

15	Verklaar waarom men mag spreken van upcycling.

16	Leg uit wat met cradle to cradle wordt bedoeld.

17	Leg uit of het proces in de nieuw te bouwen fabriek een batchproces of een continuproces is.

Eerste fabriek DBG BioEnergy gepland in Moerdijk

# 1	Het storten of het verbranden van cellulose-houdend afval.

# 2	Recyling bij verbranding: je haalt de opgeslagen chemische energie uit het afval.

# 3	Koolstofdioxide en water.

# 4	Bij de vorming van cellulose is er koolstofdioxide vastgelegd. Deze koolstofdioxide komt bij verbranding weer vrij. Netto gezien is er dus geen toename van de hoeveelheid koolstofdioxide, dus treedt er geen verandering op in het broeikaseffect.

# 5	(C6H10O5)n + 6n O2  6n CO2 + 5n H2O

# 6	Het door bacteriën laten omzetten van cellulose in biogas.

# 7	(C6H10O5)n + n H2O  3n CH4 + 3n CO2

# 8	De vorming van methaan kost energie, vandaar dat een gedeelte verbrand wordt tot koolstofdioxide, waarbij energie vrijkomt. Netto zal het een exotherme reactie zijn.

# 9	Je zou het mengsel kunnen afkoelen, waarbij koolstofdioxide bij 195 K vloeibaar wordt, terwijl methaan pas bij 112 K vloeibaar wordt. Het koolstofdioxide condenseert, terwijl methaan gasvormig blijft.

# Een andere manier is om het mengsel door kalkwater te leiden, waarbij het koolstofdioxide met hydroxide-ionen reageert en achterblijft in de oplossing. Je houdt dan het gasvormige methaan over.

# 10	Vloeibaar gemaakt aardgas.

# 11	Het kookpunt van methaan is 112 K, dus door afkoelen kun je het vloeibaar maken.

# Een andere manier is het onder druk zetten, waarbij ook vloeibaar gemaakt aardgas ontstaat.

# 12	Biogas: CH4(g); LNG: CH4(l).

# 13	3000 m3 methaan per uur, dus in 300 dagen dan 300 x 24 x 3000 = 2,16·107 m3 = 2,17·1010 dm3 methaan. Omrekenen naar aantal mol: 2,17·1010 / 24,0 = 9·108 mol methaan. Volgens de reactievergelijking van vraag 7 komt 3n mol methaan overeen met 1 mol cellulose. 
1 mol cellulose = n x 162,14 g. 
Dan komt 9·108 mol methaan overeen met 9·108 / 3n x n x 162,14 = 4,9·1010g = 4,9·104 ton cellulose.

# 14	4,9·104 ton cellulose in 270 000 ton afval. 
Massapercentage = 4,8·104 / 270 000 x 100% = 18 massaprocent cellulose.

# 15	Het product van het proces heeft meer waarde gekregen.

# 16	Cradle to cradle wil zeggen dat de gebruikte bouwstoffen waarmee de fabriek gebouwd wordt, uiteindelijk na sloop van de fabriek weer opnieuw als bouwstof gebruikt kunnen worden.

# 17	Er is slechts een handvol operators nodig. Het proces wordt zoveel mogelijk op afstand geregeld via verregaande automatisering, dus je spreekt van een continuproces.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat het broeikaseffect inhoudt. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven hoe een gas vloeibaar gemaakt kan worden. |
| # 12 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 13 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 14 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een massapercentage berekenen. |
| # 15 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan aangeven wat upcycling betekent. |
| # 16 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen wat cradle to cradle betekent. |
| # 17 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen een batchproces en een continuproces. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)