## dow in drie fases naar duurzame chemische productie

| Leerjaar | 5 havo en 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | groene energie |
| Trefwoorden | waterstof, duurzaam, elektrisch kraken, groene energie, CCS, koolstofdioxide, milieu |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Groene energie |

# bron: TW, 8 april 2022

## Dow in drie fases naar duurzame chemische productie Chemisch bedrijf Dow heeft zijn plannen voor een duurzame productie gepresenteerd. In drie stappen wordt de uitstoot van CO2 in 2050 naar 0 teruggebracht. “Elektrisch kraken is de holy grail, met groene energie kunnen we CO2-uitstoot volledig vermijden.” Al meer dan 50 jaar is Amerikaanse chemiebedrijf Dow actief in Nederland. Dow produceert een brede range aan grondstoffen voor andere producten: voor plastics, lijmen, isolatiemateriaal, matrassen, enzovoort. ‘Dow is 125 jaar geleden begonnen als Amerikaans bedrijf,’ zegt Anton van Beek, president Dow West-Europa. ‘Als je al 125 jaar bestaat moet je je relevantie elk 10 tot 20 jaar laten zien. Dat betekent nu de CO2 naar nul brengen en circulariteit creëren.’ Het bedrijf heeft daarvoor een plan in drie fases ontwikkeld: het Multi Generation Plan. Generatie één - bouwen van een waterstoffabriek Om te kunnen versnellen, spelen bestaande technologieën zoals waterstof en CCS (carbon capture and storage) een sleutelrol. Beide komen samen in generatie één: het bouwen van een waterstoffabriek. In deze fabriek wordt het restgas methaan, brandstof voor de krakers, ontdaan van koolstof. Hiervoor wordt het methaan omgezet in CO2 en waterstof. CO2 wordt afgevangen, per schip vervoerd en ondergronds in lege aardgasvelden opgeslagen. De overgebleven waterstof wordt vervolgens hergebruikt als CO2-vrije brandstof voor de kraker. Daarmee is in 2025 de uitstoot van CO2 met 1,4 miljoen ton gedaald, een afname van 35%. Dit is equivalent aan 300 000 auto’s, ofwel 7% van de CO2-reductie die de Nederlandse industrie zich voor 2030 ten doel heeft gesteld. Generatie twee - vervangen van gasturbines Door de productie van waterstof ter plaatse is het mogelijk om ook tijdens generatie twee, zonder dat hiervoor nieuwe pijpleidingen nodig zijn, additionele CO2 emissies te verminderen. Een voorbeeld is het vervangen van gasturbines. Deze lopen op dit moment, net als onze fornuizen, op methaan in plaats van elektriciteit. In fase 2 van het generatieplan, die loopt tot 2030, worden de gasturbines vervangen door elektrische drivers. Met de inzet van het vrijgekomen waterstof levert dit 0,3 miljoen ton extra besparing op de CO2-uitstoot op. Zo is 42,5% van de huidige uitstoot bespaard. Generatie drie - baanbrekende technologieën, elektrisch kraken Voor de derde generatie is gekozen voor het toepassen van een nieuwe technologie die op dit moment nog niet bestaat, namelijk elektrisch kraken. Wetenschappers en techneuten zijn druk bezig met het ontwikkelen van deze complexe technologie, waarmee de CO2-uitstoot kan worden teruggebracht naar 0. Bovendien blijft er, door het aandrijven van de kraker door elektriciteit, waterstof over. Deze kan voor de eigen productieprocessen worden gebruikt en geleverd aan industriële partners in de regio (Nederland en België), maar wellicht ook als brandstof ten behoeve van huishoudens, auto’s en schepen. Samenwerking ‘Om de stap naar elektrificatie tot een succes te maken is samenwerking nodig,’ zegt Biesheuvel. Voor het elektrisch kraken bijvoorbeeld is een vermogen van ongeveer 1,5 gigawatt (GW) nodig, drie keer de capaciteit van kerncentrale Borssele. ‘Afstemming met de overheid, samenwerking met netbeheerder Tennet en de energieleverancier is daarom van groot belang. Als we overstappen naar elektriciteit is het belangrijk dat de elektriciteit beschikbaar is. We draaien 365 dagen per jaar, 24 uur per dag.’

DOW heeft een Multi Generation Plan beschreven waarbij in drie generatiestappen de uitstoot van CO2 in 2050 naar 0 moet zijn teruggebracht. Bij de eerste generatiestap wordt stoom gebruikt om methaan om te zetten in CO2 en H2. Het CO2 wordt daarna volgens CCS, Carbon Capture & Storage, afgevangen en opgeslagen.

1	Geef de reactie van de vorming van synthesegas, een mengsel van CO2 en H2, in een vergelijking weer.

Volgens DOW kan met CCS in 2025 een reductie van 35% van de uitstoot van CO2 worden bereikt.

2	Leg uit of CCS beschreven kan worden als reductie van de CO2-uitstoot.

3	Bereken hoeveel ton waterstof er gevormd wordt bij de genoemde reductie van de CO2-uitstoot van 1,4 miljoen ton.

4	Leg uit dat de gevormde waterstof een reductie oplevert van de uitstoot van koolstofdioxide bij het kraakproces van de naftafractie van aardolie.

Bij de tweede generatiestap van het Multi Generation Plan worden de gasturbines aangepast.

5	Leg uit welke aanpassing hiermee bedoeld wordt.

Bij de derde generatiestap wordt de grootste stap gezet van de reductie van de CO2-uitstoot.

6	Beschrijf kort welke processtappen daartoe gezet moeten worden.

Er wordt bij de derde generatiestap in 2050 duurzame elektrische energie gebruikt. Er is daarvoor een vermogen nodig van 1,5 GW aan elektrische energie bij DOW.

7	Beschrijf hoe je duurzame elektrische energie kunt produceren.

8	Bereken hoeveel joule aan elektrische energie er jaarlijks verbruikt wordt.

Bij het proces van elektrisch kraken blijft er waterstof over. Waterstof is een energiedrager. Duurzaam gewonnen kan het in huishoudens als brandstof gebruikt worden. Waterstof kan ook gevormd worden door elektrolyse van water.

9	Geef de elektrolysereactie van water in een vergelijking weer.

10	Leg uit dat met zonne-energie waterstof op duurzame wijze wordt geproduceerd.

11	Leg uit waarom waterstof geen energiebron maar een energiedrager is.

Het gebruik van aardgas als brandstof leidt zonder CCS tot een verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer.

12	Wat is het mogelijke gevolg van verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer?

13	Waarom leidt verbranding van waterstof niet tot een verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer?

DOW in drie fases naar duurzame chemische productie

1	CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2

2	Ja, want je zorgt ervoor dat het niet in de atmosfeer terecht komt.

Nee, want het is nog steeds aanwezig en zou dus vrij kunnen komen uit de opslag.

3	1,4 miljoen ton = 1,4·1012 g CO2. 
Omrekenen in aantal mol: 1,4·1012 / 44,010 = 3,2·1010 mol CO2. 
Volgens de reactievergelijking (zie antwoord vraag 1) is er dan 4 × 3,2·1010 = 1,3·1011 mol H2 gevormd. 
Omrekenen in aantal gram: 1,3·1011 × 2,016 = 2,6·1011 g = 2,6·105 ton H2.

4	Bij het kraakproces moet sterk verhit worden, dus er moet veel fossiele brandstof ingezet worden waarbij CO2 ontstaat. Als daarentegen waterstof als brandstof ingezet wordt, ontstaat slechts waterdamp, geen koolstofdioxide.

5	Gasturbines die aardgas als brandstof gebruiken vervangen door gasturbines die waterstof als brandstof gebruiken.

6	Er moet een nieuw soort kraker ontwikkeld worden die op industriële schaal de kraakreactie kan uitvoeren. Die nieuwe kraker moet eerst op lab-schaal getest worden en daarna in een proeffabriek op industrieel niveau. Pas dan kan bij een positief resultaat de fabriek op grote schaal gebouwd en gebruikt worden.

7	Duurzame elektrische energie kun je produceren met behulp van zonne-energie en windenergie.

8	1,5 GW = 1,5·109 W = 1,5·109 J s1. Dus op jaarbasis en 24/7 is nodig 1,5·109 × 365 × 24 × 3600 = 4,7·1016 J (= 4,7·107 GJ).

# 9	2 H2O  2 H2 + O2

# 10	Zonne-energie is duurzame energie, want kan vrijwel direct weer opnieuw ingezet worden.

# 11	Waterstof is niet zoals aardgas in de aardbodem aanwezig, maar wordt door de mens in een fabriek gemaakt.

# 12	Verhoging van de concentratie koolstofdioxide in de atmosfeer leidt tot een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde, met als gevolg smelten van de ijskappen, stijging van de zeespiegel en extremer weer.

# 13	Waterstof bevat geen koolstof dus kan er ook geen koolstofdioxide ontstaan bij verbranding.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven of de opslag va kolstofdioxide duurzaam is. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met aantal mol en aantal gram |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # B | # 4H # 6V | # Ik kan aangeven hoe opschaling plaatsvindt. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen hoe duurzame energie opgewekt wordt. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan via vermogen naar aantal Joule rekenen. |
| # 9 | # T | # 4V # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 10 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen dat zonne-energie duurzaam is. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat waterstof geen energiebron is. |
| # 12 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat de gevolgen zijn van de stijging va de temperatuur op de aarde. |
| # 13 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)