## grootste plastic-recyclefabriek ter wereld

| Leerjaar | 5 havo en 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | polymeren |
| Trefwoorden | polymeren, duurzaam, koolstofdioxide, milieu, recycling, polyester, PET, reduse, reuse, recycle, tereftaalzuur, glycol |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Polymeren |

# bron: Chemie Magazine, februari 2022

# Grootste plastic-recyclefabriek ter wereld # Eastman Chemical investeert 1 miljard dollar, omgerekend 875 miljoen euro, in de bouw van ’s werelds grootste fabriek voor het recyclen van plastic in Frankrijk. De fabriek moet jaarlijks tot 160 000 ton aan moeilijk recyclebaar plastic gaan verwerken. # De fabriek wordt in 2025 in gebruik genomen en zal Frankrijk helpen bij het verlagen van de CO2-uitstoot en bijdragen aan de circulaire economie. Bij de fabriek zal het oude plastic worden afgebroken tot de moleculaire bouwstenen, waarvan dan weer hoogwaardig nieuw plastic gemaakt kan worden. # Eastman’s bewezen polyestervernieuwingstechnologie zorgt voor echte circulariteit voor moeilijk te recyclen plastic afval dat vandaag de dag meestal verbrand wordt omdat het niet mechanisch kan worden gerecycled. Eastman’s polyester vernieuwingstechnologie (PRT) houdt de potentieel oneindige waarde van materialen mogelijk door ze in productie te houden, levenscyclus na levenscyclus. Het moeilijk te recyclen afval wordt daarbij afgebroken tot zijn moleculaire bouwstenen en vervolgens weer in elkaar gezet om materiaal van eerste kwaliteit te worden zonder concessies te doen aan de prestaties. # Het bedrijf heeft twee processen ter beschikking: methanolysis, die Eastman op proefschaal gebruikt met een commerciële faciliteit gepland voor eind 2022; en glycolysis, die het bedrijf gebruikt om Tritan Renew te produceren. # De polyestervernieuwingstechnologie PRT (Polyester Renewal Technology) van Eastman ritst polyesters open, waarbij gebruik wordt gemaakt van glycolysis of methanolysis om ze om te zetten in hun basismonomeren om zo nieuwe materialen te creëren. De geproduceerde moleculen zijn niet te onderscheiden van materialen die zijn gemaakt met nieuwe of niet-gerecycleerde inhoud. Dit proces, ook wel depolymerisatie genoemd, stelt Eastman Chemical in staat om polyesterafval keer op keer te recyclen zonder degradatie in de tijd en vermindert de uitstoot van broeikasgassen met 20%-30% in vergelijking met processen waarbij fossiele brandstoffen worden gebruikt.

Plasticafval kan op verschillende manieren verwerkt worden, namelijk hergebruik van plasticafval, recycling van plasticafval of verbranding van plasticafval. Men spreekt ook wel van upcycling en downcycling van plasticafval.

1	Leg het verschil uit tussen hergebruik, recycling en verbranden van plasticafval.

2	Wanneer spreek je van upcycling en wanneer van downcycling?

Ook kom je de termen reduse, reuse en recycle tegen bij terugdringing van plasticafval.

3	Leg uit wat er met de termen reduse, reuse en recycle bedoeld wordt.

Het proces PRT wordt gebruikt bij verwerking van polyesterafval. Een polyester is bijvoorbeeld PET met als bouwstenen benzeen-1,4-dicarbonzuur en ethaan-1,2-diol.

4	Teken de repeterende eenheid van deze polyester.

Methanolysis is de afbraakreactie van een polyester door methanol in zuur milieu. Bij de polyester die bij vraag 3 gegeven is, ontstaan bij methanolysis dimethyltereftalaat, de dimethylester van benzeen-1,4-dicarbonzuur, en ethyleenglycol. PET-afval van consumenten bestaat uit bronnen zoals tapijtvezels en PET-flessen.

5	Geef de methanolysis in structuurformules weer.

6	Leg uit wat de functie van het zure milieu zal zijn.

Een tweede mogelijk proces is het afbraakproces dat beschreven wordt als glycolysis. Het is de depolymerisatie van een polyester.

7	Geef de glycolysis van de beschreven polyester PET in structuurformules weer.

Een beschrijving kan op micro- of op macroniveau gegeven worden. Een combinatie van een beschrijving op zowel micro- als macroniveau vind je in de volgende zin uit het artikel: ‘De geproduceerde moleculen zijn niet te onderscheiden van materialen die zijn gemaakt met nieuwe of niet-gerecycleerde inhoud.’

8	Leg uit dat men hiermee micro- en macroniveau met elkaar vermengt.

9	Pas de zin zo aan dat die alleen gebaseerd is op microniveau.

10	Pas de zin zo aan dat die alleen gebaseerd is op macroniveau.

Er wordt door het bedrijf ook een reductie geclaimd van 20 – 30% minder uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide.

11	Hoe kan die reductie bereikt worden?

12	Waarom is reductie van de uitstoot van koolstofdioxide zo’n belangrijk onderwerp?

Grootste plasticrecyclefabriek ter wereld

1	Hergebruik betekent dat je het materiaal zonder verdere bewerking weer opnieuw kunt gebruiken.

Recycling: je breekt de stof af zodat de beginstoffen weer ontstaan. Daarmee kun je weer nieuwe polymeren maken.

Verbranden: je maakt gebruik van de chemische energie die het materiaal bevat.

2	Upcycling betekent dat je een nieuw materiaal maakt dat betere eigenschappen heeft dan het oorspronkelijke product.

Downcycling betekent dat je een nieuw materiaal maakt dat minder goede eigenschappen heeft dan het oorspronkelijke product.

3	Reduse: maak minder materiaal dat als afval verwerkt moet worden.

Reuse: hergebruik, zie antwoord bij vraag 1.

Recycle: zie antwoord bij vraag 1.

4

5

6	Het zure milieu wordt in geen enkele reactie weergegeven dus het zal wel fungeren als katalysator.

7

8	Men heeft het over moleculen (microniveau) en over materialen die niet te onderscheiden zijn (macroniveau).

9	De geproduceerde moleculen zijn qua structuur niet te onderscheiden van de moleculen van materialen die zijn gemaakt met nieuwe of niet-gerecycleerde inhoud.

10	De geproduceerde materialen zijn niet te onderscheiden van materialen die zijn gemaakt met nieuwe of niet-gerecycleerde inhoud.

# 11	Je gebruikt bij recycling geen nieuwe grondstoffen. Bij gebruik van nieuwe op aardolie gebaseerde grondstoffen verhoog je het koolstofgehalte in de atmosfeer.

# 12	Bij verhoging van het gehalte koolstofdioxide in de atmosfeer stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde. Gevolgen zijn stijging van de zeespiegel, smelten van de poolkappen en extremer weer.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen hergebruik, recycling en verbranden van plastic afval. |
| # 2 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen upcycling en downcycling. |
| # 3 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen reduse, reuse en recycling. |
| # 4 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan de structuurformule van PET opstellen. |
| # 5 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan een reactie in structuurformules weergeven. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan een reactie in structuurformules weergeven. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleg geven over micro- en macroniveau. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven hoe een beschrijving op microniveau gegeven kan worden. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven hoe een beschrijving op macroniveau gegeven kan worden. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wanneer het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer stijgt. |
| # 12 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat de mogelijke gevolgen zijn van het versterkte broeikaseffect. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)