## organisch radicaal voor symmetrische redoxflowbatterij

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | redox |
| Trefwoorden | redox, flowbatterij, radicaal, elektrolyt |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Redox |

# bron: C2W, 1 april 2022

# Organisch radicaal voor symmetrische redoxflowbatterij Groningse wetenschappers ontwikkelden een nieuw type elektrolyt voor symmetrische redox-flowbatterijen. Figuur 1 radicaal voor redox-flowbatterij De Blatter-radicaal die gebruikt is in het onderzoek kan elektronen opnemen of afgeven. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben een symmetrische batterij gemaakt waarin de vloeistof aan beide kanten gebaseerd is op hetzelfde organische molecuul. De gekozen Blatter-radicalen, bipolaire organische moleculen die zowel een elektron kunnen opnemen als kunnen afstaan in een redoxreactie, combineren hun specifieke elektrochemie met hoge chemische stabiliteit in alle laadtoestanden, waardoor het veelbelovende energieopslagmaterialen zijn voor symmetrische redoxflowbatterijen, aldus hun publicatie in JACS. Grootschalige energieopslag is nodig om het elektriciteitsnet stabiel te houden bij gebruik van groene energie. Flowbatterijen slaan energie op in vloeistof en zijn daardoor eenvoudig op te schalen. Beide zijden van een flowbatterij bevatten typisch twee verschillende vloeistoffen die elektronen kunnen opnemen of afstaan. De efficiëntie van deze batterijen wordt beperkt door lekkend materiaal tussen de twee zijden en door chemische degradatie van de elektrolyten. De onderzoekers gingen daarom op zoek naar een stabiel, organisch molecuul dat zowel elektronen kan accepteren als kan doneren en daardoor aan beide kanten van de batterij gebruikt kan worden. Ze kwamen uit op 1,2,4-benzotriazin-4-yl (Blatter)-radicalen en kozen een molecuul dat op zichzelf al stabiel was. Ze testten de verbinding in een statische waterstofcel en deze bleef stabiel gedurende 275 laadcycli. ‘Het Blatter-radicaal is relatief eenvoudig te maken en zou je op grote schaal kunnen produceren,’ aldus auteur Edwin Otten in een persbericht van de RUG.

De naam redoxflowbatterij is eigenlijk dubbelop.

1	Leg uit dat de benaming ‘redoxflowbatterij’ dubbelop is.

De huidige redoxflowbatterijen maken gebruik van twee verschillende vloeistoffen als elektrolyt, gescheiden door een membraan.

2	Aan welke eigenschap moet elk van die twee vloeistoffen voldoen?

3	Welk probleem treedt na langdurig gebruik op bij de redoxflowbatterij?

Men heeft dit probleem ondervangen door gebruik te maken van één stabiele organische verbinding die zowel een elektron kan opnemen als kan afstaan. Dat is het Blatter-radicaal.

4	Wat is een radicaal?

5	Teken de Lewisstructuren van het Blatter-radicaal en van het afgeleide negatieve en positieve ion.

6	Leg uit dat het elektrolyt de stroomkring sluit als er overdacht is van lading.

Als het Blatter-radicaal een elektron opneemt of afstaat ontstaat een ion.

7	Leg uit wanneer een positief en wanneer een negatief ion ontstaat.

Bij opladen van de redoxflowbatterij vindt er in het elektrolyt ook overdracht van elektronen plaats.

8	Leg uit welke elektronenoverdracht er daarbij plaatsvindt.

De accu levert energie als er elektronenoverdracht plaatsvindt.

9	Leg uit welke elektrode de negatieve en welke elektrode de positieve pool is bij stroomlevering.

Organisch materiaal voor redoxflowbatterij

1	De naam redox geeft aan dat er overdracht is van elektronen. De naam batterij geeft aan dat er redoxreacties verlopen.

2	Ze moeten makkelijk een elektron kunnen opnemen en ook weer makkelijk kunnen afstaan.

3	Er treedt dan degradatie van het elektrolyt op en de twee vloeistoffen kunnen gaan lekken en met elkaar gaan mengen.

4	Een radicaal is een deeltje met een ongepaard elektron.

5

6	Als het elektrolyt elektronen opneemt of afstaat, vindt er ook in het elektrolyt overdracht van lading plaats. Dan krijg je dus een gesloten stroomkring.

7	Als het radicaal een elektron opneemt, ontstaat een negatief ion; als het radicaal een elektron afstaat ontstaat een positief ion.

8	Het negatief geladen ion zal een elektron afstaan en weer een radicaal vormen. Het positief geladen ion zal juist een elektron opnemen en zo ook weer een radicaal vormen.

9	Bij stroomlevering worden elektronen door de reductor afgestaan en door de oxidator opgenomen. Dus waar het radicaal een elektron opneemt is de positieve elektrode, waar het radicaal een elektron afstaat is de negatieve elektrode.

Radicaal + elektron levert negatief ion, radicaal  elektron levert positief ion (ofwel radicaal levert positief ion + elektron).

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen dat redox en batterij beide te maken hebben met elektronenoverdracht. |
| # 2 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan aangeven aan welke voorwaarde het elektrolyt moet voldoen. |
| # 3 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen wat een radicaal is. |
| # 5 | # T | # 5V | # Ik kan Lewisstructuren tekenen. |
| # 6 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen dat er elektronenoverdracht plaatsvindt. |
| # 7 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen wanneer er een negatief en wanneer er een positief ion ontstaat. |
| # 8 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen wanneer uit een positief of negatief ion een radicaal ontstaat. |
| # 9 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan aangeven aan welke elektrode het elektrolyt een elektron opneemt en aan welke elektrode het elektrolyt een elektron afstaat. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)