## Ammoniak reduceren op vleeskalverbedrijf blijft lastig

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | stikstof en milieu |
| Trefwoorden | ammoniak, mest, milieu, methaan, vergisting, verbrandingswarmte, stookwaarde |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Stikstof en milieu |

# bron: Nieuwe Oogst, 28 mei 2022

Ammoniak reduceren op vleeskalverbedrijf blijft lastig Er zijn brongerichte systemen om de emissie van ammoniak, geur en zelfs methaan op vleeskalverbedrijven te reduceren. Maar een pasklare oplossing met voldoende ammoniakreductie in bestaande stallen is er nog niet. Bij een onderzoek op het kalverbedrijf van de familie Thelosen in Someren werd een aantal vloersystemen getest. Drie systemen lieten interessante reducties zien. Eén met een mestschuif die iedere vier uur de ronde doet, in combinatie met nasproeien. Volgens Wil van Hoof, projectleider van het onderzoeksproject van de kalversector en de provincie Noord-Brabant, geeft dit een reductie tussen de 50 en 60 procent. Ook een mestband in combinatie met de groene vlagvloer doet het goed, met een reductie tussen de 35 en 55 procent. Twee meststromen De projectleider ziet ook uitdagingen: ‘Bij het scheiden van mest zit je met twee meststromen. De vaste fractie is niet stapelbaar en niet verpompbaar. Het plakkerige product is minder gewild bij vergisters. Dit zou ook op het vleeskalverbedrijf moeten worden verwerkt.’ Reductie geur en methaan Uit de proef kwam ook naar voren dat met de systemen een geurreductie van 30 tot 40 procent wordt gehaald en een methaanreductie tot 70 procent. Van Hoof: ‘We dachten altijd dat methaan het gevolg was van pensfermentatie, maar dan zou je nooit die reductie halen. Het lijkt erop dat de methaanproductie bij vleeskalveren veel uit de mestkelder komt.’

In melkveehouderijen is de uitstoot van ammoniak een probleem. Zeker als het bedrijf vlakbij een natuurgebied staat. Het natuurgebied bestaat vaak uit arme grond met een specifieke fauna en flora.

1	Welke twee problemen brengt ammoniak met zich mee als het neerslaat op arme gronden van een natuurgebied?

Scheiding van de dunne en dikke mest kan helpen bij het terugdringen van de ammoniakuitstoot. Via mestinjectie van de dunne mestfractie kan voorkomen worden dat natuurgebieden te veel stikstofneerslag krijgen.

2	Leg op microniveau uit waarom ammoniak de voorkeur heeft voor de dunne mestfractie.

In de bodem wordt ammoniak door bacteriën omgezet in salpeterzuur. Deze stap levert energie voor de bacteriën.

3	Geef de ‘verbrandingsreactie’ van ammoniak.

De dikke mestfractie die onverteerde cellulose bevat, kan in vergistingsunits door bacteriën omgezet worden in biogas, een mengsel van methaan en koolstofdioxide.

4	Geef de vergistingsreactie van cellulose, (C6H10O5)n, in een vergelijking weer.

5	Leg uit dat de vergistingsreactie een combinatie is van een ontledingsreactie en een verbrandingsreactie.

6	Leg uit dat hierdoor de vergistingsreactie self-supporting is voor zijn eigen energiehuishouding.

7	Leg uit hoe je het mengsel van methaan en koolstofdioxide kunt scheiden.

Er kan ook direct gebruik gemaakt worden van de verbrandingswarmte van het mengsel van 50 volume% methaan en 50 volume% koolstofdioxide.

8	Bereken de verbrandingswarmte van dit mengsel.

Verdikking van de vaste mestfractie maakt de vergisting lastig.

9	Leg uit wat het voor vergisters lastiger maakt om de vaste mestfractie te verwerken.

10	Welk alternatief wordt genoemd om toch ook de vaste mestfractie te vergisten?

Ammoniak reduceren op vleeskalverbedrijf blijft lastig

1	Er treedt dan overbemesting op, waardoor de grond weer rijker wordt, en er treedt verzuring op, waardoor flora en fauna veranderen.

2	Ammoniakmoleculen hebben NH-groepen die waterstofbruggen kunnen vormen met watermoleculen in de dunne fractie.

3	NH3 + 2 O2  HNO3 + H2O  H3O+ + NO3

# 4	(C6H10O5)n + n H2O  3n CO2 + 3n CH4

# 5	Ontledingsreactie: 	(C6H10O5)n + 7n H2O  6n CH4 + 6n O2

# Verbrandingsreactie: 	(C6H10O5)n + 6n O2  6n CO2 + 5n H2O

# Totaalreactie: 	2 (C6H10O5)n + 72n H2O + 6n O2  6n CO2 + 6n CH4 + 5n H2O + 6n O2.

# Netto: (C6H10O5)n + n H2O  3n CO2 + 3n CH4

# 6	De verbrandingsreactie levert de energie om de ontledingsreactie te laten verlopen.

# 7	Je kunt het mengsel leiden door kalkwater, waarbij koolstofdioxide met kalkwater reageert en achterblijft in de vloeistof.

# 8	De helft van het gasmengsel is methaan, de andere helft is koolstofdioxide. Alleen de verbranding van methaan levert energie. De verbrandingswarmte van methaan is 8,90·105 J mol1. De helft hiervan is 4,45·105 J mol1. Bron: Binas tabel 56.

# De stookwaarde van methaan is 35,8·106 J m3. De helft hiervan is 17,9·106 J m3. Bron: Binas tabel 28B.

# Verband tussen beide waarden: Vm = 22,4·103 m3 mol1
Dus 17,9·106 J m3 = 17,9·106 J m3 × 22,4·103 m3 mol1 = 4,01·105 J mol1. 
Uitleg verschil: bij de stookwaarde wordt gerekend met de energie die werkelijk beschikbaar is, dus waarbij het optredende warmteverlies niet wordt meegenomen. Het rendement is dan

# 9	De vaste mestfractie die door afscheiding van de vloeibare mestfractie nog vaster wordt, is moeilijk te verpompen vanuit de mestkelder in de tankvrachtwagen en weer vanuit de tankvrachtwagen in de vergistertanks.

# 10	Een kleinschalige vergister op het terrein van het boerenbedrijf plaatsen, waardoor verplaatsen niet meer nodig is.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan een uitleg geven op microniveau. |
| # 3 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan twee reacties tot één reactie samenvoegen. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen hoe een mengsel van koolstofdioxide en methaan van elkaar gescheiden kan worden. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met de verbrandingswarmte en de stookwaarde. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)