## kat van vergasafval

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | syngas |
| Trefwoorden | waterstof, CO, CO2, syngas, katalysator, broeikaseffect, alkenen, evenwicht, verschuiving evenwicht, exotherm, endotherm |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Syngas |

# bron: C2W, 30 mei 2022

# Kat van vergasafval # Het grove, vaste residu (CSR) dat bij biomassavergassing overblijft kun je inzetten als katalysator om alkenen mee te maken, laat een Nederlands team zien in ChemSusChem. # Het grove, vaste residu (CSR) blijft over bij de vergassing van bio- en gemeentelijke afvalstromen. Het CSR bestaat voornamelijk uit SiO2, CaO en Al2O3 (die als dragers fungeren), wat natrium- en kaliumoxides en als actief ingrediënt Fe2O3. # Ten Have en collega’s van de Universiteit Utrecht testten het CSR als katalysator bij verschillende temperaturen en druk, waarbij de combinatie 450 °C en 20 bar druk het beste werkte. Zij zetten het biogasmengsel dat ontstaat bij het Enerkem-proces om tot syngas met een verhouding van CO / CO2 / H2 / N2 = 4,5 : 2,5 : 3 : 1. Bij het verhitten ontstonden in het CSR ijzercarbiden in de vorm Fe5C2, die verantwoordelijk waren voor de CO / CO2-conversie en de productie van de lichte alkenen. Het Canadese bedrijf Enerkem produceert via een soortgelijk proces uit biomassa biobrandstoffen en hernieuwbare chemicaliën. # Met behulp van de katalysator werd syngas, een H2-arm mengsel van CO, CO2, H2 en N2, omgezet in methaan (57%) en C2-C4-olefinen (43%) bij 450 °C en 20 bar. De kleine beetjes natrium- en kaliumoxides leken ook een rol te spelen bij de CO / CO2-omzetting en te zorgen voor hogere alkeenomzetting. Dat je op deze manier je afvalstoffen kunt omvormen tot bruikbare bestanddelen, stemt de onderzoekers hoopvol.

CSR is in de asrest van verbrande biomassa aanwezig. Uit de genoemde stoffen wordt bij verhitting ijzercarbide gevormd.

1	Leg uit dat er naast de genoemde oxiden ook nog huishoudelijk afval aanwezig moet zijn om ijzercarbide te maken.

2	Leg uit dat de genoemde formule Fe5C2 niet de formule van een zout kan zijn.

IJzercarbide is werkzaam als katalysator.

3	Leg uit of het een homogene of heterogene katalysator is.

Tijdens het proces wordt als eerste biomassa omgezet in een mengsel van een viertal stoffen met verhouding CO / CO2 / H2 / N2 = 4,5 : 2,5 : 3,0 : 1,0.

4	Leg uit welke stof nog meer aanwezig moet zijn in het mengsel.

5	Leg uit waar de stikstof vandaan komt.

Er staat in het artikel dat er een ‘H2-arm mengsel’ gevormd is.

6	Leg uit waar die uitspraak op gebaseerd is.

Het bedrijf Enerkem (Canada) Vergassing Biomassa wordt toegevoerd in een reactor met wervelbedvergassing om het versnipperde afval via thermisch kraken af te breken. In dezelfde reactor produceren deze afbraakproducten met stoom onder specifieke omstandigheden syngas. Het resulterende syngas is rijk aan waterstof en koolmonoxide, belangrijke bouwsteenmoleculen die worden gebruikt in moderne chemische processen. Reiniging en conditionering Het ruwe syngas, dat voornamelijk bestaat uit koolmonoxide, kooldioxide, water en waterstof, wordt via een gepatenteerd proces opgewaardeerd tot een chemische kwaliteit, zodat het kan worden omgezet in vloeibare brandstoffen en chemicaliën. Katalytische synthese en productzuivering Het laatste onderdeel van het gepatenteerde proces is de katalytische omzetting van het syngas van chemische kwaliteit in vloeibare methanol. bron: https://enerkem.com/process-technology/carbon-recycling/

Het mengsel in ruwe syngas is een mengsel in evenwicht van CO, CO2, H2 en nog een vierde stof die in de gasfase aanwezig is.

7	Geef het evenwicht in een reactievergelijking weer.

8	Laat door een berekening zien of de reactie naar rechts exotherm of endotherm is.

9	Leg uit wat voor invloed een hoge druk en een hoge temperatuur op het evenwicht hebben.

10	Leg uit of bij een hogere temperatuur en een hogere druk er per tijdseenheid meer syngas ontstaat.

Het ruwe syngas wordt opgewaardeerd tot een mengsel van CO en H2.

11	Leg uit hoe het evenwichtsmengsel omgezet kan worden in een mengsel van CO en H2.

Uit syngas kan methaan gevormd worden, maar ook alkenen met twee of drie C-atomen.

12	Leg uit waarom de vorming van alkenen zo belangrijk is.

13	Geef de structuurformules van de alkenen met twee of drie C-atomen.

Uit syngas kan ook de brandstof methanol gevormd worden.

14	Geef de reactie van de vorming van methanol in een vergelijking weer.

15	Geef de reactie van de verbranding van methanol in een vergelijking weer.

16	Leg uit of de vrijkomende koolstofdioxide het broeikaseffect wel of niet versterkt.

Methanol is bij kamertemperatuur een vloeistof, methaan een gas.

17	Licht dit verschil op microniveau toe.

Kat van vergasafval

1	Het organisch afval is de koolstofbron voor de vorming van Fe5C2.

2	IJzerionen zijn 2+ of 3+ geladen, carbide-ionen 4 als C4 of 2 als C22. Dit levert voor Fe5C2 nooit een lading 0 op.

3	Een heterogene katalysator, want er wordt een gasmengsel over de vaste stof geleid.

4	Er moet ook nog water(damp) aanwezig zijn.

5	Stikstof is in de lucht aanwezig maar ook in polyamides.

6	H2-arm wil zeggen dat er verhoudingsgewijs weinig H2 aanwezig is vergeleken met de hoeveelheid CO.

7	CO + H2O  CO2 + H2

8	E = Evorming CO2 + Eontleding waterdamp = 3,935·105 + 2,42·105 = 1,52·105 J, dus de reactie naar rechts is exotherm.

9	Een hoge druk laat het evenwicht verschuiven naar de kant van de minste gasdeeltjes. Maar er staan links en rechts van de evenwichtspijl evenveel gasdeeltjes. Een hoge temperatuur laat het evenwicht verschuiven naar de endotherme kant, dus naar links.

10	Een hoge druk en een hogere temperatuur laten de reacties sneller verlopen dus zal er eerder evenwicht zijn, dus ook eerder dat de concentraties niet meer veranderen. Er ontstaat niet meer syngas maar wel sneller, ofwel meer syngas per tijdseenheid.

11	Leid het gasmengsel door kalkwater: kalkwater reageert met CO2 en het waterdamp blijft ook achter. Je houdt dan een mengsel van CO en H2 over.

12	Alkenen zijn grondstoffen voor de productie van polymeren als polyetheen, PE, en polypropeen, PP.

13

14	CO + 2 H2  CH3OH

# 15	2 CH3OH + 3 O2  2 CO2 + 4 H2O

# 16	Geen versterking van het broeikaseffect, want de koolstof in de gevormde CO2 was al in de kringloop aanwezig als biomateriaal.

# 17	Methanolmoleculen hebben een OH-groep die met watermoleculen H-bruggen kunnen vormen. Methaanmoleculen hebben geen OH-groepen.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat een zout is. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat een heterogene katalysator is. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een evenwichtsreactie opstellen. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan de reactiewarmte uitrekenen met behulp van vormingswarmten. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen welke invloed temperatuursverhoging en drukverhoging hebben op de ligging van een evenwicht. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen hoe de opbrengst per tijdseenheid verandert bij verhoging van temperatuur en druk. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen hoe je een gasmengsel kunt scheiden. |
| # 12 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen waar alkenen als grondstof gebruikt kunnen worden. |
| # 13 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan structuurformules tekenen van etheen en propeen. |
| # 14 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 15 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 16 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wanneer koolstofdioxide wel en wanneer het niet voor een versterkt broeikaseffect zorgt. |
| # 17 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan op microniveau uitleggen waarom methanol wel en methaan niet in water oplost. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)