## plasticafval onder een elektrische deken

| Leerjaar | 5,6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | Polymeren |
| Trefwoorden | Plasticafval, milieu, depolymerisatie, katalysator, recycling, PP. PET, STH-methode |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C/C1 | Chemische processen | Polymeren |

# Bron: C2W, 21 april 2023

Plasticafval onder een elektrische deken Amerikaanse onderzoekers ontwikkelden een methode om bulkplastics PP en PET te depolymeriseren zónder katalysator. Ze publiceerden hun resultaten in Nature. Afval Plasticafval veroorzaakt wereldwijd problemen. Het meeste plasticafval wordt verbrand of gestort en dat heeft duidelijke nadelen. Bij verbranding komt CO2 vrij en gestort plastic vervuilt het milieu. Idealiter breek je plasticafval af tot monomeren en maak je er nieuwe plastics van. Helaas is depolymerisatie van bulkplastics nogal moeilijk, omdat het reactieproces lastig te controleren is. Katalysators kunnen de selectiviteit verbeteren, maar kunnen lijden aan prestatieverlies. Depolymerisatieproces Een groep Amerikaanse onderzoekers van onder meer University of Maryland, Princeton University en University of Wisconsin-Madison komt nu in Nature met een alternatieve methode om polypropeen (PP) en polyethyleentereftalaat (PET) te depolymeriseren. Daarvoor gebruiken ze een katalysatorvrije geëlektrificeerde spatial temporal heating (STH) methode. Figuur 1 Schematische weergave van het STH-proces (Bron: Dong et al) Reactor De onderzoekers bouwden een gelaagd systeem met twee lagen poreus koolstofvilt en een reservoir met plastic reactant. De bovenste koolstoflaag verhitten ze met elektrische pulsen, de onderste koolstoflaag dient als reactor. Zo creëren ze een temperatuurgradiënt in de reactorlaag. Het plastic reactant kan zo continue smelten, middels capillariteit omhoog trekken door de reactor, verdampen en uiteindelijk afbreken tot losse monomeren. Boven de verwarmende laag voeren ze de gasvormige producten af. Ze slaagden er met deze methode in om PP en PET selectief te depolymeriseren tot hun monomeren met respectievelijk 36 en 43% rendement. Opschaling De onderzoekers testten ook de schaalbaarheid van het proces door de dubbele laag te vergroten en de polypropeeninput te vertienvoudigen van 0,1 naar 1,0 gram. Het rendement bleef gelijk. Volgens de onderzoekers laat dit zien dat het proces potentie heeft voor praktische toepassing. Ze hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het oplossen van het wereldwijde plasticprobleem.

Plasticafval wordt vaak nog verbrand, een definitieve vorm van recycling.

1	Geef de reactie van de volledige verbranding van PP in een vergelijking weer.

2	Verklaar dat verbranding van PP een vorm van recycling is.

3	Leg uit dat verbranding van plasticafval slecht is voor het milieu.

Hergebruik van afvalplastic vindt vooral plaats door depolymerisatie onder invloed van katalysatoren.

4	Leg uit wat de functie van een katalysator is.

5	Leg uit dat depolymerisatie van een mengsel van PP en PET met behulp van een katalysator geen goede scheiding van de monomeren propeen en benzeen-1,4-dicarbonzuur oplevert.

In het STH-proces vindt depolymerisatie gestuurd plaats.

6	Geef de depolymerisatie van PP en PET in structuurformules weer. Let op: PET is opgebouwd uit de monomeren benzeen-1,4-dicarbonzuur en glycol.

7	Leg uit dat de scheiding van de monomeren propeen enerzijds en de monomeren benzeen-1,4-dicarbonzuur en glycol anderzijds goed kan verlopen.

8	Geef het depolymerisatieproces in een blokschema weer.

Er wordt ook gesproken over schaalvergroting.

9	Waarom heeft men onderzocht of schaalvergroting tot dezelfde rendementen leidt.

10	Wat versta je onder rendement?

Plasticafval onder een elektrische deken

1	2 (C3H6)n + 9n O2  6n CO2 + 6 H2O

2	Je gebruikt het materiaal nog een keer om de aanwezige chemische energie vrij te maken.

3	Bij de verbranding ontstaat CO2 dat voor een versterkt broeikaseffect leidt.

4	Een katalysator zorgt ervoor dat meestal een bepaalde reactie versneld plaatsvindt.

5	De werking van de gebruikte katalysator neemt snel in effectiviteit af.

6

depolymerisatie PP

depolymerisatie PET

7	Propeen heeft een veel lager kookpunt dan benzeen-1,4-dicarbonzuur en glycol en zal dus veel eerder als gas uit de reactor afgevoerd kunnen worden.

8

9	Schaalvergroting is nodig om te bekijken of het proces ook op grotere schaal economisch verantwoord is.

10	Rendement is het nuttige deel van de reactie, in aantal procenten uitgedrukt.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 5V | # Ik kan een kloppende reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # B | # 6V | # Ik kan aangeven wat recycling inhoudt. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven dat verbranding leidt tot een versterkt broeikaseffect. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat de functie van een katalysator is. |
| # 5 | # B | # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # T | # 6V | # Ik kan de depolymerisatie van PP en PET in reacties met structuurformules weergeven. |
| # 7 | # B | # 4V | # Ik kan uitleggen dat benzeen-1,4-dicarbonzuur en glycol een veel hoger kookpunt hebben dan propeen. |
| # 8 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan een blokschema weergeven. |
| # 9 | # B | # 6V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 10 | # B | # 6V | # Ik kan aangeven wat het rendement weergeeft. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)