## volvo test trucks op waterstof onder extreme omstandigheden

| Leerjaar NOVA | 5 havo 5,6 vwo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |  |  |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |  |  |
| Specificaties | Waterstof |  |  |
| Trefwoorden | Brandstofcel, waterstof, Volvo, FCEV. BEV, |  |  |
| Vaardigheidsvraag |  | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Waterstof |

# Bron: Waterstof Magazine, 6 mei 2023

Volvo test trucks op waterstof onder extreme omstandigheden Bij Volvo Trucks heeft de ontwikkeling van vrachtwagens op waterstof een belangrijke mijlpaal bereikt. De eerste voertuigen hebben de fabriek verlaten en worden getest op de openbare weg. De komende decennia gaan de vrachtauto’s met een brandstofcel een belangrijk onderdeel vormen van het emissievrije productportfolio van de Zweedse vrachtwagenfabrikant. Elektrische truck Vorig jaar presenteerde Volvo Trucks voor het eerst zijn elektrische trucks met brandstofcellen. Deze emissievrije trucks gebruiken waterstof om hun eigen elektriciteit aan boord te produceren en zijn geschikt zijn voor inzet op langere afstanden. Om het extra uitdagend te maken zijn de tests uitgevoerd boven de poolcirkel in het noorden van Zweden - in een extreem koud klimaat. De door waterstof aangedreven brandstofcel-elektrische trucks (FCEV) zullen vooral geschikt zijn voor langere afstanden en wanneer het gebruik van batterij elektrische trucks (BEV) geen optie is, bijvoorbeeld in landelijke gebieden zonder laadinfrastructuur. Brandstofcel op waterstof De Volvo trucks op waterstof zijn in de tweede helft van dit decennium beschikbaar. Eerst richt Volvo zich met zes modellen in serieproductie op transport op batterijen die geschikt zijn voor zeer uiteenlopende vrachtbewegingen in en tussen steden. Om de ontwikkeling te versnellen, heeft Volvo Group zijn krachten gebundeld met Daimler om brandstofcelsystemen op maat te ontwikkelen en te produceren voor voertuigen voor langeafstand transport en zwaar vervoer. Daimler heeft zijn trucks op waterstof afgelopen weken getest in de bergen in Tirol. Bron: WaterstofMagazine

Volvo test onder extreme omstandigheden.

1	Leg uit waarom Volvo in eerste instantie onder extreme omstandigheden testen uitvoert.

2	Beschrijf hoe in een FCEV-truck de waterstof als bron voor het opwekken van elektrische energie dienst doet.

3	Beschrijf ook hoe in een BEV-truck de waterstof gebruikt wordt.

Er is nog een derde optie, namelijk om een waterstofverbrandingsmotor toe te passen. Hierbij laat men waterstof verbranden om de vrijkomende energie daarna te gebruiken voor de voortstuwing. Het rendement is circa 45%. Het rendement van de waterstof-brandstofcel is 60%. Het rendement van de waterstof-accucel is 80%.

4	Leg uit in weke vorm gebruikt men de vrijkomende energie

Het rendement is bij alle drieverschillend. Daarbij moet je ook rekening houden met het rendement van de deelstappen voorafgaand aan het verbrandingsproces in de truck.

5	Vergelijk de drie processen qua rendement met elkaar van windenergie tot beweging van de auto.

6	Welke energiebronnen worden gebruikt bij de productie van waterstof?

Met de Toyota Mirai, een personenauto met brandstofcel,  is een test uitgevoerd over een afstand van 435 kilometer. De Mirai verbruikte daarbij gemiddeld 4,7 kg waterstof.

7	Bereken het verbruik van de Mirai.

8	Leg uit dat je toch kunt spreken van groene waterstof .

9	Geef de reactie van de vorming van waterstof uit windmolens in een vergelijking weer.

10	Geef ook de reactie die optreedt in de brandstofcel in een vergelijking weer.

Bij de TU Delft richten ze zich op auto’s op waterstof. Daarbij zijn de studenten erg ambitieus. Ze willen de efficiëntste waterstofauto ter wereld bouwen. En dit moet hem worden. De Eco-Runner XIII moet het record voor de grootste afstand afgelegd in een waterstofauto op één tank. In die tank kan nog geen kilo waterstof. Toch moet het autootje minimaal 2.056 kilometer ver komen. Ongeveer honderd rondjes op de Nürburgring dus. Ter vergelijking, een Toyota Mirai komt zo’n 120 kilometer ver op één kilo waterstof.

11	Bereken het verbruik van de EcoRunner XIII in J per mol.

12	Bereken ook hoeveel energie de Toyota Mirai verbruikt in J per mol.

Volvo test trucks op waterstof onder extreme omstandigheden

1	Volvo-trucks worden voornamelijk gebouwd en gebruikt in Zweden waar de temperaturen ‘s winters extreem laag kunnen zijn.

2	Een FCEV -systeem gebruikt waterstof om in een brandstofcel elektrische energie op te wekken.

3	Een BEV-systeem bevat batterijen die met behulp van elektrische energie opgeladen worden en tijdens de rit deze energie gebruikt.

4	De energie wordt gebruikt om elektrische energie op te wekken die de auto laat bewegen.

5	Bij elke energie-omzetting gaat er energie verloren naar de omgeving. Dus hoe meer stappen hoe meer warmte verlies.

Accu: Wind-energie  elektrische energie  chemische energie in accu  elektrische energie  bewegingsenergie

Brandstofcel: Wind-energie  elektrische energie  chemische energie  elektrische energie  bewegingsenergie

Brandstofmotor: Wind-energie  elektrische energie  chemische energie  bewegingsenergie

6	Wind en zonlicht. Elektriciteit en waterstof zijn energiedragers.

7	435 km op 4,7 kg, dus 435 / 4,7 = 9,3 : 1,0.

8	De gebruikte waterstof kan op korte termijn weer bijgemaakt worden.

9	2 H2O  2 H2 + O2

10	2 H2 + O2  2 H2O

11	2056 / 1 = 2056 : 1. 1 kg H2 = 103 g = 103 / 2,016 = 5·102 mol H2. 1,00 mol H2 = 22,4 dm3 H2, dus 500 mol = 500 × 22,4 = 1,1·104 dm3 H2. Stookwarmte = 10,8·106 J m3, dus 1,1·104 dm3 H2 levert 1,1·104 × 10,8·103 = 1,2·108 J. per mol is dat 1,2·108 / 500 = 2,4·105 J mol1. Hiermee wordt 2056 km afgelegd, dus nodig per km 2,4·105 / 2056 = 1,2·102 J.

12	1 kg levert H2 levert 1,2·108 J. Per mol is dat 1,2·108 / 500 = 2,4·105 J mol1. Hiermee wordt 120 km afgelegd, dus nodig per km 2,4·105 / 120 = 2,0·103 J.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # B | # 4H H1 # 4V H1 | # Ik kan het verschil aangeven tussen een energiebron en een energiedrager. |
| # 7 | # B | # 4H H1 # 4V H1 | # Ik kan het verbruik berekenen. |
| # 8 | # T | # 4H H5 # 4V H1 | # Ik kan aangeven wat een duurzaam proces is. |
| # 9 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 10 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 11 | # B | # 4H H6 # 4V H6 | # Ik kan rekenen aan een reactie. |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan eenheden omrekenen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)