## ‘spannende’ NH3-synthese houdt van heet

| Leerjaar NOVA | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | Ammoniaksynthese |
| Trefwoorden | Ammoniak, waterstof, stikstof, elektrokatalyse, reactiesnelheid, permeabele Ni-elektrode, Haber-Boschproces |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C/ C1 | Chemische processen | Ammoniaksynthese |

# Bron: C2W, 9 juni 2023

# ‘Spannende’ NH3-synthese houdt van heet Bron: Ripepi, D. et al. (2023) ChemSusChem e202300460 Voer je de temperatuur op tijdens elektrokatalytische NH3-synthese met H-permeabele Ni-elektrodes, dan is de productie hoger, stabieler en efficiënter, staat in ChemSusChem. Ammoniak (NH3) vormt de basis voor stikstof-gebaseerde kunstmeststoffen, waarvan er jaarlijks 180 miljoen ton wordt gemaakt. Efficiënte synthese is daarom essentieel. Waar dat nu nog voornamelijk via het Haber-Bosch-proces gaat, zoeken onderzoekers inmiddels ook naar alternatieve methoden zonder fossiele brandstoffen. De elektrokatalytische reductie van stikstofgas is zo’n alternatief, maar tot nu toe nog niet efficiënt genoeg omdat de katalysator vervuild raakt met o.a. NOx. Davide Ripepi, Herman Schreuders en Fokko Mulder van de Technische Universiteit Delft maakten een verbeterde methode veel efficiënter. Eerder onderzoek liet namelijk al zien hoe je de katalysatorvervuiling kunt voorkomen met een waterstof-permeabele nikkelelektrode. Het systeem is dan zo gevormd dat je twee afgesloten delen hebt, waar bij het ene deel de wateroxidatiereactie plaatsvindt als bron voor elektronen. Op de grens van het andere deel staat water juist een waterstofatoom af, dat dóór de elektrode heen beweegt naar het deel waar alleen stikstof (en geen zuurstof) aanwezig is en adsorbeert aan de elektrode. De doorgedrongen waterstof kan daar in alle rust met stikstof reageren tot ammoniak. Bij zo goed als standaard temperatuur en druk lukt deze methode, maar de prestatie blijft nog ver onder een bruikbaar niveau. Daarom speelden Mulder en collega’s met de temperatuur. Ze zagen veelbelovende resultaten toen ze de temperatuur opvoerden tot 120 °C. Dat zorgt namelijk voor een hogere NH3-synthesesnelheid en tevens voor een stabiele katalytische cyclus. De auteurs speculeren dat dit komt doordat stikstof dan beter adsorbeert en ammoniak juist beter los laat, waardoor de katalysator constant bedekt blijft met stikstofatomen. De hogere temperatuur zorgt daarnaast ook voor een efficiëntere elektrochemische toevoer van waterstof, wat de Faraday-efficiëntie met een factor 37 verhoogde en de benodigde elektrische energie juist verminderde. Bron: Ripepi, D., Schreuders, H. & Mulder, F.M. (2023) ChemSusChem

In het artikel gaat het om de reactiesnelheid van vorming van ammoniak. De vorming van ammoniak vindt via een evenwichtsreactie weer. Jaarlijks wordt zo’n 180 miljoen ton ammoniak wereldwijd geproduceerd.

1	Geef de reactie van vorming van ammoniak in een evenwichtsreactie weer.

2	Bereken hoeveel ton waterstof er jaarlijks nodig is voor de productie van 180 miljoen ton ammoniak.

Ammoniak wordt grotendeels geproduceerd via het Habers-Boschproces. Hierbij worden stikstof en waterstof onder hoge druk en bij circa 450°C gebracht. Tevens wordt gebruik gemaakt van een katalysator.

3	Leg uit of drukverhoging een effect heeft op de snelheid van de reactie.

4	En leg uit of drukverhoging invloed heeft op de ligging van het evenwicht.

5	Leg uit waarom vaak een katalysator gebruikt wordt bij een evenwichtsreactie.

De vorming van ammoniak is een exotherme reactie.

6	Leg uit wat er gebeurt met de ligging van het evenwicht bij verhoging van de temperatuur.

7	Leg uit dat onder de gegeven reactieomstandigheden er bij verhoging van de temperatuur toch meer ammoniak per seconde gevormd wordt.

Uit ammoniak en salpeterzuur kan de stikstofbevattende kunstmest ammoniumnitraat gevormd worden.

8	Geef de reactie tussen ammoniak en salpeterzuur in een vergelijking weer.

9	Leg uit dat dit een zuurbasereactie is.

10	Bereken het massapercentage stikstof in ammoniumnitraat.

In het nieuwe proces, de elektrokatalyse, vindt de vorming van ammoniak op een andere wijze plaats.

11	Geef de twee halfreacties weer die tijdens de elektrokatalyse plaatsvinden.

12	Geef ook de totaalreactie.

13	Geef ook de reactie tussen waterstofatomen en stikstofatomen weer.

In het artikel staat: ‘Spelen met de temperatuur levert acceptabele resultaten op’.

14	Leg uit wat hiermee bedoeld wordt.

Alternatieve productie van ammoniak zorgt volgens het artikel voor minder gebruik van fossiele grondstoffen.

15	Leg uit dat de alternatieve methode minder gebruik wordt gemaakt van fossiele grondstoffen.

‘Spannende’ NH3 houdt van heet

1	N2 + 3 H2  2 NH3

2	180 miljoen ton NH3 = 180·109 kg = 1,8·1014 g dus 1,8·1014 / 17,031 = 1,1·1011 mol NH3. Gegeven is dat 2 mol NH3 ontstaat uit 3 mol H2, dus 1,1·1013 mol NH3 is gevormd uit 2/3 × 1,1·1013 = 7,0·1012 mol H2. Omrekenen in massa: 7,0·1012 × 2,016 = 1,4·1013 g = 14 miljoen ton H2.

3	Drukverhoging betekent dat de deeltjes dichter op elkaar komen te zitten dus dat de kans op botsingen en dan ook de kans op effectieve botsingen toeneemt.

4	Bij drukverhoging probeert het evenwicht om de drukverhoging zoveel mogelijk weer teniet te doen. Het evenwicht verschuift daardoor naar de kant van de minste deeltjes in de gasfase dus naar rechts. Er ontstaat dus meer ammoniak in dezelfde tijd.

5	Een katalysator zorgt ervoor dat het evenwicht zich sneller instelt dus meer ammoniak per seconde.

6	Bij temperatuursverhoging krijgt de endotherme reactie de voorkeur boven de exotherme reactie dus het evenwicht verschuift naar de endotherme kant dus naar links.

7	De drukverhoging zorgt voor een snellere reactie en een verschuiving naar de rechterkant. Een hogere temperatuur zorgt ook voor een snellere reactie evenals het gebruik van een katalysator. Al met al wordt er per seconde meer ammoniak gevormd.

8	NH3 + HNO3  NH4NO3

9	Er vindt overdracht van H+ plaats: ammoniak is de base want neemt H+ op, en is HNO3 het zuur want staat H+ af.

10	Massapercentage N =

11	H2O + e  OH + H

4 OH + 2 H2O  O2 + 4 e

12	2 H2O  O2 + 4 H

13	3 H + N  NH3.

14	Dat bij een hogere temperatuur er zoveel ammoniak ontstaat dat verder onderzoek aan te raden valt.

15	Bij de elektrokatalyse heb je alleen groene stroom nodig. Bij het Haber-Boschproces heb je aardgas nodig.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan de reactievergelijking van een evenwicht opstellen. |
| # 2 | # T | # 4H H2 # 4V H1 | # Ik kan rekenen aan een reactie. |
| # 3 | # B | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan uitleggen wat drukverhoging bij een evenwicht tot gevolgen heeft. |
| # 4 | # T | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan uitleggen hoe het evenwicht zich instelt na drukverhoging |
| # 5 | # B | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan uitleggen wat het effect is van gebruik van een katalysator. |
| # 6 | # B | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan uitleggen wat het effect is van temperatuursverhoging bij een evenwicht. |
| # 7 | # T | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan uitleggen wat het effect is op de snelheid van een evenwichtsreactie bij toepassing van een aantal factoren. |
| # 8 | # T | # 5H H7 # 5V H7 | # Ik kan de vergelijking van een reactie opstellen. |
| # 9 | # T | # 5H H7 # 5V H7 | # Ik kan uitleggen dat een reactie een zuurbasereactie is. |
| # 10 | # T | # 4H H2 # 4V H1 | # Ik kan het massapercentage van een element in een verbinding berekenen. |
| # 11 | # T | # 5V H9 | # Ik kan halfreacties opstellen |
| # 12 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 13 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 14 | # B | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 15 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)