## immuun voor betonrot: schimmel maakt beton zelfhelend

| Leerjaar NOVA | 5 havo en 5 vwo (5 havo niet 1, 2 en 7) |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | Redox |
| Trefwoorden | Beton, betonrot, kalksteen, bewapening, basisch, zuur, pH, zelfhelend, redox, verduurzaming, koolstofdioxide, betonchemie, schimmel, |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C /C1 | Chemische processen | Redox |

# Bron: C2W, juni 2023

# Immuun voor betonrot: schimmel maakt beton zelfhelend Beton dat zelf barstjes en scheurtjes wegwerkt, vergt minder onderhoud en gaat vooral veel langer mee. Zo kan zelfhelend beton bijdragen aan de verduurzaming van de bouwsector. Maar hoe maak je zulk beton? Een innovatief experiment combineert betonchemie met schimmelbiologie. Figuur 1 betonrot laat beton barsten (bron: Shutterstock) Meer dan 30 miljard ton. Zo veel beton werd er vorig jaar wereldwijd gebruikt. Bij de productie komen enorme hoeveelheden CO2 vrij. Verduurzaming kan op verschillende manieren. Een aanpak is beton beter bestand maken tegen de tand des tijds, zodat je het minder snel hoeft te repareren of te vervangen. Dat kan bijvoorbeeld met zelfhelend beton. Dat herstelt zichzelf door scheuren en barsten weer op te vullen. Daardoor kunnen water, CO2, maar ook chloriden uit strooizout of zeewater minder makkelijk insijpelen en bijvoorbeeld de wapening aantasten. Betonrot ‘We weten al ruim honderd jaar dat er een probleem is met beton’, vertelt Hubert Rahier, hoogleraar chemie en materiaalkunde aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). ‘Bij de eerste betonnen constructies die werden gebouwd dook al snel betonrot op, een gevolg van corrosie aan de wapening, die daardoor gaat uitzetten. Daardoor ontstaan barsten, en die stellen het beton nog meer bloot aan schadelijke omgevingselementen.’ Hierdoor slaat het basische milieu binnenin het beton om naar een zuurdere omgeving. Vooral rond de ijzeren wapening is dit funest, waar de pH-waarde idealiter boven de 9 ligt om roest zo veel mogelijk te vermijden. Mahier: ‘Eigenlijk is ook gewoon beton al zelfhelend. Heel kleine scheurtjes worden vanzelf gedicht, juist mede onder invloed van insijpelend vocht. Het water triggert immers de vorming van calciumcarbonaat doordat er in uitgehard beton altijd wel cementkorrels overblijven die nog niet gereageerd hebben. Schimmelbeton Een nog vrij nieuwe manier om beton zelfhelend te maken, is door er levende micro-organismen aan toe te voegen. Dat onderzoekt Aurélie Van Wylick, doctoraatsstudent aan de VUB, onder meer in de groep van Rahier. Zij ontwikkelt ‘schimmelbeton’ door sporen van schimmels – hun ‘zaadjes’, die in slaaptoestand kunnen gaan en zo langdurig extreme omstandigheden kunnen overleven – in een betonmix te verwerken. Als er in het gestorte en uitgeharde beton ooit scheuren ontstaan, zouden intrekkende lucht, vocht en andere stoffen de sporen doen ontkiemen. De schimmels zouden uitgroeien en zich een weg banen langsheen de scheuren. Op de schimmeldraden zou dan kalksteen neerslaan, weer onder invloed van lucht en vocht. Door de aanwezigheid van de schimmeldraden en de kalk die ze uitscheiden, krijgt het dichtingsproces een flink duwtje in de rug. Na de dichting zit het werk van de schimmel erop, maar vooraleer hij verdwijnt laat hij nog nieuwe sporen achter die op hun beurt in slaapfase gaan. Tot er weer een nieuwe barst ontstaat, waarna het helingsproces van voren af aan begint. Figuur 1 De buisvormige structuren zijn CaCO3 kristallen die zich vormen rond de hyphae van de schimmel. (Bron: VUB) Capsules De Brusselse doctoraatsstudente heeft al enkele potentiële ‘betonschimmels’ op het oog. Nu komt het erop aan de schimmels zo in de betonmix te verwerken dat ze daarin goed kunnen overleven en zich voortplanten. ‘We denken aan biologisch afbreekbare capsules, die tijdens het mixen intact blijven en die pas later onder invloed van lucht en vocht afbreken. Dan komen er schimmelsporen en voedingsstoffen vrij.’

Betonrot ontstaat door corrosie van de ijzerenlaag in het gewapende beton. Het ijzer wordt bij betonrot in deelstappen omgezet in Fe2O3. Aanwezigheid van lucht en water zijn daarbij essentieel.

1	Geef de halfreacties van het betonrotproces. Gebruik Binas tabel 48.

2	Geef ook de totaalreactie.

Uit de aanwezige deeltjes na afloop van de twee deelstappen kan de vorming van Fe2O3 afgeleid worden.

3	Geef de reactie van de vorming van Fe2O3 in een vergelijking weer.

Aan de kleur van aangetast ijzer kan afgeleid worden dat niet FeO maar Fe2O3 gevormd wordt.

4	Licht dit toe. Gebruik Binas.

Het gevolg van het corrosieproces is het uitzetten van het ijzer van de bewapeningslaag.

5	Leg uit dat ten gevolgde van de vorming van Fe2O3 er uitzetting plaatsvindt.

Ook de aanwezigheid van CaCl2 zorgt voor het sneller corroderen van ijzer.

6	Leg uit welke functie het calciumchloride hierbij heeft.

Bij het betonrotproces waarbij gebruik gemaakt wordt van het beschermingsproces treedt vorming op van kalksteen, CaCO3, op.

7	Geef de reactie die optreedt als ‘calcium’, water en lucht met elkaar reageren tot kalksteen. Lucht bevat een kleine hoeveelheid koolstofdioxide.

De pH speelt ook een rol. Bij de verandering van een basische omgeving naar een zuurdere omgeving ontstaat veel sneller roest. Roest kun je weergeven als Fe2O3·nH2O.

8	Laat zien dat de formule voor roest ook geschreven kan worden als Fe(OH)3.

9	Leg uit dat de pH bij vorming van roest zeker nog hoger dan pH 7 zal zijn.

Aanwezige schimmels in de beton zouden er voor moeten zorgen dat gevormde scheuren weer gedicht worden.

10	Leg uit dat schimmels in de beton pas werkzaam worden als er water en lucht aanwezig zijn.

Immuun voor betonrot: schimmels maken beton zelfhelend

1	Fe  Fe2+ + 2 e 				Fe2+  Fe3+ + e

2 H2O + O2 + 4 e  4 OH			2 H2O + O2 + 4 e  4 OH

2	2 Fe + 2 H2O + O2  2 Fe2+ + 4 OH	4 Fe2+ + O2 + 2 H2O  4 Fe3+ + 4 OH

2 Fe2+ + 4 OH  2 Fe(OH)2			4 Fe(OH)2 + O2 + 2 H2O  4 Fe(OH)3

3	2 Fe(OH)3  Fe2O3 + 3 H2O

4	FeO is groen van keur, Fe2O3 bruin. IJzerroest is bruin van kleur.

5	De dichtheid van ijzer is lager dan de dichtheid van ijzer(III)oxide. Je hebt hetzelfde aantal deeltjes ijzer dus he gevormde ijzer(III)oxide neemt een groter volume in. Er vormen zich dan scheuren in het beton.

6	Het calciumchloride zal als katalysator werkzaam zijn want komt niet in de reactievergelijking voor.

7	Ca2+ + CO2 + H2O  CaCO3 + 2 H+

8	2 Fe(OH)3  Fe2O3 + 3 H2O

9	In roest komt ook nog OH voor dus moet nog een basische omgeving aanwezig zijn.

10	Leven van elk soort organisme heeft water en zuurstof nodig.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 5V H9 | # Ik kan halfreacties uit Binas tabel 48 toepassen. |
| # 2 | # T | # 5V H9 | # Ik kan een totaalreactie afleiden uit halfreacties. |
| # 3 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan aan de hand van de kleurentabel in Binas een uitspraak doen. |
| # 5 | # B | # 4H H3 # 4V H2 | # Ik kan een uitspraak doen over de dichtheid van stoffen, |
| # 6 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen hoe Rita regeert op de keuzes. |
| # 7 | # T | # 4V H8 | # Ik kan uitleggen dat een bepaalde magnesiumcarbonaat onder speciale omstandigheden als een beschermlaag neerslaat. |
| # 8 | # T | # 5H H9 # 5V H10 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 9 | # T | # 5H H9 # 5V H10 | # Ik kan uitleggen dat een levend stofdeeltje water en licht (zuurstof) nodig heeft. |
| # 10 | # T | # 4H H10 # 4V H10 | # Ik kan uitleggen dat een bacterie water en lucht nodig heeft. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)