## watersportverbond en h2 marine solutions ontwikkelen rhib

| Leerjaar NOVA | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | Brandstoffen |
| Trefwoorden | Duurzame brandstof, waterstof, elektrische energie, rendement, |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Brandstoffen |

# Bron: C2W, 10 februari 2023

Watersportverbond en H2 Marine Solutions ontwikkelen RHIB op waterstof De haven van Den Helder krijgt als eerste in Nederland een waterstoftankstation voor de scheepvaart. Waterstof die in de directe omgeving geproduceerd gaat worden kan daar getankt worden door schepen. De eerste boten op waterstof varen inmiddels op proef in Den Helder, waaronder een RHIB met een elektrische buitenboordmotor van fabrikant Torqeedo. De batterij wordt bijgeladen door een brandstofcelsysteem op waterstof, zodat de actieradius sterk wordt vergroot en de elektrische boot vele uren moeiteloos aaneengesloten kan varen. RHIB Met rijkssubsidie is in Den Helder de eerste RHIB (rigid hull inflatable boat) op waterstof ontwikkelt. De boot met de naam H2C Boat is ontwikkeld als coachboot voor de zeilsport. Op het eerste gezicht lijkt het een gewone RHIB, een kleine, open boot alleen dan met wat minder plek voor de bemanning. De ruimte aan boord wordt namelijk voor een groot deel ingenomen door een waterstoftank en de brandstofcel. In de tank kan maximaal 4 kilo waterstof onder 700 bar. Tijdens de proefperiode is deze druk nog niet beschikbaar, de kleine tankinstallatie op de kade kan maximaal 300 bar leveren, goed voor twee kilo. Duurzaam De maximale snelheid ligt rond de dertig kilometer per uur. Dat betekent dat er met een volle tank ongeveer twee uur op volle snelheid kan worden gevaren. Met een lagere snelheid rond de zes uur. De komende zomer wordt de H2C Boat tijdens het WK zeilen bij Scheveningen ingezet als coachboot. Tijdens Sail zal de boot in Den Helder aanwezig zijn. De boot maakt dan onderdeel uit van de Offshore Experience in het nieuwe Blue Port Centre (de voormalige visafslag) die open is voor publiek. De bezoekers van Sail kunnen daar kennis maken met de wereld van Offshore Wind, waarbij de H2C boot een belangrijke rol kan gaan spelen.

Waterstof kan als brandstof gebruikt worden. Waterstof is een energiedrager. Waterstof kan geproduceerd worden met behulp van duurzaam opgewekte elektrische energie.

1	Wat versta je onder duurzaam opgewekte elektrische energie?

2	Geef de reactie van vorming van waterstof met behulp van elektrische energie in een vergelijking weer.

Waterstof wordt in de H2C Boat met behulp van een brandstofcel weer omgezet in elektrische energie. Deze elektrische energie levert de energie voor de buitenboordmotor.

3	Geef de reactie die in de brandstofcel verloopt in een vergelijking weer.

4	Leg uit dat het rendement van elke stap lager is dan 100%.

5	Teken een blokschema van het totale proces.

In een brandstofcel wordt waterstof omgezet in elektrische energie. De (half)reacties kunnen in zuur of basisch niveau plaatsvinden.

6	Geef de halfreacties als het elektrolyt een zuur. Gebruik Binas tabel 48.

7	Geef ook de halfreacties als het elektrolyt een base is.

8	Leg uit waarom het elektrolyt geladen deeltjes moet bevatten.

De H2C Boat kan maximaal 4 kg waterstof opslaan in de accu’s die aan boord zijn.

9	Bereken hoeveel kJ energie er maximaal geleverd kan worden.

De vorming van waterstof op duurzame wijze heeft een rendement van 80%. De ontleding van water heeft een rendement van 70%, de verbranding van waterstof een rendement van 55%.

10	Bereken het totaalrendement van het proces.

Waterstofverbond en H2 Marine Solutions ontwikkelen RHIB op waterstof

1	Dat het opgewekt is met behulp van hernieuwbare bronnen.

2	2 H2O  2 H2 + O2

3	2 H2 + O2  2 H2O

4

5	Bij elke energieomzetting wordt er ook warmte gevormd.

6	Elektrolyt natronloog: O2 + 2 H2O + 4 e  4 OH en H2 + 2 OH  2 H2O + 2 e

O2 + 2 H2O + 4 e  4 OH 			1x

< H2 + 2 OH  2 H2O + 2 e >		x2

Totaal 4 OH  4 OH en valt dus tegen elkaar weg.

Totaalvergelijking: O2 + 2 H2  2 H2O.

7	Elektrolyt zoutzuur: O2 + 4 H+ + 4 e  2 H2O en H2  2 H+ + 2 e

O2 + 4 H+ + 4 e  2 H2O 		1x

< H2  2 H+ + 2 e >			x2

Totaal 4 H+  4 H+ en valt dus tegen elkaar weg.

Totaalvergelijking: O2 + 2 H2  2 H2O.

8	Er moet een gesloten kringloop zijn dus moet ook het elektrolyt stroom kunnen aangeven. Er moeten geladen deeltjes aanwezig zijn.

9	4 kg waterstof = 4·103 g = 4·103 g H2 = 4·103 / 2,016 = 2·103 mol H2.

Binas tabel 3B5:stookwaarde = 10,8·106 J m3= 3,0 kWh m3.

Vm = 24,4 dm3 mol1 dus 2·103 mol H2 = 2·103 × 24,4 = 4,8·104 dm3 = 48 m3

10	0,80 × 0,75 × 55 = 33%.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen wat met duurzaamheid bedoeld wordt. |
| # 2 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 3 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een blokschema opstellen |
| # 5 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan aangeven dat bij elke energie-omzetting warmte vrijkomt. |
| # 6 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan halfreacties opstellen en van daaruit een totaalreactie. |
| # 7 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan halfreacties opstellen en van daaruit een totaalreactie. |
| # 8 | # B | # 5H H9 # 5V H10 | # Ik kan uitleggen aan welke voorwaarde een elektrolyt moet voldoen. |
| # 9 | # T | # 5H H9 # 5V H10 | # Ik kan rekenen met massa en volume. |
| # 10 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een totaalpercentage uitrekenen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)