## avantium’s commerciële fdca-fabriek

| Leerjaar NOVA | 6vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Polycondensatie |
| Trefwoorden | FDCA, HMF, MEG, PEF, PET, Avantium, duurzaam |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# C2W, 16  januari 2020

Avantium’s commerciële FDCA-fabriek Over Avantium Avantium is een toonaangevend technologieontwikkelingsbedrijf en een voorloper in de duurzame chemie. Avantium ontwikkelt nieuwe technologieën op basis van hernieuwbare koolstofbronnen als alternatief voor chemicaliën en kunststoffen op basis van fossiele grondstoffen. Het bedrijf heeft momenteel drie technologieën in de demonstratiefase. De meest geavanceerde technologie is de YXY® planten-naar-plastic-technologie die plantaardige suiker, fructose, katalytisch omzet in een breed scala aan chemicaliën en kunststoffen, zoals PEF (polyethyleenfuranoaat). Avantium heeft de YXY-technologie met succes gedemonstreerd in haar proeffabriek in Geleen, Nederland. De tweede technologie is de Dawn Technology™ die niet-voor-voedsel-bestemde biomassa omzet in industriële suikers, zoals glucose, en lignine om de chemische en materiaalindustrie te laten overschakelen naar niet-fossiele grondstoffen. In 2018 opende Avantium de DAWN-proefbioraffinaderij in Delfzijl, Nederland. De derde technologie heet Ray Technology™ en zet industriële suikers katalytisch om in plantaardige MEG (mono-ethyleenglycol). Avantium is bezig met het opschalen van de Ray Technology™ en de demonstratiefabriek in Delfzijl is op 7 november 2019 geopend. PEF Avantium's PEF is een 100% plantaardig, 100% recyclebaar plastic met superieure prestatie-eigenschappen in vergelijking met de tegenwoordig veel gebruikte op aardolie gebaseerde verpakkingsmaterialen. PEF is ontworpen voor recycling en hergebruik en past daarom perfect in een circulaire economie. Recycling van PEF lijkt sterk op PET-recycling en proeven hebben aangetoond dat de bestaande recyclingsystemen compatibel zijn met PEF, dus er hoeven geen systemen te worden ontwikkeld. Bovendien kan PEF gemakkelijk worden onderscheiden en gesorteerd van PET en andere kunststoffen met behulp van optische sorteersystemen die tegenwoordig worden gebruikt.

# Avantium is een voorloper in de duurzame chemie.

# 1	Wat versta je onder productie op duurzame wijze?

# De YXY-technologie van Avantium zet fructose om in FDCA, furaandicarbonzuur. Allereerst vindt dehydratatie van fructose tot HMF, hydroxymethylfurfural.

# 2	Geef de reactie in structuurformules van de omzetting van fructose in HMF.

# 3	Leg uit welk type reactie nodig is om HMF om te zetten in FDCA.

# 4	Geef de reactievergelijking voor de omzetting van HMF in FDCA. Gebruik de structuurformules van HMF en FDCA.

# De commerciële fabriek gaat op jaarbasis 5000 ton FDCA produceren.

# 5	Bereken hoeveel ton fructose daarvoor nodig is als je uitgaat van een rendement van 80%.

# 6	Bereken de atoomeconomie en de E-factor van de vorming van FDCA uit fructose met een rendement van 80%.

# De Ray-technologie zet industriële suikers om in MEG, monoethyleenglycol, Industriële suikers worden gevormd via het DAWN-proces. Monoethyleenglycol wordt ook wel ethyleenglycol genoemd.

# 7	Geef de systematische naam, molecuulformule en structuurformule van MEG. Gebruik Binas tabel 66A.

# 8	Leg uit welke generatie bio-materialen gebruikt wordt bij de productie van suikers volgens de DAWN-technologie.

# 9	Geef de reactievergelijking van de omzetting van bijvoorbeeld glucose in MEG in molecuulformules weer. Deze reactie is een hydrogenering, additie van waterstof.

# Uit FDCA en MEG kan de polymeer PEF, polyethyleenfuranoaat, gevormd worden.

# 10	Leg aan de hand van de structuurformules van FDCA en MEG uit welk type polymerisatie er zal optreden.

# 11	Teken een stuk uit het midden van de polymeer PEF. Teken van elk monomeer twee eenheden.

# PEF is vergeleken met PET, polyethyleentereftalaat, een duurzame kunststof. PET wordt gevormd uit tereftaalzuur en MEG. Tereftaalzuur heeft als structuur:

# Tereftaalzuur

# 12	Geef de systematische naam van tereftaalzuur.

# 13	Teken ook een stuk uit het midden van de polymeer PET. Teken van elk monomeer twee eenheden.

# 14	Leg uit waarom PET geen duurzame kunststof is.

# Avantium’s commerciële FDCA-fabriek

# 1	Duurzaam betekent dat je gebruik maakt van hernieuwbare grondstoffen en duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie.

# 2

# 3	Je hebt een oxidator nodig want de CH2-OH en de CH=O moeten omgezet worden in COOH.

# 4

# 5	5000 ton FDCA = 5 miljoen kg FDCA = 5 miljard g FDCA = 5·109 g = 5·109 / 156,09 = 3,2·107 mol FDCA. Dit is gevormd uit 3,2·107 mol fructose. 3,2·107 mol = 3,2·107 × 180,16 = 5,8·109 g. Het rendement was 80% dus er is nodig 100/80 × 5,8·109 = 7,2·109 g = 7900 ton fructose.

# 6	atoomeconomie =

# E-factor =

# 7	Ethaan-1,2-diol, formule C2H6O2, .

# 8	Er wordt gebruik gemaakt van tweede generatie bio-grondstoffen want niet-voor-voedsel-bestemde-biomassa.

# 9	C6H12O6 + 3 H2  3 C2H6O2.

# 10	Er reageren zuurgroepen met hydroxygroepen, dus er ontstaat een polyester, een polycondensatiereactie.

# 11

# 12	Benzeen-1,4-dicarbonzuur.

# 13

# 14	In PET is tereftaalzuur verwerkt en dat is geen duurzame stof.