## CO2 als basis voor brandstoffen en kunststoffen

| Leerjaar NOVA | 5havo, 6vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Organische reacties |
| Trefwoorden | Koolstofdioxide, e-Refinery, duurzaam, brandstof, polyetheen, Fischer-Tropschproces, |
| Vaardigheidsvraag | Informatiebegripsvraag |

# Shell Nieuws, 14 januari 2020

# CO₂ als basis voor brandstoffen en kunststoffen De Technische Universiteit Delft timmert flink aan de weg met de e-Refinery, het best te vergelijken met een groot elektrisch apparaat waar brandstof uitkomt. Onderzoekers aan de universiteit werken namelijk aan een technologie om CO₂ en water met duurzame elektriciteit om te zetten in brandstoffen en basisgrondstoffen voor de chemie. Met elektriciteit is CO2 op te breken. Door met een anode en kathode een elektrische spanning over water te zetten en daar CO2 bij te voegen, ontstaan waterstof, zuurstof en koolmonoxide. Of, bij andere condities of bij andere katalysatoren, direct kleine koolwaterstoffen. Waterstof en koolmonoxide zijn vervolgens met katalysatoren en het bestaande Fischer-Tropsch-proces om te zetten in langere koolwaterstoffen. In het laboratorium lukt de directe omzetting naar koolwaterstoffen al. De uitdaging is echter om dit nog veel efficiënter op industriële schaal uit te voeren en wel zo dat bijvoorbeeld zo veel mogelijk van de opbrengst bestaat uit etheen. Deze koolwaterstof, waar de onderzoekers vooral naar kijken, is een uitgangsstof voor diverse chemicaliën en kunststoffen, waaronder polyetheen. De TU Delft beschikt volgens Paulien Herder, hoogleraar energiesystemen aan de TU Delft, voor deze ontwikkeling over een goede uitgangspositie: “We hebben de expertise in huis voor het hele traject van de ontwikkeling, van onderzoek aan elektrodes en katalysatoren op nanoschaal tot en met het ontwerp van reactoren en scheidingsprocessen en het opschalen van een proces naar industriële schaal. Dat is belangrijk, omdat je op industriële schaal met andere procesomstandigheden te maken hebt dan op laboratoriumschaal, waardoor andere producten ontstaan. Daarmee moet je bij je laboratoriumonderzoek al rekening houden, zodat je ook daadwerkelijk tot opschaling en implementatie kan komen. Het unieke hier in Delft is dat nano-wetenschappers, chemisch technologen, elektrotechnici en systeemwetenschappers onder één dak zitten en dus snel met elkaar kunnen schakelen. De e-Refinery is een instituut, waar onderzoekers vanuit verschillende vakgroepen samen aan de technologie voor duurzame productie van koolwaterstoffen werken.

# Aan de TU Delft vindt onderzoek plaats naar de productie op duurzame wijze van kleine koolwaterstoffen.

# 1	Wat versta je onder ‘productie op duurzame wijze’?

# Een elektrische spanning over water waarbij ook koolstofdioxide wordt toegevoegd levert interessante producten op. Koolstofdioxide wordt gewonnen uit de atmosfeer.

# 2	Welke reactieproducten worden er genoemd?

# 3	Hoe kun je sturing geven aan het proces om slechts bepaalde stoffen te laten ontstaan?

# 4	Leg uit wat voor type reactie er daarbij optreedt.

# 5	Geef de vergelijkingen van de reacties waarbij waterstof, zuurstof en koolstofmono-oxide ontstaan.

# De gevormde waterstof en koolstofmono-oxide kunnen via het Fischer-Tropschproces omgezet worden in lange koolwaterstofketens.

# 6	Geef de reactie van de vorming van octadecaan, C18H38, uit waterstof en koolstofmono-oxide in een vergelijking weer.

# Een andere toepassing is de vorming van kleine koolwaterstoffen zoals etheen.

# 7	Welke toepassing kent de grondstof etheen?

# 8	Geef de reactievergelijking van de vorming van etheen.

# 9	Geef de polymerisatie van etheen in een vergelijking met structuurformules weer.

# Het gevormde octadecaan en polyetheen zijn duurzame grondstoffen mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.

# 10	Leg uit hoe met e-Refinery er duurzame brandstoffen en duurzame polyetheen geproduceerd kunnen worden.

# CO2 als basis voor brandstoffen en kunststoffen

# 1	Duurzaam betekent dat je gebruik maakt van hernieuwbare grondstoffen en duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie.

# 2	Waterstof, koolstofmono-oxide en zuurstof. Maar ook kleine koolwaterstoffen.

# 3	Je moet dan de reactie-omstandigheden aanpassen: andere condities en/of andere katalysatoren.

# 4	Je ontleedt stoffen met behulp van elektrische stroom, dus elektrolyse.

# 5	Ontleding van water: 2 H2O  2 H2 + O2.

# Ontleding va koolstofdioxide: 2 CO2  2 CO + O2.

# 6	18 CO + 28 H2  C18H38 + 18 H2O

# 7	Uit etheen is het polymeer polyetheen te maken.

# 8	2 CO + 4 H2  CH2=CH2 + 2 H2O.

# 9

# 10	Je maakt gebruik van duurzame grondstoffen en duurzaam opgewekte energie. Duurzaam betekent dat er hernieuwbare grondstoffen gebruikt worden dus die door de natuur op korte termijn weer gevormd worden en duurzaam opgewekte energie geeft aan dat je hernieuwbare energie gebruikt, zoals zonne- en windenergie.