## schillenboer van de 21e eeuw

| Leerjaar NOVA | 6vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Industriële processen |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Innovatief proces |
| Trefwoorden | Sinaasapelschillen, D-limoneen, etherische olie, stoomdestillatie, extractie, spiegelbeeldisomeren, cis/trans |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# Technisch Weekblad, 23  januari 2020

Schillenboer van de 21e eeuw PeelPioneers verwerkt sinaasappelschillen tot etherische oliën en vezelrijpe pulp. Een tweede verwerkingsfabriek zit al in de pen. Die gaat de pulp verder ontleden in waardevolle componenten voor de levensmiddelenindustrie, zoals cellulose, pectine en flavonoïden. Het inzicht dat sinaasappelschillen een interessant uitgangsstof zijn voor nieuwe producten, kreeg de jonge ondernemer Sytze van Stempvoort in 2015 tijdens zijn afstudeerproject aan de University of York. Hier werkte hij mee aan het OPEC-project, dat staat voor Orange Peel Extraction Company. ‘Het project was een knipoog naar de organisatie van olieproducerende landen’, vertelt Van Stempvoort. ‘Onze OPEC wil het afval van het meest geproduceerde fruit in de wereld duurzaam benutten. De helft van elke vrucht is schil. We vroegen ons af: wat kun je met de enorme hoeveelheid biomassa? Eerste verwerkingslijn Eenmaal terug in Nederland was het zaadje geplant. ‘Overal waar ik kwam, zag ik sinaasappelschillen. Bij de supermarkt om de hoek, bij horecagelegenheden, bij cateraars en bedrijfskantines.’ Anderhalf jaar en flink wat lab- en pilottests later, waren de proof of concept en de technologie ontwikkeld. Met een solide businessplan en contracten met afnemers en leveranciers op zak, wist het team Van Stempvoort vervolgens de BOM Brabant Ventures, Stichting DOEN en ABN-AMRO ervan te overtuigen om gezamenlijk ruim € 1 miljoen te investeren in de bouw van de eerste verwerkingslijn van sinaasappelschillen. Vrachtwagens vol Sinds november 2018 rijden vrachtwagens vol schillen af en aan naar de gloednieuwe fabriek op het terrein van afvalinzamelaar Renewi in Son en Breugel, een partner van PeelPioneers, die de aanvoer verzorgt. ‘Inmiddels draaien we elke werkdag 30.000 kg verse sinaasappelschillen door onze verwerkingslijn heen.’, vertelt Van Stempvoort trots. Het bedrijf was en vermaalt de schillen, en onttrekt daarna de etherische olie via verhitting aan de pulp: een thermo-mechanisch extractproces. Vervolgens werkt het de olie op tot een 99,5 % zuiver sinasaroma (D-limoneen). De afnemer is met name de voedingsindustrie voor producten als frisdrank, krentenbollen en sinaasappeltoetjes. Uit 40.000 kg schillen, de maximale capaciteit van de huidige verwerkingslijn, haalt PeelPioneers op een dag zo’n 200 kg etherische olie. De rest is vezelrijke pulp die het bedrijf verkoopt als bijvoeding voor vee.

# Sinaasappelschillen bevatten diverse waardevolle componenten.

# 1	Welke componenten worden genoemd?

# 2	Welke component wordt in de verwerkingslijn van PeelPioneers gescheiden van de rest van de sinaasappelschillen?

# 3	Welke componenten wil men in de toekomst ook nog winnen uit de overgebleven pulp?

# De scheidingsmethode die wordt toegepast is stoomdestillatie.

# Stoomdestillatie # De illustratie geeft de opstelling van een stoomdestillatie waarbij terpenen zoals limoneen (smaak-, kleur- en reukstoffen) uit sinaasappelschillen worden gedestilleerd. Hierbij wordt in de eerste kolf (A) stoom opgewekt die geleid wordt in een tweede kolf (B). Deze kolf bevat de sinaasappelschillen ondergedompeld in water. De waterdamp extraheert uit deze schillen de terpenen die tezamen met de waterdamp condenseren in de koeler (C) en opgevangen worden (D). # Bron: old.iupac.org

# In het artikel wordt deze methode een thermo-mechanisch-extractproces genoemd.

# 4	Licht de naam thermo-mechanisch-extractproces toe.

# 5	Leg uit waarom stoomdestillatie de voorkeur heeft boven rechtstreekse verhitting van de sinaasappelschillen.

# 6	Leg uit dat in vat D de olie vrij gemakkelijk gescheiden kan worden van het water.

# Limoneen is een terpeen. Van limoneen bestaan twee vormen, nl D-limoneen met een sinaasappelgeur en L-limoneen met een citrusgeur.

# Figuur D-(+)—limoneen	Figuur L-()-limoneen

# 7	Leg uit dat je te maken hebt met spiegelbeeldisomerie.

# 8	Leg uit wat er met (+) en () in de namen aangegeven wordt.

# De IUPAC-naam van D-limoneen is D-(+)-1-methyl-4-prop-1-een-2-yl-cyclohexeen.

# 9	Laat aan de hand van de structuurformule zien hoe men aan deze naam gekomen is.

# 10	Geef de IUPAC-naam van L-limoneen.

# 11	Leg uit waarom het moeilijk is om een mengsel van D-limoneen en L-limoneen van elkaar te scheiden.

# Fysische eigenschappen limoneen

# Smeltpunt 			89 °C

# Kookpunt			+175 °C

# Dichtheid			0,847  kg dm3 (20 °C)

# Oplosbaarheid in water 	14 mg L1 (25 °C)

# Uit 40.000 kg schillen haalt het bedrijf zo’n 200 kg etherische olie.

# 12	Bereken het massapercentage etherische olie in sinaasappelschillen.

# 13	Leg uit of het aantal dm3 etherische olie hoger of lager zal zijn dan het aantal kg etherische olie.

# Het gehalte D-limoneen in sinaasappelschillen is circa 2,5 massa%.

# 14	Bereken het rendement van de winning van D-limoneen uit sinaasappelschillen door het bedrijf PeelPioniers.

# Schillenboer van de 21e eeuw

# 1	Waardevolle componenten zoals D-limoneen, cellulose, pectine en flavonoïden.

# 2	Dat is D-limoneen.

# 3	Cellulose, pectine en flavonoïden.

# 4	Thermo-mechanisch-extractproces:  thermo want je verhit water tot stoom; mechanisch: gasstroom van stoom en etherische olie; extract: je extraheert de etherische olie uit de sinaasappelschillen.

# 5	Bij stoomdestillatie zorg je dat de temperatuur niet hoger wordt dan 100 °C. Bij rechtstreekse verhitting kan de temperatuur sterk stijgen waardoor wellicht de etherische olie gaat ontleden.

# 6	D-limoneen is een koolwaterstof waarvan de moleculen geen H-bruggen kunnen vormen met watermoleculen dus de stof mengt niet met water. Het is een hydrofobe stof.

# 7	Limoneen heeft een asymmetrisch C-atoom, dus de ruimtelijke structuur van D-limoneen is anders dan van L-limoneen.

# 8	(+) en () geven de draaiingsrichting aan van gepolariseerd licht.

# 9

# Toelichting: cyclohexeen is de hoofdketen met aan de eerste C van de dubbele binding een methylgroep (1-methyl). Aan de vierde C van cyclohexeen zit een propeengroep  met zijn tweede C vast aan de hoofdketen.

# 10	L-()-1-methyl-4-prop-1-een-2-yl-cyclohexeen.

# 11	Ze hebben dezelfde fysische eigenschappen.

# 12	Massapercentage =

# 13	De dichtheid is 0,847 kg dm3, dus  het volume zal hoger zijn dan 200 dm3, dichtheid = massa/volume.

# 14	Praktische opbrengst is 200 kg = 0,5 massa%. Theoretische opbrengst is 2,5 massa% = 1000 kg.

# Rendement =