## elektrolysers

| Leerjaar NOVA |  | 5 vwo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subdomein |  | chemische processen |  |
| Vaardigheid |  | informatievaardigheden |  |
| Specificaties |  | redox |  |
| Trefwoorden |  | elektrolyser, waterstof, duurzame energie, elektrolyse, vermogen, brandstofcel, ammoniak |  |
| Vaardigheidsvraag |  | informatiebegripsvraag |  |
| hoofd/subdomein | Subdomein |  | Specificaties |  |
| C / C1 | Chemische processen |  | Redox |  |

# bron: Agro&Chemie, november 2020

# Elektrolysers, sleuteltechnologie voor de energietransitie # Waterstof wordt wel de ‘missing link’ genoemd in de energietransitie. Duurzaam opgewekte energie omzetten in waterstof is een sleuteltechnologie die juist op de meest weerbarstige onderdelen van het toekomstige energiesysteem uitkomst biedt. Denk aan het langdurig opslaan en over grote afstanden transporteren van (duurzaam opgewekte) elektriciteit, het vervangen van aardgas als grondstof in de industrie, of als duurzame brandstof voor (zwaar) transport over weg en water. # Groeipotentieel voor elektrolysers # Rondom (groene) waterstof leven wereldwijd hooggespannen verwachtingen en grote ambities. Die worden momenteel vertaald in beleidsplannen en doelstellingen. In het Nederlandse Klimaatakkoord wordt gerefereerd aan de opschaling van elektrolysercapaciteit naar 500 MW in 2025. Het streven voor 2030 is 3-4 GW. Ter vergelijking: de totale Europese elektrolysercapaciteit ligt momenteel rond de 150 MW. Een elektrolyser kan uit 1 GW elektrische energie zo’n 150 kiloton waterstof produceren. De industriële vraag in Nederland ligt rond de 1500 kiloton. # Alkaline en PEM # Bij elektrolyse in een PEM-elektrolyser wordt water, onder invloed van elektrische spanning, ontleed in waterstof (H2) en zuurstof (O2). Het waterstof zet zich op de kathode af, terwijl zuurstof wordt gevormd op de anode. Bij elektrolyse van een alkaline elektrolyser wordt een NaCl-oplossing ontleed in waterstof, chloor en natronloog. # * Alkaline-systemen worden al jarenlang grootschalig (6-100 MW) toegepast, recent vooral bij de productie van chloor. De geïnstalleerde systemen zijn groot, traag in(af)schakelbaar, vragen veel vermogen en zijn minder efficiënt dan PEM-systemen. # * PEM-systemen zijn relatief nieuw en beschikken over een aantal voordelen. Ze hebben een kleinere fysieke footprint, produceren waterstof op druk en zijn geschikt voor koppeling aan een fluctuerende energiebron zoals een windpark. De grootste systemen hebben op dit moment een vermogen van circa 10 MW. # * Voor flexibiliteit en integratie met duurzame-energieopwekking lijkt de PEM-elektrolyser de meest passende oplossing. Voor grote continu draaiende industriële toepassingen zou de alkaline-technologie uitstekend kunnen voldoen.

Er worden twee soorten systemen met elkaar vergeleken: de alkaline-elektrolyser en de PEM-elektrolyser. PEM staat voor proton exchange membrane.

1	Beschrijf kort de voordelen van de PEM-elektrolyser.

2	Leg uit dat toepassing van het type elektrolyser afhankelijk is van het type proces dat je wilt gebruiken.

3	Geef de halfreacties en de totaalvergelijking die optreedt in een PEM-elektrolyser. Ga uit van een zuur milieu in het elektrolyt.

4	Geef ook de halfreacties en de totaalvergelijking van de alkaline-elektrolyser.

De gevormde waterstof wordt als groene waterstof gevormd.

5	Leg uit wanneer de gevormde waterstof als groene waterstof geduid mag worden.

Bij beide processen vindt een serie energieomzettingen plaats.

6	Geef aan welke energieomzettingen dat zijn bij beide methodes.

Het gebruikte water kan uit afvalwater gevormd worden. In figuur 1 is het schematische proces van water tot waterstof weergegeven.

figuur 1 Het totale proces van water tot waterstof.

(Bron: https://www.fme.nl/system/files/publicaties/2020-11/FME-TNO%20Rapport%20elektrolyser%20productie%20in%20NL-DEF_0.pdf)

7	Leg aan de hand van figuur 1 uit dat er bij de energieomzettingen altijd ook warmte ontstaat.

8	Leg uit hoe de gevormde warmte nuttig gebruikt kan worden.

Volgens het artikel kan een elektrolyser uit 1 GW elektrische energie zo’n 150 kiloton waterstof produceren. Gegeven: 1 W = 1 Js1.

9	Bereken hoeveel energie er nodig is om 150 kiloton waterstof te produceren. Gebruik Binas tabel 57A.

10	Bereken hoeveel elektrische energie er jaarlijks geleverd wordt als de elektrolyser gedurende 248 dagen per jaar en 24 uur per dag werkzaam is.

Waterstof kan gebruikt worden als brandstof maar ook als grondstof. Bij een auto met een brandstofcel wordt waterstof gebruikt als brandstof, bij de productie van ammoniak als grondstof.

11	Geef de reactievergelijking van de halfreacties en de totaalvergelijking van waterstof als brandstof in een brandstofcel met PEM-technologie.

12	Geef ook de vorming van ammoniak uit waterstof in een reactievergelijking weer.

13	Bereken hoeveel kg ammoniak geproduceerd kan worden uit 150 kiloton waterstof.

Elektrolysers

# 1	Voordelen PEM-elektrolyser: lagere fysieke footprint, produceren waterstof op druk en flexibel bij wisselende stroom.

# 2	Voor een bulkstofproductie lijkt de alkaline-elektrolyser de beste keuze, voor een wisselende productiehoeveelheid is de PEM-elektrolyser de beste keuze.

# 3	2 H+ + 2 e  H2 		x2

# 2 H2O  O2 + 4 H+ + 4 e 	x1

# 2 H2O  2 H2 + O2.

# 4	2 H2O + 2 e  H2 + 2 OH 	x1

# 2 Cl  Cl2 + 2 e 		x1

# 2 H2O + 2 Cl  H2 + 2OH + Cl2.

# 5	Groene waterstof is op duurzame wijze verkregen waterstof, bijvoorbeeld met elektrische energie die is opgewekt met windmolens of zonne-energie.

# 6	Bewegingsenergie of zonne-energie wordt omgezet in elektrische energie en daarna wordt elektrische energie omgezet in chemische energie en warmte.

# 7	Er wordt een pijl getekend van de elektrolyser naar de pomp met ‘warm water’ als bijschrift, terwijl er koud water ingeleid is. Er zal dus ook warmte ontstaan zijn.

# 8	Je kunt de warmte in het warme water via een warmtewisselaar terugwinnen en elders in het proces gebruiken.

# 9	150 kiloton = 150·109 g H2, dus 150·109 / 2,016 = 7,44·1010 mol H2. 
1 mol H2 ontstaat bij de ontleding van 1 mol H2O, dus om 7,44·1010 mol H2 te vormen moet er 7,44·1010 mol H2O ontleed worden. 
Daar is 7,44·1010 x 2,86·105 J = 2,13·1016 J voor nodig.

# 10	De elektrolyser heeft een vermogen van 1 GW = 1 GJs1, dus per jaar:
248 x 24 x 3600 x 1·109 J = 2,14·1016 J.

# 11	H2   2 H+ + 2 e		x2

# O2 + 4 H+ + 4 e  2 H2O	x1

# 2 H2 + O2  2 H2O

# 12	N2 + 3 H2  2 NH3.

# 13	Gegeven: 150 kiloton H2 = 150·109 g = 1,50·1011 / 2,016 = 7,44·1010 mol H2.

# Molverhouding H2 : N2 : NH3 = 3 : 1 : 2. 
Dus uit 7,44·1010 mol H2 ontstaat 2/3 x 7,44·1010 = 4,96·1010 mol NH3.

# Gevraagd: aantal kiloton NH3. 
Berekening: 4,96·1010 mol NH3 = 4,96·1010 x 17,031 = 8,45·1011 g = 845 kiloton NH3.

# Vertaling:

# Afvalwater uit steden; waterreiniger; brandbare gasdetectie, O2, zuurstof/water-scheiding; ontwaseming; pomp; warmtewisselaar; elektrolyserpakket; hoogspanning; transformator; gelijkstroomrichter; water/H2-scheiding; controleklep; droger; drukventiel; lagedrukopslag H2.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # O | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # O | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # T | # 5V H9 | # Ik kan uit halfreacties een totaalvergelijking afleiden. |
| # 4 | # T | # 5V H9 | # Ik kan uit halfreacties een totaalvergelijking afleiden. |
| # 5 | # B | # 4V | # Ik kan uitleggen wat groene waterstof is. |
| # 6 | # B | # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # T | # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # B | # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # T | # 4V H1 | # Ik kan omrekenen van gram naar mol. # Ik kan omrekenen van mol naar Joule. |
| # 10 | # T | # 4V H1 | # Ik kan uit het vermogen het aantal J berekenen. |
| # 11 | # T | # 5V H9 | # Ik kan uit halfreacties een totaalvergelijking afleiden. |
| # 12 | # T | # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 13 | # T | # 4V H1 | # Ik kan rekenen aan reacties. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)