## citroenzuur knapt accu op

| Leerjaar |  | 5 vwo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subdomein |  | chemische processen |  |
| Vaardigheid |  | informatievaardigheden |  |
| Specificaties |  | redox |  |
| Trefwoorden |  | Li-ion accu, lithiumijzerfosfaat, milieu, recycling |  |
| Vaardigheidsvraag |  | informatieverwerkingsvraag |  |
| hoofd/subdomein | Subdomein |  | Specificaties |  |
| C / C1 | Chemische processen |  | Redox |  |

# bron: C2W, 17 november 2020

## Citroenzuur knapt accu op # Met citroenzuur en water kun je kathodes van Li-ion accu’s milieuvriendelijk recyclen. Met geweld opsplitsen in afzonderlijke elementen hoeft niet meer, claimen Zheng Chen en zijn groep aan de University of California - San Diego. Hun recept in het tijdschrift Joule betreft specifiek accu’s met kathodes van lithiumijzerfosfaat (LiFePO4). # Dat LiFePO4 zit als kristallijn poeder in de kathodes. Volgens Chen gaat het bij gebruik op twee manieren achteruit. Om te beginnen verdwijnen Li+-ionen uit het kristalrooster. Tegelijk wordt Fe2+ geoxideerd tot Fe3+ dat binnen het kristal migreert naar de lege Li-plekken en daar klem komt te zitten. Dat beperkt dan weer de resterende Li+-ionen in hun bewegingsvrijheid. # In zijn recyclingrecept dient de citroenzuuroplossing dan ook om Fe3+ weer tot Fe2+ te reduceren. Met een lithiumzout (om precies te zijn LiOH) vult Chen vervolgens de Li+-voorraad aan. Tot slot droogt hij het poeder en geeft het een korte warmtebehandeling bij 60 tot 80 °C. Daarna zijn de kristallen weer als nieuw, en klaar om te worden verwerkt tot nieuwe kathodes die het in testaccu’s niet slechter doen dan exemplaren met maagdelijk LiFePO4. # De auteurs beloven een 80 tot 90% lager energieverbruik en een 75% lagere uitstoot van broeikasgassen, vergeleken met traditionele recyclingprocessen die kathodes ontleden in afzonderlijke elementen waarvan je dan weer nieuwe kristallen moet maken. Dit vindt plaats of bij zeer hoge temperatuur, of met sterke zuren.

Het gaat in het artikel specifiek over accu’s met kathodes van lithiumijzerfosfaat (LFP).

1	Welke ionen komen voor in lithiumijzerfosfaat?

2	Waarom is de naam lithiumijzerfosfaat niet geheel juist?

3	Verklaar de afkorting LFP voor lithiumijzerfosfaat.

In een Li-ion accu gaat het bij stroomlevering om lithium dat aan de kathode van lithiumion in lithium en aan de anode van lithium in lithiumion wordt omgezet. Aan de kathode vindt het proces plaats in het LixFePO4-kristal, aan de anode in het C-Lix-kristal.

4	Geef de halfreacties die bij stroomlevering plaatsvinden aan de kathode en de anode in de Li-ion accu.

5	Geef ook de halfreacties die optreden als de Li-ion accu weer opgeladen wordt.

De capaciteit van de LFP-accu’s gaat bij gebruik achteruit.

6	Welke twee oorzaken worden genoemd?

In het recyclingproces heeft men manieren bedacht om de accu weer zo goed als nieuw te maken.

7	Geef de halfreacties en de totaalreactie waarbij citroenzuur Fe3+ weer omzet in Fe2+. Het citroenzuur treedt daarbij op als reductor. Gebruik R-CH2-OH als vereenvoudigde formule voor citroenzuur.

Bij de oude methode van pyrolyse (sterke verhitting) heb je vergeleken met de nieuwe methode een veel hogere energievraag.

8	Licht dit toe.

9	Leg uit dat pyrolyse leidt tot een veel hogere uitstoot van broeikasgassen.

Citroenzuur knapt accu op

1	De ionen Li+ en Fe2+ en het negatieve ion PO43.

# 2	Het ijzerion kan twee ladingen hebben, namelijk 2+ en 3+, dus moet de naam zijn lithiumijzer(II)fosfaat.

# 3	LFP geeft het eerste hoofdletter van het symbool aan van de elementen lithium, ijzer en fosfaat: LiFePO4.

# 4	Kathode: LixFePO4 + e  Li + Lix-1FePO4. Anode: C-Lix  C-Lix-1 + Li+ + e.

# 5	Bij opladen vinden de omgekeerde reacties plaats:

# Li + Lix-1FePO4   LixFePO4 + e. En: C-Lix-1 + Li+ + e  C-Lix.

# 6	Er verdwijnen Li+-ionen uit het kristalrooster en tegelijkertijd nemen Fe3+-ionen de lege plaatsen in en komen daarbij klem te zitten. Hierdoor neemt de beweeglijkheid van de overige Li+-ionen af.

# 7	Fe3+ + e  Fe2+ en R-CH2-OH  R-CH=O + 2 H+ + 2 e

# Totaalreactie: 2 Fe3+ + R-CH2-OH  2 Fe2+ + R-CH=O + 2 H+

# 8	Pyrolyse is sterke verhitting dus er is veel energie nodig. De nieuwe methode gaat met reactie met citroenzuur, onder veel minder extremere omstandigheden dus is er veel minder energie nodig.

# 9	Verhitten betekent dat je stoffen zoals aardgas gebruikt als brandstof. Dergelijke brandstoffen leveren extra koolstofdioxide: versterkt broeikaseffect.

# Opmerking 1: het nieuwe proces van recycling vindt u kort beschreven in https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(20)30497-9

# Opmerking 2: een filmpje waarin de ‘oude’ recycling methodes worden getoond kunt u vinden op https://www.youtube.com/watch?v=7E7jXhi_WxY&feature=emb_logo

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4V | # Ik kan formules van ionen weergeven. |
| # 2 | # T | # 4V | # Ik kan aangeven dat het ijzerion meerdere ladingen kan hebben. |
| # 3 | # B | # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 5V | # Ik kan halfreacties opstellen. |
| # 5 | # T | # 5V | # Ik kan halfreacties opstellen. |
| # 6 | # O | # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # T | # 5V | # Ik kan halfreacties opstellen. |
| # 8 | # T | # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # T | # 4V | # Ik kan uitleg geven over broeikasgassen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)