## lithium-messingaccu

| Leerjaar |  | 5 vwo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subdomein |  | processen en reacties |  |
| Vaardigheid |  | informatievaardigheden |  |
| Specificaties |  | redox |  |
| Trefwoorden |  | accu, lithium, messing, kathode, anode, opladen, ontladen |  |
| Vaardigheidsvraag |  | informatieverwerkingsvraag |  |
| hoofd/subdomein | Subdomein |  | Specificaties |  |
| C / C1 | Chemische processen |  | Redox |  |

# bron: C2W, 24 september 2020

## Lithium-messingaccu # Messing vormt een ideale basis voor de kathode van een gesmolten-zoutaccu. Het is goedkoper dan nikkel en stabieler dan zink, claimen Stanford-hoogleraar Yi Cui en zijn Chinese collega’s Hui Wu en Yang Jin in het tijdschrift Matter. Ze hebben al een werkend prototype gebouwd. # Hun kathode bevat messingpoeder, LiCl-kristallen en lithiumaluminiumchloride (LiAlCl4). Bij 250 ºC, de werktemperatuur, is alleen dat laatste zout vloeibaar. Er hangt een buisje in van LLZTO-keramiek (voluit Li6,4La3Zr1,4Ta0,6O12), dat lithiumionen doorlaat en dient als vast elektrolyt. Het inwendige is de anode: daarin zit lithium dat bij 250 ºC eveneens vloeibaar is. # Messing is een mengsel van koper en zink. Bij het opladen onttrek je er zinkatomen aan. Die worden geïoniseerd en vormen zinkchloride (ZnCl2), terwijl lithiumionen door het LLZTO trekken en als metallisch lithium de anode aanvullen. Röntgendiffractiemetingen laten zien dat het in de praktijk iets ingewikkelder is, met vaste Li2ZnCl4-kristallen als tussenstap. # Het ontladen gaat in omgekeerde volgorde en het mooie is dat de zinkatomen dan weer netjes in de messingstructuur worden opgenomen, en niet uitkristalliseren tot afzonderlijke metaaldeeltjes. Een ander voordeel is dat je de accu kunt opbouwen in niet opgeladen toestand. Lithium is een vervelend metaal om mee te werken maar je hoeft de anodebuis niet te vullen: dat gebeurt vanzelf als je de accu voor het eerst oplaadt. Bovendien kun je voor de behuizing goedkoop roestvast staal gebruiken: ijzer is minder edel dan nikkel, maar edeler dan zink.

De lithium-messingaccu (figuur 1) is een voorbeeld van een gesmolten zoutaccu. Messing is een ideale basis voor de kathode in een lithium-messingaccu.

Figuur 1 Doorsnede van de lithium-messingaccu

Messing is een mengsel van twee metalen, met formule CuxZny. De gebruikte messing bevatte 55 massaprocent koper en 45 massaprocent zink.

1	Hoe noem je een mengsel van twee metalen?

2	Bereken aan de hand van de massapercentages de x en y in CuxZny.

Li en LiAlCl4 zijn vloeibaar bij de werktemperatuur van 250°C.

3	Ga na of het klopt dat lithium vloeibaar is bij 250°C.

4	Wat voor uitspraak kun je doen over de smeltpunten van LiCl en LiAlCl4?

5	Geef het uiteenvallen in ionen weer als LiAlCl4 vloeibaar wordt.

Figuur 2 Schematische weergave van de reacties in de lithium-messingaccu

Bij het opladen van de accu worden aan de kathode zinkatomen uit de messing onttrokken en vormen daarbij zinkionen die met lithium- en chloride-ionen het zout Li2ZnCl4 vormen. Tegelijkertijd gaan lithiumionen door het vaste elektrolyt naar de anode waar vloeibaar lithium gevormd wordt.

6	Stel de halfreactie op die tijdens opladen aan de kathode plaatsvindt. Betrek ook messing in de halfreactie.

7	Stel de halfreactie op die tijdens opladen aan de anode plaatsvindt.

8	Geef de totaalreactie die optreedt bij opladen van de accu.

9	Waarom is het van belang dat lithiumionen door het vaste elektrolyt heen bewegen?

10	Leg uit dat van messing de zinkatomen reageren en dus niet de koperatomen.

Figuur 3 De vier fasen van opladen en ontladen in de lithium-messingaccu

Bij het ontladen vinden de omgekeerde reacties plaats.

11	Geef de halfreacties die bij ontladen optreden.

12	Geef de totaalreactie die bij ontladen optreedt.

De vernieuwde accu heeft enkele voordelen ten opzichte van de oude versie.

13	Welke voordelen worden er genoemd?

Er wordt een uitspraak gedaan over edelheid van de metalen ijzer, nikkel en zink.

14	Wat wordt bedoeld met het begrip edelheid?

Lithium-messingaccu

# 1	Messing is een legering (alliage).

# 2	Neem 100 g messing: dit bevat dan 55 g koper en 45 g zink.

# 55 g Cu = 55 / 63,55 = 0,865 mol koper.

# 45 g zink = 45 / 65,38 = 0,688 mol zink.

# Cu : Zn = 0,865 : 0,688 = 1,26 : 1,00 = 5,03 : 4,00. 
Dus het wordt in verhouding Cu : Zn = 5 : 4 (of 503 : 400 en dan Cu503Zn400).

# 3	Lithium heeft een smeltpunt van 454 K = 454 – 273 = 181°C en is dus lager dan 250°C.

# 4	LiCl is vast bij 250°C, dus het smeltpunt is hoger dan 250°C.

# LiAlCl4 is vloeibaar bij 250°C dus het smeltpunt is lager dan 250°C.

# 5	LiAlCl4  Li+ + Al3+ + 4 Cl
Opmerking: het AlCl4-ion is eigenlijk een samengesteld ion.

# 6	2 Cl + CuxZny+1  ZnCl2 + CuxZny + 2 e

# 7	Li+ + e  Li

# 8	2 Cl + CuxZny+1 + 2 Li+  ZnCl2 + CuxZny + 2 Li

# Met LiCl als vaste stof: CuxZny+1 + 2 LiCl  ZnCl2 + CuxZny + 2 Li

# 9	Er moet een gesloten kringloop zijn van geladen deeltjes.

# 10	Zink is veel onedeler dan koper, dus is het een sterkere reductor.

# 11	ZnCl2 + CuxZny + 2 e  2 Cl + CuxZny+1

# Li  Li+ + e

# 12	ZnCl2 + CuxZny + 2 Li  2 Cl + CuxZny+1+ 2 Li+

# Met LiCl als vaste stof: ZnCl2 + CuxZny + 2 Li  CuxZny+1+ 2 LiCl

# 13	De zinkatomen gaan weer netjes in de kristalstructuur van messing zitten.

# Het gevaarlijke metaal lithium wordt pas gevormd bij het opladen.

# De behuizing kan met het goedkope metaal ijzer gedaan worden.

# 14	Edelheid geeft aan hoe sterk of juist niet sterk het metaal is als reductor.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan beschrijven wat een legering is. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met het massapercentage. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # T | # 5V | # Ik kan een halfreactie opstellen. |
| # 7 | # T | # 5V | # Ik kan een halfreactie opstellen. |
| # 8 | # T | # 5V | # Ik kan aan de hand van halfreacties een totaalvergelijking opstellen. |
| # 9 | # B | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 10 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan redeneren met het begrip edelheid. |
| # 11 | # T | # 5V | # Ik kan halfreacties opstellen. |
| # 12 | # T | # 5V | # Ik kan aan de hand van halfreacties een totaalvergelijking opstellen. |
| # 13 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 14 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan redeneren met het begrip edelheid. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)