## samen naar nieuwe vormen van energie

| Leerjaar |  | 4 havo en 4 vwo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subdomein |  | chemische processen |  |
| Vaardigheid |  | informatievaardigheden |  |
| Specificaties |  | kringloop |  |
| Trefwoorden |  | CO2, CCS, elektrolyse, waterstof, circulaire processen, waterstof (groen, blauw en rood), kunstmest, ammoniumnitraat, massapercentage, fossiele brandstof, energiedrager, energiebron, milieu, broeikaseffect, syngas |  |
| Vaardigheidsvraag |  | informatieverwerkingsvraag |  |
| hoofd/subdomein | Subdomein |  | Specificaties |  |
| C / C1 | Chemische processen |  | Kringloop |  |

# bron: Chemie Magazine, november 2020

# SAMEN NAAR NIEUWE VORMEN VAN ENERGIE # De noodzaak om zijn productie te verduurzamen heeft Dow een nieuwe roadmap opgeleverd. “We bestaan nu meer dan 120 jaar. Dat is alleen mogelijk omdat we ons iedere 20 tot 30 jaar opnieuw weten uit te vinden. Je moet zorgen dat je relevant blijft voor je klanten, je value chain en je stakeholders,” constateert Anton van Beek, president-directeur Dow West Europa. Voor de omschakeling naar een CO2-vrij productieproces is hij niet bang, maar hij kan het niet alleen. # Simpel recept # “Ons recept is heel simpel,” benadrukt Van Beek. “We zetten in op vier methodes: de opslag van CO2 (CCS, carbon captured storage), elektrificatie, waterstof en circulariteit. Daarbij moeten we bewijspunten laten zien. Dat doen we bijvoorbeeld al door waterstof te leveren aan de kunstmestproducent Yara, die het gebruikt als grondstof voor de productie van onder andere ammoniumnitraat.” # Een ander voorbeeld is de tweedefase-pilotplant bij metaalfabriek Accelor Mittal, waar afgevangen CO2 gebruikt moet worden als grondstof voor syngas, een alternatief voor olie. Daarnaast werkt Dow met Shell aan een geëlektrificeerde kraker, een fundamenteel onderdeel in Dow’s roadmap. Om al die processen te kunnen voeden, blijven fossiele grondstoffen een belangrijke rol spelen, verwacht Van Beek. “Fossiel is prima, zolang de stoffen die daarbij vrijkomen maar weer worden opgevangen en hergebruikt.” Samen met reststromen die nu nog ‘afval’ genoemd worden, zijn die stoffen input voor de circulaire productie waar Dow zijn toekomst in ziet. Voorwaarde is wel dat de producten waarin ze gebruikt worden, ontworpen worden om op hun beurt ook weer hergebruikt te kunnen worden. # Rode waterstof # Dow mag dan prima in staat zijn CO2 om te zetten naar bruikbare grondstoffen, het heeft daarvoor wel waterstof nodig. Dat kan wat Van Beek betreft ‘blauwe’ zijn, gebruikmakend van CO2-opslag, ‘groene’, op basis van wind of zon, of ‘rode’, op basis van kernenergie. “Waterstof groeit niet aan de bomen, we zullen het dus zelf moeten maken. Dan moeten we ook het lef hebben om dat niet bij onze Europese partners in te kopen, maar zelf te maken. Borssele moet in ieder geval langer openblijven willen we genoeg energie hebben om de transitie te doorlopen.”

Voor het terugdringen van de uitstoot van koolstofdioxide verkent Dow vier mogelijke trajecten.

1	Welke vier trajecten worden genoemd?

2	Waarom is het zo belangrijk om de CO2-emisie terug te dringen?

De afkorting CCS staat voor carbon captured storage.

3	Licht deze benaming toe.

Een ander project is de vorming van syngas uit koolstofdioxide en methaan. Syngas is een mengsel van koolstofmono-oxide en waterstof. Syngas kan als brandstof dienst doen.

4	Geef de reactie van de vorming van syngas in een vergelijking weer.

5	Geef de reactie van het verbranden van syngas in een vergelijking weer.

6	Leg uit dat er bij dit project alleen maar uitstel plaatsvindt van de uitstoot van koolstofdioxide.

Dow wil in de toekomst naar een circulaire productie.

7	Wat versta je onder een circulaire productie?

Bij de bespreking van de toepassing van waterstof als brandstof en grondstof worden diverse ‘gekleurde’ waterstof genoemd.

8	Wat geven de diverse kleuren aan?

Waterstof kan geproduceerd worden via elektrolyse van water.

9	Geef de reactie die tijdens de elektrolyse optreedt in een vergelijking weer.

Waterstof is een energiedrager, geen energiebron.

10	Leg het verschil uit tussen een energiebron en een energiedrager.

De vorming van waterstof zou ook mogelijk zijn door opslag van CO2 in de bodem.

11	Leg uit hoe er vanuit methaan een mengsel kan ontstaan van CO2 en H2.

12	Geef de reactie die daarbij optreedt in een vergelijking weer.

13	Beschrijf hoe je uit het mengsel van koolstofdioxide en waterstof de koolstofdioxide kunt verwijderen.

Groene en rode waterstof worden beide via elektrolyse van water gevormd.

14	Waarom krijgen ze toch een verschillende ‘kleur’?

15	Leg uit of de aldus gevormde waterstof een energiebron of een energiedrager is.

Waterstof kan ook gebruikt worden als grondstof voor de productie van ammoniak. Het kunstmestbedrijf Yara maakt er kunstmest van. Ammoniak wordt daarbij omgezet in stikstofhoudende kunstmestsoorten als ammoniumnitraat en ammoniumsulfaat.

16	Geef de evenwichtsreactie van de vorming van ammoniak uit waterstof en stikstof in een vergelijking weer.

17	Leg uit hoe je uit het mengsel van de drie stoffen heel makkelijk de ammoniak kunt afscheíden.

Uit ammoniak en salpeterzuur kan ammoniumnitraat gemaakt worden. En uit ammoniak en zwavelzuur ammoniumsulfaat.

18	Geef de reactie van de vorming van ammoniumnitraat uit ammoniak en salpeterzuur in een vergelijking weer.

19	Geef de vorming van ammoniumsulfaat in een reactievergelijking weer.

Je kunt aan de hand van de formule van ammoniumnitraat het stikstofgehalte berekenen.

20	Bereken het massapercentage stikstof in ammoniumnitraat.

Samen naar nieuwe vormen van energie

# 1	Opslag van CO2 (CCS); elektrificatie, waterstof en circulariteit.

# 2	CO2 is een broeikasgas. Bij verhoging van de concentratie CO2 stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde met als gevolg een stijgende zeespiegel en extremere weersomstandigheden.

# 3	De koolstof wordt daarbij als CO2 opgeslagen in de bodem, bijvoorbeeld in lege aardgasvelden.

# 4	CO2 + CH4  2 CO + 2 H2

# 5	CO + H2 + O2  CO2 + H2O

# 6	Uit CO2 ontstaat synthesegas, maar na verbranding ontstaat toch weer CO2.

# 7	Circulaire productie betekent dat je de reactieproducten weer gebruikt om er nieuwe stoffen van te maken die dan weer als grondstof kunnen dienen.

# 8	Blauwe waterstof: waarbij het tevens gevormde koolstofdioxide afgevangen en opgeslagen wordt. Groene waterstof waarbij gebruik gemaakt is van elektrische energie die duurzaam opgewekt is. Rode waterstof waarbij gebruik wordt gemaakt van elektrische energie die via kernenergie geproduceerd is.

# 9	2 H2O  O2 + 2 H2.

# 10	Een energiebron is een brandstof die in de natuur al voorkomt zoals bijvoorbeeld aardgas. 
Een energiedrager is gemaakt door de mens, bijvoorbeeld waterstof via elektrolyse.

# 11	Je laat dan methaan reageren met stoom (of met een ondermaat zuurstof).

# 12	CH4 + 2 H2O  CO2 + 2 H2
Of: CH4 + O2  CO2 + 2 H2

# 13	Het mengsel afkoelen: koolstofdioxide zal veel eerder vloeibaar worden dan waterstof. Of leiden door kalkwater waarbij de koolstofdioxide reageert met het kalkwater en achterblijft.

# 14	Groen betekent dat je met duurzame energie werkt, zoal bijvoorbeeld windenergie. Rood betekent dat je met kernenergie elektriciteit opwekt. Kernenergie levert radioactieve restproducten op.

# 15	Waterstof is gemaakt door de mens, dus is het een energiedrager.

# 16	N2 + 3 H2  2 NH3

# 17	Ammoniak wordt bij afkoelen veel eerder vloeibaar, omdat het onderling sterke H-bruggen vormt.

# 18	NH3 + HNO3  NH4NO3

# 19	2 NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4

# 20	Massapercentage N in NH4NO3 =

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het broeikaseffect uitleggen. |
| # 3 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat circulatie betekent. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil tussen energiebron en energiedrager uitleggen. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 13 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 14 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 15 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 16 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een evenwichtsreactie opstellen. |
| # 17 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil in kookpunt verklaren. |
| # 18 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 19 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 20 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een massapercentage berekenen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)