## alternatieve koolstofbronnen

| Leerjaa | 5 vwo (m.u.v. opgave 11: 6 vwo) |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | polymeren |
| Trefwoorden | aromaat, BTX, Biorozin, furaan, furanal, C5-suiker, bio-aromaat |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Polymeren |

# bron: C2W, 17 november 2021

# Alternatieve koolstofbronnen # Lignine, suikers en thermochemie (pyrolyse en vergassing van biomassa en andere recyclestromen) zijn volgens Shared Research Center Biorizon de routes naar bio-aromaten. Biorizon Shared Research Center Biorizon is een door TNO en VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) geïnitieerd onderzoeksprogramma over bio-aromaten. Op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom houdt Biorizon zich bezig met de technologische ontwikkeling van biobased aromaten voor zowel hoogwaardige toepassingen als voor bulk-BTX (benzeen, tolueen, xyleen). Joop Groen, directeur van Shared Research Center Biorizon: ‘Toen we in 2012 begonnen om samen met de industrie te werken aan biobased aromaten, als eerste aan fenol, zagen we hoe belangrijk aromaten zijn. Ze staan aan de basis van zo’n veertig procent van de chemische productie. Maar het bleek moeilijk om ze te maken uit biomassa. We hebben hier een bijeenkomst met de industrie over gehad. Dat was de start van Biorizon.’ Furaanchemie Op het gebied van suikers ligt de focus op functionele bio-aromaten die de eigenschappen van eindproducten verbeteren. Het is een chemisch-katalytische route vanuit de suikerbron, veelal tweedegeneratie C5-suikers, de niet-eetbare suikers uit nevenstromen zoals bietenpulp. Daarbij gaat het met name om furaanchemie en het vervangen van niet-recyclebare producten uit petrochemische grondstoffen, zoals coatings en lijmen.

In het artikel spreekt men over aromaten. Aromaten zoals BTX en stoffen uit de furaanchemie. BTX hebben een zesring als basisstructuur, furaan een vijfring.

BTX is een verzamelnaam voor benzeen, tolueen en xyleen.

1	Teken de structuurformules van benzeen en tolueen.

2	Geef de systematische naam van tolueen.

Xylenen is een groep van aromatische koolwaterstoffen met molecuulformule C8H10.

3	Teken de structuurformules van de verschillende xylenen.

4	Geef de systematische namen van de xylenen.

5	Leg uit wat de xylenen van elkaar zijn.

Er wordt ook de naam fenol genoemd. Fenol is een aromatisch alcohol.

6	Geef de structuurformule met systematische naam van fenol.

Fenol wordt gevormd uit benzeen via het cumeenproces (figuur 1).

Figuur 1 het cumeenproces

De eerste stap in het cumeenproces is de vorming van cumeen (isopropylbenzeen) uit benzeen en propeen. Daarna vindt oxidatie plaats waarbij cumeenhydroperoxide (figuur 2) gevormd wordt.

Figuur 2 cumeenhydroperoxide

In een laatste stap wordt uit cumeenhydroperoxide dan fenol gevormd.

7	Geef de drie stappen van de vorming van fenol uit benzeen in structuurformules weer.

BTX wordt voornamelijk gewonnen uit aardolie. Alternatieven zijn echter in ontwikkeling. Het bedrijf Biorizon is bezig met het proces om furfural uit biomassa te winnen. Hiervoor worden C5-suikers gebruikt zoals xylose en arabinose met formule C5H10O5.

8	Teken de structuurformule van een C5-suiker.

Figuur 3 furfural

Vergelijk de molecuulformule van furfural met de molecuulformule van een C5-suiker.

9	Leg uit hoe je van een C5-suiker tot furfural komt.

DMF, dimethylfuraan, is de grondstof voor de productie van furaan-2,5-dicarbonzuur. Deze stof ontstaat bij oxidatie van DMF.

10	Geef de reactie van de omzetting van DMF in furaan-2,5-dicarbonzuur in een vergelijking met structuurformules weer.

Uit furaan-2,5-dicarbonzuur en glycol ontstaat een polyester.

11	Geef de repeterende eenheid van dit polymeer weer.

Alternatieve koolstofbronnen

# 1

# 2	Tolueen: methylbenzeen.

# 3/4

# 5	Xylenen hebben dezelfde molecuulformule maar een verschillende structuurformule. Ze zijn dus isomeren van elkaar.

# 6

# met systematische naam benzenol.

# 7

# 8

# 9	Via dehydratatie: H2O wegnemen. C5H10O5  C5H4O2 + 3 H2O.

# 10

# 11

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 5V | # Ik kan de structuurformules van aromaten tekenen. |
| # 2 | # B | # 5V | # Ik kan de systematische namen van aromaten geven. |
| # 3 | # T | # 5V | # Ik kan structuurformules van xylenen tekenen. |
| # 4 | # B | # 5V | # Ik kan de systematische namen van xylenen geven. |
| # 5 | # B | # 5V | # Ik kan uitleggen wanneer isomerie optreedt. |
| # 6 | # B | # 5V | # Ik kan de structuurformule van fenol weergeven. |
| # 7 | # T | # 5V | # Ik kan reacties in structuurformules opstellen. |
| # 8 | # B | # 5V | # Ik kan een C5-suiker tekenen. |
| # 9 | # T | # 5V | # Ik kan uitleggen wanneer dehydratatie optreedt. |
| # 10 | # T | # 5V | # Ik kan een reactie in structuurformules opstellen. |
| # 11 | # T | # 6V | # Ik kan de repeterende eenheid van een polyester weergeven. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)