## circulair steam project reduceert CO2-uitstoot

| Leerjaar | 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; |
| Specificaties | polymeren |
| Trefwoorden | circulair Steam Project, afvalverwerking, PO, SM, ethyleen,CO2, benzeen |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Polymeren |

# bron: Chemie Magazine, 24 november 2021

# Circular Steam Project reduceert CO₂-uitstoot # Op de Maasvlakte staat een fabriek die propyleenoxide (PO) en styreenmonomeer (SM) produceert. Deze grondstoffen worden toegepast in verschillende producten, van auto-dashboards en cosmetica tot coatings en voedselverpakkingen. De productie levert een looghoudende afvalwaterstroom van ongeveer 220 kiloton per jaar op. Daarnaast zijn er twee brandbare afvalstromen van ongeveer 38 kiloton per jaar. Technologen van LyondellBasell namen de afvalverwerking in eigen hand. # Stoomproductie # Op 25 oktober 2021 is het Circulair Steam Project in gebruik genomen. De eerste zuiveringsstap is een anaeroob proces waarin bacteriën zonder zuurstof organische componenten omzetten naar biogas. De tweede stap is een aeroob proces waarbij bacteriën met zuurstof het werk doen. Ronald van Klaveren, global business director bij LyondellBasell, zegt hierover: ‘We voeren de afvalwaterstroom met koolwaterstoffen geleidelijk op, zodat de bacteriën de goede componenten leren eten. Dat proces loopt voorspoedig.’ De circulaire aanpak gaat gepaard met verschillende voordelen. Zo hoeft LyondellBasell 20 procent van de stoom die het nodig heeft niet meer in te kopen bij de naburige Uniper-kolencentrale. Dat levert een jaarlijkse energiebesparing op van 0,9 Petajoule (vergelijkbaar met het energieverbruik van 90 000 huishoudens). Ook reduceert het bedrijf hiermee de CO2-uitstoot met 140 000 ton. Bovendien voorkomt LyondellBasell de jaarlijkse lozing van 11 miljoen kilogram zout op het oppervlaktewater. # ‘Het project is een eerste stap in een lange reis om onze CO2-uitstoot te reduceren,’ zegt Van Klaveren. ‘LyondellBasell wil de wereldwijde CO2-uitstoot in 2030 met 30 procent terugbrengen ten opzichte van 2020. Uiteindelijk willen we in 2050 netto geen CO2 meer uitstoten in onze operatie.’ # Een van de grootste POSM-plants ter wereld # De fabriek op de Maasvlakte is een van de grootste producenten van propyleenoxide (PO) en styreenmonomeer (SM) ter wereld. De productie is gebaseerd op de PO/SM-technologie van LyondellBasell. Op hoofdlijnen bestaat het productieproces uit de fabricage van ethylbenzeen uit benzeen en ethyleen. Vervolgens worden van ethylbenzeen en propyleen met behulp van katalysatoren in verschillende reactie- en zuiveringsstappen PO en SM geproduceerd.

De beschreven fabriek op de Maasvlakte produceert PO en SM.

Figuur 1 PO en SM

SM wordt gemaakt uit de grondstoffen benzeen en ethyleen.

1	Geef de structuurformules van benzeen en ethyleen.

2	Geef de reactie tussen benzeen en ethyleen waarbij ethylbenzeen wordt gevormd in structuurformules weer.

Daarna worden ethylbenzeen en propyleen omgezet in PO en SM. De reactie die daarbij optreedt komt neer op de katalytische dehydrogenering van ethylbenzeen met behulp van kaliumhydroxide als katalysator.

3	Leg uit welke functie(s) de katalysator(en) vervult(len) bij deze reactie.

4	Leg uit welke grondstof nog meer nodig is bij deze reactie.

5	Geef de reactie van de vorming van SM uit ethylbenzeen in een vergelijking met structuurformules weer.

6	Geef de reactie van de vorming van PO uit propyleen in een vergelijking met structuurformules weer.

PO en SM reageren met elkaar ter vorming van een copolymeer.

7	Leg uit wat je verstaat onder een copolymeer.

8	Teken een gedeelte uit het midden van het copolymeer. Noteer twee monomeren van de beide gebruikte stoffen. Bij de reactie wordt de CO-binding verbroken.

Bij de productie ontstaan afvalstromen: een looghoudende afvalstroom en twee brandbare afvalstromen.

9	Leg uit hoe je een looghoudende afvalstroom zou kunnen verwerken.

Circular Steam Project De nieuwe waste-to-energy-installatie bestaat uit een biofabriek en verbrandingsoven. Daarin worden twee afvalstromen verwerkt (figuur 2). De eerste stroom, bioprocesstroom, wordt biologisch gezuiverd met bacteriën. Daarbij komt biogas vrij dat weer wordt ingezet in het productieproces. De tweede stroom wordt omgezet in stoom die als energiebron opnieuw wordt ingezet in de bestaande productie-installatie, waardoor het proces circulair wordt. Bron: petrochem.nl

Figuur 2 verwerking afvalstromen

Bacteriën worden ingezet om de brandbare bioafvalstroom te verwerken. Hierbij worden achtereenvolgens anaerobe bacteriën en aerobe bacteriën ingezet. Het biogas dat hierbij ontstaat, bestaat voor 50% uit methaan en wordt verbrand in de oven waarbij de temperatuur wel tot 1050°C kan oplopen.

10	Wat versta je onder anaerobe en wat onder aerobe bacteriën?

11	Leg uit dat de fabriek door de inzet van bacteriën geen stoom meer hoeft in te kopen.

Met behulp van een warmtewisselaar wordt (koud) water omgezet in stoom.

12	Leg uit hoe een warmtewisselaar werkt.

Er zou met behulp van het Circular Steam Project zo’n 140 000 ton minder aan uitstoot van koolstofdioxide plaatsvinden.

13	Leg uit waar die reductie van uitstoot van koolstofdioxide gehaald kan worden.

14	Leg uit waarom een lagere uitstoot van koolstofdioxide belangrijk is.

Circulair Steam Project reduceert CO2-uitstoot

# 1

# 2

# 3	De katalysator laat één specifieke reactie versneld plaatsvinden.

# 4	Ethylbenzeen en propeen zijn koolwaterstoffen, PO bevat nog O-atomen, dus er moet een grondstof toegevoegd worden die zuurstof bevat als oxidator.

# 5

# 6

# 7	Een copolymeer is opgebouwd uit twee soorten monomeren.

# 8

# 9	Een looghoudend afvalwater is een basische oplossing. Toevoeging van een zuur kan het loog neutraliseren.

# 10	Anaerobe bacteriën werken in afwezigheid van zuurstof, aerobe juist in aanwezigheid van zuurstof.

# 11	Bioprocessen leveren biogas. Biogas levert bij verbranding energie waarmee water verhit kan worden tot stoom.

# 12	Je brengt een stof met een lage temperatuur in indirect contact met een stof met een hoge temperatuur zonder dat de twee stoffen rechtstreeks met elkaar in contact komen. De stof met de lage temperatuur neemt dan energie op van de stof met de veel hogere temperatuur.

# 13	Je gebruikt nu bacteriën die de koolwaterstoffen omzetten in biogas en water.

# 14	Koolstofdioxide is een broeikasgas dat de warmte vasthoudt waardoor de gemiddelde temperatuur op de aarde stijgt.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 5V | # Ik kan structuurformules tekenen. |
| # 2 | # T | # 5V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules weergeven. |
| # 3 | # B | # 4V | # Ik kan uitleggen wat de functie is van een katalysator. |
| # 4 | # B | # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # T | # 5V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |
| # 6 | # B | # 5V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules weergeven. |
| # 7 | # B | # 6V | # Ik kan uitleggen wat een copolymeer is. |
| # 8 | # T | # 6V | # Ik kan een deel van het midden van een polymeer tekenen. |
| # 9 | # B | # 5V | # Ik kan uitleggen hoe loog in afval geneutraliseerd kan worden. |
| # 10 | # B | # 4V | # Ik kan uitleggen wat het verschil is tussen aerobe en anaerobe bacteriën. |
| # 11 | # B | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 12 | # B | # 6V | # Ik kan uitleggen hoe een warmtewisselaar werkt. |
| # 13 | # B | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 14 | # B | # 4V | # Ik kan uitleggen wat het broeikaseffect is. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)