## in luleÅ wordt emissievrij met groene waterstof staal geproduceerd

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | industriële (chemische) processen |
| Vaardigheid | A1; A11: A13; A14 |
| Specificaties | groene chemie |
| Trefwoorden | groene waterstof, ijzererts, ijzer, staal, fossielvrij, koolstofdioxide, milieu, elektrolyse, energiedrager |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| F / F2 | Industriële (chemische) processen | Groene chemie |

# bron: Waterstof Magazine, 26 november 2021

# In Luleå wordt emissievrij met groene waterstof staal geproduceerd # De fabriek voor groen staal in Luleå (Zweden), onderdeel van het Hybrit-project, werd vorig jaar zomer in gebruik genomen en produceert geheel fossielvrij staal met groene waterstof. De groene waterstof wordt geproduceerd via een elektrolyser met een capaciteit van 4,5 MW. Niet alleen de waterstof, maar ook de benodigde elektriciteit wordt groen opgewekt. Naast de fabriek is momenteel een ondergrondse waterstofopslag in aanbouw van 100 m3. # Hybrit-project # Het belangrijkste doel van het Hybrit-project is om de uitstoot van CO2 bij de productie van staal te minimaliseren. De Zweedse staalindustrie is verantwoordelijk voor 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot door hoogovens. Tijdens de testfase, die duurt tot 2024, zal zowel aardgas als waterstof worden gebruikt, zodat de twee brandstoffen kunnen worden vergeleken. # Fossielvrij # Hybrit Development heeft als doel om ’s werelds eerste fossielvrije, op erts gebaseerde staalproductieproces te ontwikkelen. Het project ging in het voorjaar van 2016 van start en het doel is om in 2035 een industrieel proces operationeel te hebben. Het bijproduct van het gebruik van fossielvrije elektriciteit en groene waterstof in de staalproductie, in plaats van cokes en kolen, zal water zijn in plaats van koolstofdioxide. Het initiatief heeft het potentieel om de totale CO2-uitstoot van heel Zweden met 10% te verminderen.

Waterstof is een energiedrager. Waterstof kan gevormd worden door elektrolyse van water.

1	Geef de elektrolysereactie van water in een vergelijking weer.

2	Leg uit waarom waterstof geen energiebron maar een energiedrager is.

Waterstof wordt in het artikel groene waterstof genoemd.

3	Verklaar de benaming groene waterstof.

IJzererts bevat circa 50 massa% ijzer(III)oxide. De vorming van ijzer vindt plaats in zogenoemde hoogovens. De meeste fabrieken die staal produceren gebruiken cokes, koolstof. De cokes heeft een dubbelfunctie, het dient zowel als brandstof om de temperatuur in de hoogoven voldoende hoog te houden en als reagerende stof om uit ijzer(III)oxide staal te produceren. Bij de verbranding van cokes ontstaat koolstofmono-oxide.

4	Geef de reactie van de vorming van koolstofmono-oxide in een vergelijking weer.

5	Geef de reactie tussen koolstofmono-oxide en ijzer(III)oxide waarbij koolstofdioxide en ijzer ontstaan in een vergelijking weer.

6	Leg uit of de reactie tussen koolstofmono-oxide en ijzer(III)oxide een zuur-basereactie of een redoxreactie is.

7	Leg uit waarom men cokes niet rechtsreeks met ijzererts laat reageren maar eerst omzet in koolstofmono-oxide.

De nieuwe fabriek gebruikt waterstof in plaats van cokes. Ook in die nieuwe fabriek wordt de waterstof zowel als brandstof en als reagerende stof gebruikt om uit ijzer(III)oxide ijzer te produceren.

8	Geef de verbrandingsreactie van waterstof in een vergelijking weer.

9	Geef de reactie tussen waterstof en ijzer(III)oxide in een vergelijking weer.

Bij gebruik van waterstof kan er wel ijzer maar nog geen staal gevormd worden.

10	Licht toe waarom er bij gebruik van waterstof geen staal kan ontstaan.

Er wordt voor de elektrolyse van water een elektrolyser van 4,5 MW gebruikt.

11	Bereken hoeveel m3 waterstof er op jaarbasis gevormd kan worden.

Gegeven is dat 1 W = 1 J s1 en de elektrolyser 300 dagen per jaar werkzaam is.

De nieuwe fabriek gebruikt ook een buffer van 100 m3 waterstof. Deze buffer kan ingezet worden om ijzer(III)oxide om te zetten in ijzer.

12	Bereken hoeveel kg ijzer de nieuwe fabriek met die waterstofbuffer kan produceren.

Uiteindelijk zal bij gebruik van groene waterstof bij alle hoogovens in Zweden een reductie gehaald kunnen worden van 10% minder uitstoot van koolstofdioxide door Zweden.

13	Leg uit waarom reductie van de hoeveelheid koolstofdioxide zo’n hot item is.

# In Luleå wordt emissievrij met groene waterstof staal geproduceerd

# 1	2 H2O  2 H2 + O2

# 2	Waterstof wordt gemaakt in een fabriek, cokes (steenkool) wordt zo gewonnen uit de natuur.

# 3	Groene waterstof is gemaakt met duurzame elektriciteit, dus bijvoorbeeld met behulp van wind- en/of zonne-energie.

# 4	2 C + O2  2 CO

# 5	Fe2O3 + 3 CO  2 Fe + 3 CO2

# 6	Het is een redoxreactie, want ijzer(III)ionen worden omgezet in ijzeratomen. Ze hebben dus elektronen opgenomen.

# 7	Twee vaste stoffen zoals cokes en ijzer(III)oxide reageren moeilijk met elkaar. Het gas CO kan veel beter in contact komen met ijzer(III)oxide.

# 8	2 H2 + O2  2 H2O

# 9	Fe2O3 + 3 H2  2 Fe + 3 H2O

# 10	Staal bevat een heel klein beetje koolstof. Deze koolstof wordt geleverd door de aanwezigheid van cokes. Als je echter waterstof gebruikt, is er geen koolstof aanwezig en kan dus geen staal ontstaan.

# 11	4,5 MW = 4,5·106 J per seconde, dus bij 300 dagen dan 300 × 24 × 3600 × 4,5·106 = 1,2·1014 J. De vormingswarmte van water is 2,98·105 J mol1, dus de ontledingswarmte is +2,86·105 J mol1. Er kan dus 1,2·1014 / 2,86·105 = 4,1·108 mol waterstof geproduceerd worden. Vm = 24,5 dm3 = 2,45·102 m3 dus er kan 4,1·108 × 2,45·102 = 1,0·107 m3 H2 op jaarbasis gevormd worden.

# 12	100 m3 H2 = 100 / 2,45·102 = 4,1·103 mol H2

# De reactievergelijking (zie antwoord vraag 9) toont dat 3 mol waterstof reageert met 1 mol ijzer(III)oxide tot 2 mol ijzer. Dus 4,1·103 mol H2 reageert met 4,1·103 / 3 mol ijzer(III)oxide tot 2/3 × 4,1·103 = 2,7·103 mol ijzer. 
2,7·103 mol Fe = 2,7 kmol Fe = 2,7 × 55,85 = 1,5·102 kg Fe.

# 13	Extra koolstofdioxide betekent extra broeikasgas met als gevolg stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde, smeltende ijskappen, stijging van de zeespiegel en extremer weer.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil aangeven tussen energiebron en energiedrager. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat groene waterstof betekent. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen of een reactie een redoxreactie is. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 8 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat een reactie tussen een gas en een vaste stof beter verloopt dan tussen twee vaste stoffen. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 13 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat de gevolgen zijn van een versterkt broeikaseffect. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)