## nobian en gig starten samen met hydrogen chemistry company

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | groene chemie |
| Trefwoorden | waterstof, duurzaam, elektrolyse, energiedrager, koolstofdioxidegehalte, milieu, methanol |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Groene chemie |

# bron: Waterstof Magazine, 10 december 2021

# Nobian en GIG starten samen met Hydrogen Chemistry Company ### Met de samenwerking ontstaat een bedrijf dat gespecialiseerd is in waterelektrolyse om op industriële schaal groene waterstof te produceren uit hernieuwbare energie. In Hydrogen Chemistry Company (HyCC) wordt een team samengesteld van waterstofspecialisten met expertise op het gebied van technologie, productie, projectbeheer en commerciële ontwikkeling, evenals een lijst van meer dan 400 megawatt aan elektrolyseprojecten. Die lijst omvat een geplande installatie van 60 megawatt in Noord-Nederland voor de levering van groene waterstof voor hernieuwbare methanol en vliegtuigbrandstoffen, een project van 100 megawatt bij Amsterdam om duurzame staalproductie mogelijk te maken en een project van 250 megawatt in Rotterdam om fossiele waterstof te vervangen. Door de deal kan HyCC deze lijst laten groeien en verder uitbreiden naar de Europese markt. #### Groene waterstof Groene waterstof wordt gemaakt door water te splitsen in zuurstof en waterstof met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, in een proces dat waterelektrolyse wordt genoemd. Het produceren of verbranden van groene waterstof levert geen CO2-uitstoot op en de waterstof kan worden ingezet ter vervanging van fossiele brandstoffen of voor nieuwe circulaire productievormen. Het kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met CO en CO2 uit industriële processen om brandstoffen en grondstoffen te maken voor de chemische industrie.

Duurzaam gewonnen waterstof kan als grondstof in diverse processen gebruikt worden. Waterstof kan gevormd worden door elektrolyse van water.

1	Geef de elektrolysereactie van water in een vergelijking weer.

2	Leg uit hoe waterstof duurzaam kan worden geproduceerd.

Er is een lijst van elektrolyseprojecten met in totaal meer dan 400 megawatt.

3	Bereken hoeveel energie er op jaarbasis totaal geleverd kan worden bij een rendement van 60%. Ga uit van 300 dagen energielevering.

4	Bereken hoeveel m3 waterstof er daarmee op jaarbasis gevormd kan worden.

Gegeven: Vm = 24 dm3 mol1.

Een deel van de geproduceerde groene waterstof wordt gebruikt bij de productie van methanol. Waterstof reageert daartoe met koolstofmono-oxide.

5	Geef de reactie van de vorming van methanol uit koolstofmono-oxide en waterstof in een vergelijking neer.

6	Leg uit wanneer je dit proces een groen proces mag noemen.

Een ander deel van de groene waterstof wordt gebruikt om duurzame staalproductie mogelijk te maken. In plaats van cokes/koolstofmono-oxide wordt waterstof gebruikt om de ijzer(III)oxide in ijzererts om te zetten in ijzer.

7	Geef de reactievergelijking tussen ijzer(III)oxide en waterstof in een vergelijking weer.

8	Bereken hoeveel ton ijzer er maximaal gevormd kan worden als een elektrolyser van 100 megawatt voldoende waterstof levert gedurende 300 dagen per jaar bij een rendement van 60%.

9	Welke stap moet daarna gezet worden om van het gevormde ijzer koolstofstaal te maken?

Nobian en GIG starten samen met Hydrogen Chemistry Company

# 1	2 H2O  2 H2 + O2

# 2	Zonne-energie en/of windenergie worden omgezet in elektrische energie. Dit proces is duurzaam, want kan steeds opnieuw plaatsvinden. De duurzame elektriciteit kan gebruikt worden voor elektrolyse van water.

# 3	400 megawatt =  400·106 watt = 4,0·108 W = 4,0·108 J s1. 
Hiervan wordt 60% = 60 / 100 × 4,0·108 = 2,4·108 W nuttig gebruikt. 
300 dagen = 300 × 24 × 3600 = 2,6·107 s. 
Dus op jaarbasis E = 2,4·108 × 2,6·107 = 6,2·1015 J.

# 4	De vormingswarmte van water is 2,86·105 J mol1, dus de ontledingswarmte is +2,86·105 J mol1. Gevormd kan worden 6,2·1015 / 2,86·105 = 2,2·1010 mol H2. Omrekenen in een volume: V = 2,2·1010 × 24,0 = 5,2·1011 dm3 = 5,2·108 m3.

# 5	2 H2 + CO  CH3OH

# 6	Het is een groen proces als alle grondstoffen duurzaam gevormd zijn en de benodigde energie duurzaam is.

# 7	Fe2O3 + 3 H2  2 Fe + 3 H2O

# 8	100·106 watt = 1,0·108 W = 1,0·108 J s1. 
Hiervan wordt 60% = 60 / 100 × 1,0·108 = 6,0·107 W nuttig gebruikt. 
300 dagen = 300 × 24 × 3600 = 2,6·107 s. 
Dus op jaarbasis E = 6,0·107 × 2,6·107 = 1,6·1015 J.

# De reactiewarmte van de staalproductie is E = 3 × 	2,86·105 + 2 × +8,24·105 = 7,9·105 J per 2 mol Fe. Gevormd dus per mol Fe 3,95·105 J, dus 1,6·1015 J laat 1,6·1015 / 3,95·105 = 4.1·109 mol Fe ontstaan. 
4,1·109 × 55,85 = 2,3·1011 g = 2,3·105 ton Fe.

# Opmerking: er kan ook gerekend worden met H2O(g). 
Dan is de reactiewarmte E = +9,22·105J, en dus het aantal ton Fe: 1,9·1011 ton Fe.

# 9	Er zal nog een weinig koolstof toegevoegd moeten worden, want koolstofstaal bevat 0,8% koolstof.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat duurzaamheid betekent. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan megawatt omrekenen in J per seconde. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactiewarmte uitrekenen met behulp van vormingswarmten. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wanneer je spreekt van een groen proces. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met vormingswarmten en daarmee rekenen aan reacties. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)