## picea waterstofopslagsysteem voor woningen en bedrijven

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | verbrandingen |
| Trefwoorden | waterstof, duurzaam, elektrolyse, energiedrager, koolstofdioxidegehalte, milieu, energietransitie, brandstofcel |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Verbrandingen |

# bron: Waterstof Magazine, 10 december 2021

# Picea waterstofopslagsysteem voor woningen en bedrijven # Het Duitse bedrijf Home Power Solutions (HPS) heeft een waterstofopslagsysteem ontwikkelt dat huizen het hele jaar rond van energie kan voorzien. Het ‘Picea-systeem’ slaat duurzame energie, op momenten van overvloed, op in waterstof. Op momenten van energieschaarste wordt de waterstof weer omgezet in stroom en warmte. # Het bedrijf HPS uit Berlijn meldt dat Picea wordt geïnstalleerd in een eengezinswoning en voorziet het pand het hele jaar van CO₂-vrije elektriciteit. Picea wordt alleen gevoed door de zon via zonnepanelen op het dak. In twee kasten zit een systeem om het toegevoerde leidingwater te zuiveren en een elektrolyser om waterstof te maken. De waterstof wordt buiten het pand in cilinders opgeslagen. Voor het omgekeerde proces – om van waterstof weer elektriciteit te maken – is een brandstofcel ingebouwd. Voor kortstondige stroomopslag is er een batterij met een vermogen van 20kWh beschikbaar. Een ventilatiesysteem zorgt ervoor dat de restwarmte optimaal in de woning kan worden gebruikt. Het systeem wordt aangesloten op de zonnepanelen op het dak. # De fabrikant richt zich niet alleen op een- en tweegezinswoningen, maar ook op bedrijfspanden en appartementencomplexen. Het nieuwe bedrijfsgebouw van Josef Küpper Söhne GmbH is het eerste bedrijfsgebouw in Duitsland dat een eigen elektriciteits-opslagsysteem krijgt. Er zijn zonnepanelen geplaatst op het dak en in de gevel van het gebouw. Hier moet de elektriciteit worden opgewekt, die in een elektrolyseproces wordt omgezet in waterstof. Een eventueel overschot aan elektriciteit uit zonnepanelen wordt opgeslagen in batterijen of gebruikt voor elektrische mobiliteit. Slechts in het uiterste geval kan een beroep worden gedaan op het openbare elektriciteitsnet.

Waterstof is een energiedrager. Duurzaam gewonnen kan het in huishoudens als brandstof gebruikt worden. Waterstof kan gevormd worden door elektrolyse van water.

1	Geef de elektrolysereactie van water in een vergelijking weer.

2	Leg uit dat met zonne-energie waterstof op duurzame wijze wordt geproduceerd.

3	Leg uit waarom waterstof geen energiebron maar een energiedrager is.

Waterstof kan ook gebruikt worden om elektriciteit mee op te wekken. Daartoe wordt een brandstofcel gebruikt.

4	Geef de reactie die in de brandstofcel optreedt in een vergelijking weer.

Het rendement van zowel elektrolyse als ‘verbranden’ in de brandstofcel is niet 100%.

5	Leg uit waardoor beide processen geen 100% rendementsscore kunnen behalen.

Het gevormde waterstof wordt buiten het gebouw in cilinders opgeslagen. Het waterstof wordt daarbij onder hoge druk in vloeibare fase opgeslagen.

6	Waarom wordt waterstof niet bij normale luchtdruk opgeslagen in cilinders?

Het gehele proces kan in een blokschema weergegeven worden.

7	In figuur 1 is het onvolledige blokschema weergegeven. Geef het totaalproces in een blokschema weer.

Figuur 1 blokschema

Het gebruik van zonnepanelen zorgt ervoor dat de huizen van CO2-vrije elektriciteit worden voorzien.

8	Leg uit dat de huizen CO2-vrije energie geleverd krijgen, ook als de elektriciteit gebruikt wordt om waterstof te vormen.

9	Leg uit waarom het gebruik van CO2-vrije energie van belang is.

Picea waterstofopslagsysteem voor woningen en bedrijven

# 1	2 H2O  2 H2 + O2

# 2	Zonne-energie wordt omgezet in elektrische energie. Dit proces is duurzaam, want kan steeds opnieuw plaatsvinden.

# 3	Waterstof wordt door mensen via elektrolyse gemaakt, dus is het een energiedrager.

# 4	2 H2 + O2  2 H2O

# 5	Bij elke energieomzetting wordt ook warmte gevormd die meestal niet nuttig gebruikt kan worden.

# 6	Waterstof is een gas en heeft daartoe veel ruimte nodig. Bij onder druk zetten wordt het waterstof vloeibaar en neemt het een veel minder groot volume in.

# 7

# 8	Bij verbranding van waterstof kan geen CO2 ontstaan, want er is geen koolstof aanwezig.

# 9	CO2 die extra gevormd wordt door bijvoorbeeld verbranding van aardgas, zorgt voor een versterkt broeikaseffect. Hierdoor stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde, smelten de ijskappen, stijgt het zeewater en krijgen we extremer weer.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen waarom waterstof een energiedrager is. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat bij elke energieomzetting warmte ontstaat die meestal verder niet bruikbaar is. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat een vloeistof veel minder ruimte inneemt dan een gas. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een blokschema tekenen. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen waarom bij een verbranding al dan niet CO2 ontstaat. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat de gevolgen zijn van een versterkt broeikaseffect. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)