## ineos styrolution zet in op recycling polystyreen

| Leerjaar | 5 havo en 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | polymeren |
| Trefwoorden | PS, polystyreen, depolymerisatie, milieu, circulair, EPS, XPS |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Polymeren |

# bron: Industrielinqs.nl , 16 december 2021

# Ineos Styrolution zet in op recycling polystyreen ### PolyStyreneLoop PolyStyreneLoop, een non-profit organisatie met meer dan zeventig partijen uit achttien landen uit de hele waardeketen van het polystyreenschuim, zet zich in voor hergebruik van polystyreen. In juni nam PolyStyreneLoop officieel haar demofabriek in Terneuzen voor het recyclen van 3300 ton geëxpandeerd polystyreenafval (EPS) in gebruik. Deze fabriek zet afgedankt EPS-isolatiemateriaal met een fysisch recyclingproces (CreaSolv-technologie) om in nieuwe grondstoffen. Onzuiverheden als cement of andere bouwresten, evenals het verouderde additief HBCD, worden veilig verwijderd. De coöperatie werkt er ook aan om geëxtrudeerd polystyreen (XPS of Styrofoam) te gaan recyclen. # Figuur 1 CreaSolvproces # 1 Menging: PS-afval wordt gemengd met het CreaSolv-oplosmiddel. PS-afval lost daarbij op, de rest van het afval niet. # 2 Zuivering: onoplosbare stoffen worden gescheiden van de oplossing. # 3 Precipatie: de oplosbaarheid van het CreaSolv-oplosmiddel wordt zo gewijzigd dat het PS als enige neerslaat. # 4 Extrusie: het gedroogde PS wordt via extrusie omgezet in nieuwe polymeergranulaat met dezelfde eigenschappen als het originele PS. # 5 Destillatie: het CreaSolv-oplosmiddel wordt gescheiden van de rest van de oplossing die nog onzuiverheden bevat en kan opnieuw gebruikt worden.

PolyStyreneLoop zet zich in voor hergebruik van polystyreen.

1	Geef de systematische naam van polystyreen.

2	Teken het monomeer styreen.

3	Teken de repeterende eenheid van polystyreen.

Recycling en hergebruik zijn twee verschillende termen.

4	Leg het verschil uit tussen recycling en hergebruik.

5	Leg uit op welke wijze het CreaSolvproces werkt.

In het CreaSolvproces vinden diverse scheidingsmethoden plaats.

6	Leg uit welke scheidingsmethoden toegepast worden in het CreaSolvproces en waarop elk van die scheidingsmethoden berusten.

7	Leg uit dat de benaming ‘fysisch’ juist gebruik wordt om het CreaSolvproces mee aan te duiden.

Het gehele CreaSolvproces kan in een blokschema weergegeven worden.

8	Geef het CreaSolvproces in een blokschema weer.

PS kan geëxtrudeerd of geëxpandeerd worden.

9	Leg het verschil uit tussen expanderen en extruderen.

Recycling van PS wordt ook wel een chemisch proces genoemd.

10	Leg uit hoe recycling kan plaatsvinden.

Ineos Styrolution zet in op recycling polystyreen

# 1	De systematische naam is polyfenyletheen.

# 2

# 3

# 4	Recycling is een chemisch proces, waarbij het polymeer wordt gedepolymeriseerd. Hergebruik is een fysisch proces, waarbij het polymeer gescheiden wordt van de rest.

# 5	Het CreaSolvproces maakt gebruik van scheidingsmethoden. Het is dus een fysisch proces.

# 6	Stap 1: extraheren, want PS lost wel op in het oplosmiddel, de rest niet. Je maakt dus gebruik van verschil in oplosbaarheid

# Stap 2: filtratie, de oplossing loopt door het filter heen, de rest niet. Je maakt gebruik van verschil in deeltjesgrootte.

# Stap 3: Ook hierbij maak je gebruik van verschil in oplosbaarheid, waarbij van de oplossing alleen de oplosbaarheid van PS verandert. PS slaat neer als vaste stof.

# Stap 4: geen scheidingsmethode.

# Stap 5: destillatie, want je maakt gebruik van verschil in kookpunt. Het oplosmiddel verdampt en kan na koeling weer als oplosmiddel gebruikt worden.

# 7	Fysisch, want je maakt gebruik van fysische grootheden als oplosbaarheid en kookpunt.

# 8

# 9	Extruderen: het verwarmde PS wordt door een spuitkop geperst, waarbij de vorm van de spuitkop bepaalt hoe het uit de extrudeermachine komt. Het wordt bijna altijd in plaatvorm gemaakt.

# Geëxpandeerd polystyreen (EPS) wordt gemaakt door kleine pareltjes PS in een gesloten systeem te verwarmen met stoom, waardoor ze expanderen, zachter worden en aan elkaar kleven.

# 10	Allereerst het polymeer depolymeriseren, waarbij het monomeer styreen weer ontstaat. Uit styreen kan daarna weer polystyreen gemaakt worden.

# Video CreaSolvproces: https://www.youtube-nocookie.com/embed/43rqKlblsl8

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 5V | # Ik kan de systematische naam van een structuurformule geven. |
| # 2 | # B | # 5V | # Ik kan de structuurformule vanuit een systematische naam tekenen. |
| # 3 | # B | # 6V | # Ik kan de repeterende eenheid van een polymeer tekenen. |
| # 4 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan het verschil aangeven tussen recycling en hergebruik. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen welke scheidingsmethoden gebruikt worden. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan een blokschema tekenen. |
| # 9 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen extruderen en expanderen |
| # 10 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen wat recycling voor type proces is. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)