## synthetische kerosine

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11: A14 |
| Specificaties | verbrandingen |
| Trefwoorden | waterstof, duurzaam, elektrolyse, energiedrager, koolstofdioxidegehalte, milieu, aardgas, ethanol, dehydratatie, ketenverlenging, hydrogenering |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Verbrandingen |

# bron: TW, 17 november 2021

# Synthetische kerosine # Shell, Vattenfall, SAS en LanzaTech gaan samen onderzoek doen naar de productie van synthetische duurzame vliegtuigbrandstof (SAF). In plaats van fossiel materiaal te gebruiken in het productieproces, zal de synthetische SAF worden geproduceerd uit fossielvrije elektriciteit en kooldioxide afkomstig uit stadsverwarming. # Met elektriciteit zal via elektrolyse waterstof worden gemaakt. De opgevangen kooldioxide plus waterstof kunnen door het LanzaTech-proces worden omgezet in ethanol, dat vervolgens via het LanzaJet Alcohol to Jet-proces wordt omgezet in de vliegtuigelektrobrandstof. # Het is de bedoeling dat de nieuwe productiefaciliteit tussen 2026 en 2027 in dienst zal worden genomen. Deze zal jaarlijks tot 50 000 ton synthetische SAF kunnen produceren.

Bij de productie van ethanol worden waterstof en koolstofdioxide als grondstoffen gebruikt. Waterstof is een energiedrager die duurzaam gewonnen kan worden via elektrolyse van water.

1	Geef de elektrolysereactie van water in een vergelijking weer.

2	Leg uit hoe waterstof op duurzame wijze geproduceerd kan worden.

3	Leg uit waarom waterstof geen energiebron maar een energiedrager is.

Bij het leveren van stadsverwarming door verbranding van aardgas ontstaat koolstofdioxide. Dit koolstofdioxide wordt geleverd als grondstof voor de productie van synthetische kerosine.

4	Leg uit dat bij gebruik van aardgas als brandstof voor stadsverwarming het geen duurzaam geproduceerde koolstofdioxide mag worden genoemd.

5	Geef de reactievergelijking die bij de verbranding van aardgas optreedt.

Uit waterstof en koolstofdioxide wordt via het LanzaTechproces ethanol geproduceerd.

6	Geef de reactie van dit proces in een vergelijking weer. Er ontstaat ook water.

7	Beschrijf hoe je het gevormde vloeistofmengsel van elkaar kunt scheiden.

De volgende stap is de productie van SAF die in drie deelstappen verloopt. De eerste stap is dehydratatie van ethanol, waarbij etheen en water ontstaan.

8	Geef de dehydratatiereactie in een vergelijking met structuurformules weer.

De tweede stap is ketenverlenging, waarbij koolwaterstoffen van 8 tot 18 C-atomen ontstaan met een zwaartepunt van 10 tot 12 C-atomen.

9	Geef de reactie waarbij etheen omgezet wordt in een alkeen met 10 C-atomen in een vergelijking weer.

De laatste stap is hydrogenering, waarbij het gevormde alkeen omgezet wordt in een alkaan.

10	Geef de hydrogenering van het alkeen met 10 C-atomen in een vergelijking weer.

De nieuwe productiefaciliteit zal jaarlijks zo’n 50 000 ton SAF gaan produceren.

11	Bereken hoeveel ton waterstof en hoeveel ton koolstofdioxide daarvoor nodig zijn.

12	Leg uit of de aldus gevormde SAF duurzaam genoemd mag worden.

Het gehele proces kan in een blokschema weergegeven worden.

13	Neem het onvolledige blokschema van figuur 1 over en maak het compleet.

Figuur 1 onvolledig blokschema

Synthetische kerosine

# 1	2 H2O  2 H2 + O2

# 2	Waterstof kan door uit zonne-energie of windenergie geproduceerde elektrische energie duurzaam geproduceerd worden.

# 3	Waterstof wordt door mensen via elektrolyse gemaakt en dus is het een energiedrager.

# 4	De koolstofdioxide is gevormd bij verbranding van aardgas, een fossiele brandstof, dus niet duurzaam.

# 5	CH4 + 2 O2  CO2 + 2 H2O

# 6	2 CO2 + 6 H2  C2H6O + 3 H2O

# 7	Via destillatie van elkaar te scheiden, want ethanol en water hebben een verschillend kookpunt.

# 8

# 9	5 C2H4  C10H20

# 10	C10H20 + H2  C10H22

# 11	De totaalreactie is: 10 CO2 + 31 H2  C10H22 + 20 H2O

# 50 000 ton C10H22 = 5,0·1010 g dus 5,0·1010 / 142,28 = 3,5·108 mol C10H22.

# Molverhouding CO2 : H2 : C10H22 = 10 : 31 : 1, dus nodig 10 × 3,5·108 = 3,5·109 mol CO2 en 31 × 3,5·108 = 1,1·1010 mol H2.

# 3,5·109 mol CO2 = 3,5·109 × 44,010 = 1,5·1011 g = 1,5·105 ton CO2.

# 1,1·1010 mol H2 = 1,1·1010 × 2,016 = 2,2·1010 g = 2,2·104 ton H2.

# 12	De synthetische SAF is geproduceerd uit duurzame waterstof en koolstofdioxide uit de stadsverwarming. Er vindt dus hergebruik plaats van de uit fossiele brandstof gevormde koolstofdioxide. Bij verbranding van de gevormde kerosine wordt weer koolstofdioxide gevormd. Het ligt er dus aan welk onderdeel je bekijkt of je kunt spreken van duurzaamheid.

# 13

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wanneer een proces duurzaam is. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil aangeven tussen een energiebron en een energiedrager. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wanneer een proces duurzaam is. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat destillatie bruikbaar is bij scheiding van vloeistoffen. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactie in structuurformules opstellen. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen of een proces duurzaam is. |
| # 13 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een onvolledig blokschema compleet maken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)