## efficient en schoon

| Leerjaar NOVA | 4 havo 4vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Verbrandingen |
| Trefwoorden | RWE-centrale, kolengestookt, exotherm/endotherm, energie, rendement, warmte, elektrolyzer, groene waterstof |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# Chemie Magazine, 17 december 2019

Efficiënt en schoon Vanaf 2030 mag steenkool niet meer gebruikt worden voor energieopwekking. De energiecentrale RWE Eemshaven hoopt door bijstook van biomassa 100 procent CO2-neutraal te worden en zo een sluiting te voorkomen. Klimaatdoelstellingen Anno 2019 is CO2-reductie wel het hoofdthema. Omdat kolencentrales relatief veel fossiele CO2 uitstoten, is in het huidige regeerakkoord bepaald dat van de vijf kolencentrales er twee uiterlijk in 2025 moeten stoppen met het gebruik van kolen. Nu is besloten dat de Hemwegcentrale in Amsterdam al met ingang van 2020 sluit. De drie nieuwste centrales moeten vóór 2030 stoppen met kolen. Anders kunnen de klimaatdoelstellingen niet worden gehaald. Energiebedrijf RWE, dat twee kolencentrales heeft, wil sluiting voorkomen door met bijstook van biomassa de uitstoot van fossiele CO2 geleidelijk terug te brengen naar nul. Gipsindustrie RWE Eemshaven bestaat uit twee zogeheten ultra-super-criticalketels. Ze zijn ontworpen om snel in- en uitgeschakeld te worden, waardoor ze geschikt zijn om de fluctuerende elektriciteitsaanvoer uit duurzame energiebronnen te compenseren. De centrale heeft volgens RWE dankzij een efficiënt verbrandingsproces een rendement van 46 procent, veel hoger dan het gemiddelde rendement van 36 procent van bestaande Nederlandse kolencentrales. Behalve dat de energiecentrale zeer efficiënt is, heeft deze dankzij moderne zuiverings- en filtersystemen een van de laagste emissies in zijn soort. 99,9999 procent van de schadelijke stoffen wordt uit het rookgas gehaald. De rookgassen worden ‘gewassen’ met een mengsel van kalksteen en water. Het zwaveldioxide in de rookgassen reageert met de kalksteen tot zuiver gips, dat geleverd wordt aan de gipsindustrie. Methanol Behalve dat de energiecentrale in de Eemshaven straks 100 procent groene stroom levert aan een half miljoen huishoudens, levert de centrale ook een besparing op van 1,3 miljoen ton CO2 per jaar, omgerekend de CO2-uitstoot van 370.000 benzine- of dieselauto’s. Maar dat is niet alles. Tabak denkt dat de energiecentrale een substantiële bijdrage kan leveren aan de energietransitie in Nederland, niet alleen door CO2-neutraal te worden, maar door de niet-fossiele CO2 af te vangen en daarmee CO2-negatief te worden. “Wij kunnen dat met deze centrale. Ik denk dat hoe verder we richting 2050 komen, hoe meer dit een reële optie wordt.” Een van de plannen is om de afgevangen CO2 te leveren aan de methanolfabriek van BioMCN op hetzelfde industriepark. “Het is de enige methanolfabriek in West-Europa en kan 1,5 miljoen ton CO2 met waterstof omzetten in groene methanol, wat weer een mooi bouwblokje is voor de chemie. Maar dan moet er wel voldoende waterstof beschikbaar komen.”

# De RWE-centrale moet uiterlijk 2030 gestopt zijn met het gebruik van steenkool als energiebron.

# 1	Leg uit dat bij gebruik van steenkool als brandstof er extra koolstofdioxide in de koolstofkringloop bijkomt.

# 2	Leg uit welk effect dit heeft op het klimaat.

# RWE Eemshaven zuivert de rookgassen die het uitstoot. Bij die zuivering wordt onder andere de zwaveldioxide verwijderd uit de rookgassen. Hiertoe laat men de rookgassen in contact komen met een slurrie van kalksteen en water.

# 3	Leg uit hoe het kan dat er zwaveldioxide ontstaat bij de verbranding van steenkool.

# 4	Geef de formules van kalksteen en gips. Raadpleeg Binas tabel 66A.

# 5	Geef de vergelijking van de reactie die optreedt als de uitlaatgassen in contact komen met het mengsel van kalksteen en water. Let op: er is nog een derde stof betrokken bij dit proces.

# De rookgassen bevatten 3 g zwaveldioxide per m3 bij een uitstoot van 5 miljoen m3 rookgassen per uur.

# 6	Bereken de uitstoot van zwaveldioxide in kg per uur.

# 7	Bereken de jaarlijkse hoeveelheid zwaveldioxide die niet wordt afgevangen als je uitgaat van deze gegevens en gegevens in het artikel.

# WATERSTOFFABRIEK # RWE en innogy willen op het terrein van RWE Eemshaven een waterstoffabriek bouwen met een capaciteit tot 100 megawatt. Het nabijgelegen windpark Westereems van innogy moet de elektriciteit gaan leveren. “We willen het windmolenpark aansluiten op een elektrolyzer en waterstof maken voor de industrie hier in het Noorden”, vertelt Tabak. “Waterstof is een belangrijke bouwsteen voor de duurzame chemie.” # Bron: Chemie Magazine

# Volgens het stukje tekst ‘Waterstoffabriek’  zou het windpark Westereems in de toekomst elektriciteit kunnen leveren voor een elektrolyzer waarmee groene waterstof geproduceerd zou kunnen worden..

# 8	Leg uit wat de aanduiding ‘groene’ in’ groene waterstof’ betekent.

# Bij het proces in de elektrolyzer ontleedt water in waterstof en zuurstof.

# 9	Geef de reactievergelijking van de elektrolyse van water.

# 10	Bereken de jaarlijkse productie aan waterstof in kg als de totale capaciteit van het windmolenpark gebruikt zou worden bij de productie van waterstof. Ga uit van een rendement van 80%.

# Waterstof kan ook gebruikt worden bij de productie van methanol (zie tekst hoofdartikel).

# 11	Geef de reactievergelijking die optreedt als waterstof reageert tot methanol.

# 12	Bereken hoeveel kg methanol er maximaal geproduceerd kan worden bij een jaarlijkse aanvoer van 1,5 miljoen ton koolstofdioxide en voldoende waterstof.

# 13	Leg uit of de aldus gevormde methanol de naam bio-methanol mag dragen.

# 14	Bereken of de hoeveelheid waterstof die je berekend hebt in vraag 10 voldoende is om volledig te reageren met 1,5 miljoen ton koolstofdioxide. Als je geen antwoord hebt gegeven op vraag 10, gebruik dan een hoeveelheid van 16 miljoen kg H2.

Efficiënt en schoon

# 1	De koolstofdioxide wordt gevormd uit de koolstof die in steenkool aanwezig is. Deze koolstof zat nog niet in de koolstofkringloop.

# 2	Extra koolstofdioxide zorgt voor een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde. Hierdoor verandert het klimaat met gevolgen als smelten ijskappen, stijging zeespiegel en extremere weersomstandigheden.

# 3	Steenkool bevat ook zwavel als element.

# 4	Kalksteen = calciumcarbonaat, dus CaCO3. Gips is calciumsulfaatdihydraat, dus CaSO4·2H2O.

# 5	2 SO2 + 2 CaCO3 + 4 H2O + O2  2 CaSO4·2H2O + 2 CO2.

# 6	3 g SO2 per m3 bij een emissie van 5 miljoen m3 per uur levert een uitstoot op van 3 × 5 miljoen g per uur = 15 miljoen g per uur = 15000 kg per uur.

# 7	Er wordt 99,9999 procent afgevangen, dus 0,0001% niet. Dus 365 × 24 × 15000 × 0,0001/100 = 130 kg zwaveldioxide niet.

# 8	Groen betekent dat het gevormd is met behulp van hernieuwbare energie.

# 9	2 H2O  2 H2 + O2.

# 10	Totale capaciteit is 100 MW = 100·106 W = 100·106 J per seconde. Dus per jaar 100·106 × 3600 × 24 × 365 = 3,2·1015 J met een rendement van 80% dus 3,2·1015 × 80/100 = 2,5·1015 J. Vormingsenergie water is 2,86·105 J per mol, dus 2,5·1015/2,86·105 = 8,8·109 mol. Dus 8,8·109 × 2,016 = 1,8·1010 g = 1,8·107 kg H2.

# 11	3 H2 + CO2  CH3OH + H2O.

# 12	Stap 1 stel de reactievergelijking op.

# Zie antwoord vraag 11

# Stap 2 reken het gegeven om in aantal mol

# 1,5 miljoen ton CO2 = 1.5·1012 g, dus 1,5·1012/44,010 = 3,4·1010 mol CO2

# Stap 3 bereken het aantal mol gevraagde stof met behulp van de molverhouding

# 1 mol CO2 levert 1 mol methanol, dus 3,4·1010 mol CO2 levert 3,4·1010 mol methanol.

# Stap 4 bereken het aantal ton methanol

# 3,4·1010 mol = 3,4·1010 × 32,042 = 1,1·1012 g = 1,1 miljoen ton methanol.

# 13	Het is gevormd uit hernieuwbare grondstoffen in de natuur dus het mag een bio-stof genoemd worden.

# 14	Er is nodig 3 × 3,4·1010 mol H2 = 1,0·1011 mol H2 = 1,0·1011 × 2,016 = 2,1·1011 g H2 = 2,1·108 kg. Dus niet voldoende waterstof.