## europese subsidie voor waterstoffabriek Delfzijl

| Leerjaar NOVA | 6vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Industriële processen |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Innovatief proces |
| Trefwoorden | Waterstof, elektrolyzer, elektrolyse, methanol, CO2, reductie, circulair, duurzaam |
| Vaardigheidsvraag | Informatiebegripsvraag |

# Technisch Weekblad, 23  januari 2020

Europese subsidie voor waterstoffabriek Delfzijl Een consortium van onder meer Nouryon en Gasunie ontvangt € 11 miljoen aan Europese subsidiegelden voor de verdere ontwikkeling van het groene waterstofproject DJEWELS. Het geld is bestemd voor de ontwikkeling van een 20 MW elektrolyser, de eerste in haar soort die op deze schaal wordt geïmplementeerd. De elektrolyser zal duurzaam opgewekte elektriciteit omzetten in waterstof. Nouryon en Gasunie werken samen met enkele andere partijen voor de ontwikkeling van deze elektrolyser, die met behulp van elektriciteit water splitst in waterstof en zuurstof. McPhy levert de alkaline elektrolysers die op jaarbasis 3.000 ton groene waterstof moeten gaan produceren. DeNora levert elektroden voor de elektrolyser. BioMCN combineert waterstof met CO2 om zo methanol te produceren. Deze productiemethode van methanol levert een CO2-reductie op van 27.000 ton per jaar. Hinicio tot slot is betrokken als consultant. De waterstofproductie zou plaats moeten gaan vinden op het Chemie Park Delfzijl; de 20 MW elektrolyser zou de eerste in haar soort zijn die op deze schaal in Europa wordt geïmplementeerd. De € 11 miljoen subsidie is afkomstig van de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU) Ook het Nederlandse Waddenfonds draagt € 5 miljoen subsidie aan het waterstofproject bij. ‘Dit project zal een springplank zijn voor de circulaire economie’, aldus Knut Schwalenberg, President Industrial Chemicals bij consortiumleider Nouryon. ‘Dankzij de betrokkenheid van de EU, de regio, een ervaren technologieleverancier en een belangrijke klant zijn we klaar voor de volgende fase om te bewijzen wat groene waterstof kan betekenen voor een duurzame toekomst.’ #### Van 20 naar 60 MW Gasunie en Nouryon onderzoeken de mogelijkheid om de capaciteit van de elektrolyser te verhogen naar 60 MW met een andere groep partners. Met een waterstofproductie op die schaal zou het mogelijk moeten zijn om duurzame vliegtuigbrandstof te produceren. De komst van de waterstoffabriek zou een enorme CO2-reductie teweegbrengen. Waterstof is een belangrijke grondstof voor de (chemische) industrie en wordt momenteel vooral gewonnen uit aardgas, waarbij CO2 vrijkomt.

# Nouryon en Gasunie krijgen subsidie voor het verder ontwikkelen van een 20 MW alkaline elektrolyzer.

# 1	Wat geeft de aanduiding ‘alkaline’ aan?

# 2	Geef de reactievergelijking die in de elektrolyzer plaatsvindt.

# In de elektrolyzer vinden aan de elektroden halfreacties plaats. Het elektrolyt bevat natronloog.

# 3	Geef de halfreacties die aan de positieve en negatieve elektrode plaatsvinden.

# 4	Leg uit dat het elektrolyt geladen deeltjes moet bevatten die vrij kunnen bewegen.

# Als de elektrolyzer van 20 MW werkzaam is moet een jaarproductie van 3000 ton groene waterstof mogelijk zijn.

# 5	Leg uit wat de benaming ‘groene’ in ‘groene waterstof’ aangeeft.

# 6	Laat via een berekening zien of een elektrolyzer van 20 MW op jaarbasis 3000 ton waterstof kan produceren. Gegeven: 1 W = 1 J s1.

# Waterstof is een prima brandstof.

# 7	Bereken hoeveel kJ aan energie vrijkomt bij de verbranding van 3000 ton waterstof.

# Het bedrijf BioChem gebruikt de waterstof voor de productie van methanol.

# 8	Geef de reactievergelijking van de vorming van methanol uit waterstof en koolstofdioxide.

# Waterstof wordt nog steeds het meest geproduceerd door methaan met waterdamp te laten reageren waarbij ook koolstofdioxide ontstaat.

# 9	Geef de reactievergelijking van deze reactie.

# 10	Laat via een berekening zien wat de reductie aan de uitstoot koolstofdioxide is als 3000 ton groene waterstof geproduceerd wordt met behulp van de elektrolyzer.

# Europese subsidie voor waterstoffabriek Delfzijl

# 1	Alkaline geeft aan dat het een alkalisch milieu betreft, dus een basisch milieu.

# 2	2 H2O  2 H2 + O2.

# 3	Positieve elektrode: 4 OH  2 H2O + O2 + 4 e.

# Negatieve elektrode: 2 H2O + 2 e  H2 + 2 OH.

# 4	Er moet een gesloten kringloop van geladen deeltjes mogelijk zijn, dus het elektrolyt moet geladen, vrij bewegende deeltjes bevatten.

# 5	Groen geeft aan dat het gevormd is met hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie.

# 6	20 MW = 20·106 W = 2·107 J s1. Op jaarbasis dan maximaal 2·107 × 3600 × 24 × 365 = 6,3·1014 J.

# De vormingswarmte van water is 2,86·105 J mol1. Nodig per mol waterstof +2,86·105 J. Dus er kan 6,3·1014/2,86·105 = 2,2·109 mol H2 gevormd worden. Dus 2,2·109 × 2,016 = 4,4·109 g H2 = 4400 ton.

# Conclusie: Het is mogelijk.

# 7	3000 ton = 3·109 g H2 = 3·109/2,016 = 1,5·109 mol H2. Dus er komt vrij 1,5·109×2,86·105 J = 4,3·1014 J.

# 8	3 H2 + CO2  CH3OH + H2O.

# 9	CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2.

# 10	3000 ton waterstof = 1,5·109 mol waterstof. Molverhouding CO2 : H2 = 1 : 4, dus een reductie van 1,5·109/4 = 3,7·108 mol CO2. Omgerekend in aantal ton wordt dit 3,7·108×44,010 = 1,6·1010 g = 1,6·104 ton CO2-reductie.