## forse besparing aardgas door warmtelevering

| Leerjaar NOVA | 4 havo 4vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Verbrandingen |
| Trefwoorden | RWE-centrale, kolengestookt, exotherm/endotherm, energie, rendement, warmte, elektrolyzer, groene waterstof |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# Chemie Magazine, 17 december 2019

FORSE BESPARING AARDGAS DOOR WARMTELEVERING Holland Malt, Groningen Seaports en RWE Eemshaven gaan samen de haalbaarheid onderzoeken om gasgebruik te besparen door warmte van de RWE-centrale te leveren aan Holland Malt, een wereldspeler voor de productie van hoogwaardig mout, dat onder andere gebruikt wordt voor de productie van bier. Voor het maken van mout is warmte nodig, waar tot nu toe Gronings aardgas voor wordt gebruikt. Door gebruik te maken van de restwarmte van de RWE-centrale kan het gebruik van aardgas naar nul worden gereduceerd. Daarmee wordt minimaal 20 miljoen kubieke meter aardgas bespaard. Behalve dat dit bijdraagt aan een verminderde emissie van CO2 en NOx, neemt gelijktijdig het rendement van de RWE-centrale toe. Daarnaast past dit uitstekend in de toekomstige ontwikkeling van RWE, waarbij warmte bijvoorbeeld door een elektrolyzer voor de productie van groene waterstof ingezet zou kunnen worden. Groningen Seaports ondersteunt dit initiatief en zal in de rol van gebiedsbeheerder en ontwikkelaar zijn kennis van openbare infrastructuur in de vorm van een pijpleidingstelsel inbrengen in de studie. Warm water stroomt door deze leiding onder het Doekegatkanaal door, van RWE naar Holland Malt. Holland Malt zal de warmte gebruiken in zijn processen, waarna het afgekoelde water terugstroomt naar de centrale. Door deze innovatie wordt getracht de kosten zo laag mogelijk te houden om het project economisch aantrekkelijk te kunnen laten uitvoeren.

# RWE is een ultramoderne kolencentrale met een rendement van 46|%. De restwarmte van de RWE-centrale zou bijvoorbeeld door Holland Malt nuttig gebruikt kunnen worden bij het maken van mout. Hierdoor zou 20 miljoen m3 aardgas bespaard kunnen worden. Aardgas bevat 80,0 volume% methaan.

# 1	Leg uit wat het begrip rendement weergeeft.

# 2	Licht toe dat het rendement van de RWE-centrale toeneemt als de restwarmte gebruikt gaat worden bíj de bereiding van mout.

# 3	Leg uit of het maken van mout een exotherm of endotherm proces is.

# 4	Geef de reactievergelijking van het verbranden van aardgas.

# 5	Bereken de verminderde uitstoot van koolstofdioxide in m3. Gegeven: 1,00 mol gas heeft onder de gegeven omstandigheden een volume van 24,0 dm3.

# 6	Leg uit hoe naast de verminderde emissie van koolstofdioxide ook een verminderde emissie van NOx optreedt.

# Volgens het artikel zou de warmte van de RWE-centrale in de toekomst gebruikt kunnen worden door een elektrolyzer voor de productie van groene waterstof.

# 7	Leg uit wat de aanduiding ‘groene’ in groene waterstof betekent.

# 8	Leg uit dat de vrijkomende warmte van de RWE-centrale niet rechtstreeks in een elektrolyzer gebruikt kan worden.

# 9	Leg uit dat een kolengestookte centrale geen groene waterstof kan leveren.

# Bij het proces in de elektrolyzer ontleedt water in waterstof en zuurstof.

# 10	Geef de reactievergelijking van de elektrolyse van water.

# De innovatie is alleen economisch aantrekkelijk onder bepaalde voorwaarden.

# 11	Licht toe aan welke voorwaarden voldaan moet zijn.

Forse besparing aardgas door warmtelevering

# 1	Het rendement geeft aan welk deel van de totale hoeveelheid nuttig gebruikt wordt.

# 2	Er wordt dan een groter deel van de totale hoeveelheid energie nuttig gebruikt.

# 3	Er is warmte nodig dus is het een endotherm proces.

# 4	CH4 + 2 O2  CO2 + 2 H2O.

# 5	Stap 1: stel de reactievergelijking op, zie antwoord vraag 4.

# Stap 2: reken het aantal m3 aardgas om in aantal mol methaan.

# 20 miljoen m3 aardgas bevat 80 volume% methaan, dus

# 16 miljoen m3 methaan = 1,6·1010 dm3 methaan. En 1,6·1010 dm3 = 1,6·1010/24,0 = 6,67·108 mol methaan.

# Stap 3: bereken met de molverhouding uit de reactie het aantal mol koolstofdioxide.

# De molverhoouding methaan : koolstofdioxide = 1 : 1, dus ook 6,67·108 mol koolstofdioxide.

# Stap 4: bereken het gevraagde aantal m3 koolstofdioxide.

# 6,67·108 mol = 6,67·108 × 24,0 = 1,6·1010 dm3 koolstofdioxide = 1,6·107 m3 koolstofdioxide.

# 6	Bij de verbranding van aardgas is de temperatuur zo hoog dat stikstof met zuurstof reageert tot stikstofoxiden. Als er geen aardgas meer verbrand wordt, ontstaan ook geen stikstofoxiden.

# 7	Groen betekent dat de gebruikte energie hernieuwbare energie is, bijvoorbeeld wind- en zonne-energie.

# 8	Een elektrolyzer heeft elektrische energie nodig dus zal de warmte eerst omgezet moeten worden in elektrische energie.

# 9	Een kolencentrale gebruikt steenkool als energiebron en dat is geen hernieuwbare brandstof.

# 10	2 H2 + O2  2 H2O.

# 11	De kostprijs van de energie die geleverd wordt door het warme water van de RWE-centrale moet opwegen tegen de kostprijs van het verbranden van aardgas bij de vorming van mout.