## ijzerpoeder: batterij van de toekomst

| Leerjaar NOVA | 4 havo 4vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Verbrandingen |
| Trefwoorden | Kringloop, duurzaam, ijzerpoeder, roest, waterstof, energie, opslag energie, reactie-energie |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# De Gelderlander, 11 januari 2020

# IJzerpoeder: batterij van de toekomst # Als geestdrift een brandstof zou zijn, hoefden hoogleraren Niels Deen en Philip de Goey nooit te tanken. Net zomin als Mark Verhagen, manager van Team SOLID. Het drietal praat op de TU Eindhoven vol enthousiasme over hun 'kindje', een met ijzerpoeder gestookte proefinstallatie die warmte produceert. # Het bouwwerk, ontwikkeld door het Metal Power consortium heeft geen uitstoot van CO2 en het restproduct - roest - kan worden teruggewonnen. ,,Bovendien hoeven we niet bang te zijn dat we ijzer tekortkomen'', zegt hoogleraar Verbrandingstechnologie De Goey. ,,IJzer is het meest voorkomende element op aarde.'' Collega Niels Deen (Werktuigbouwkunde) noemt metaalpoeder een veelbelovende energiedrager: ,,Zie het ijzerpoeder als een opgeladen batterij. Bij verbranding haal je de energie eruit en blijft er een lege batterij over in de vorm van roest. Als je van de roest opnieuw ijzerpoeder maakt, heb je de batterij weer opgeladen. Dat kun je telkens herhalen.'' De capaciteit van ijzerpoeder voor energieopslag is indrukwekkend. Turbine Deen: ,,Ook is ijzerpoeder gemakkelijk te transporteren en kan het worden gerecycled. Als je ijzerpoeder verbrandt om met hete gassen een turbine of motor aan te drijven, dan blijft er roestpoeder over. Met waterstof, geproduceerd uit elektriciteitsoverschotten van duurzame bronnen, maak je daar weer ijzerpoeder van. Daarmee trek je de zuurstof uit de roestdeeltjes.'' Woonwijkje Om de installatie commercieel aan de man te brengen, moet er een compacte, meer efficiënte versie komen. ,,Dat kan. Met onze huidige proefinstallatie zou je een woonwijkje van energie kunnen voorzien. De Goey. ,,En wat te denken van kolencentrales. Die kun je stoken met ijzerpoeder. Daar kijken we met Uniper naar.'' Deen: ,,Als je grote Nederlandse kolencentrales sluit, is dat een enorme kapitaalvernietiging. Als je die kunt ombouwen zonder CO2-uitstoot, met alleen roest als restproduct, dan wordt het aantrekkelijk voor energiebedrijven.'' Aanbod IJzererts is er op aarde in overvloed. Maar geldt dat ook voor ijzerpoeder? De Goey: ,,Nee. Er zijn nu zo'n tien leveranciers wereldwijd. Met het huidige aanbod zou je nu tien kolencentrales kunnen ombouwen en van ijzerpoeder voorzien. Maar als de markt erom vraagt, is er snel meer aanbod.'' Deen: ,,Het grote voordeel is dat je dat poeder één keer maakt. Je kunt het constant hergebruiken. IJzer blijft ijzer.''

# De proefinstallatie is bedoeld om het proces op grotere schaal te testen.

# 1	Leg uit welke twee processen een rol spelen bij de proefinstallatie.

# 2	Leg uit of je kunt spreken van een metal fuel.

# De eerste stap levert de energie waarmee een turbine mee aangedreven kan worden.

# 3	Geef de vergelijking van die exotherme reactie. De formule van roest is Fe2O3.

# 4	Bereken de reactiewarmte van deze stap per kg ijzerpoeder.

# In de tweede stap wordt het gevormde roest weer omgezet in ijzerpoeder.

# 5	Geef de vergelijking van de reactie die daarbij optreedt.

# 6	Bereken de reactiewarmte van deze stap per kg ijzerpoeder.

# Het gehele proces kun je in een kringloop schematisch weergeven.

# 7	Geef de kringloop in een tekening weer.

# Dhr Deen noemt ijzerpoeder een veelbelovende energiedrager. Hij beschrijft het als een batterij.

# 8	Leg uit hoe je het ijzerpoederproces kunt beschouwen als een batterij.

# 9	Wat is het verschil tussen een energiebron en een energiedrager?

# Je hebt waterstof nodig om het proces tot een kringloop te maken.

# 10	Leg uit hoe men duurzame waterstof denkt te gaan vormen.

# 11	Geef de vergelijking van de reactie die daarbij optreedt.

# 12	Leg uit dat je op deze wijze een CO2-neutraal proces hebt gekregen.

# Er is nog wel een probleem om het proces wereldwijd te kunnen gaan gebruiken.

# 13	Welk probleem wordt genoemd?

# De vorming van ijzer(poeder) uit ijzererts moet ook CO2-neutraal uitgevoerd worden. IJzererts bevat een hoog percentage ijzer(III)oxide.

# 14	Leg uit hoe je uit ijzererts CO2-neutraal ijzerpoeder kunt maken.

IJzerpoeder: brandstof van de toekomst

# 1	Die twee processen zijn het omzetten van ijzerpoeder in roest en het omzetten van roest in ijzerpoeder.

# 2	Je maakt gebruik van een metaal dat bij verbranding energie levert.

# 3	4 Fe + 3 O2  2 Fe2O3 .

# 4	Reactiewarmte Fe2O3 is 8,24·105 J mol1. 1,00 kg Fe2O3 = 1,00·103 g = 1,00·103/159,69 = 6,26 mol. Er komt dus 6,26×8,24·105 = 5,2·106 J.

# 5	Fe2O3 + 3H2  2 Fe + 3 H2O.

# 6	Reactiewarmte = 3×2,86·105 + 8,24·105 = 3,42·104 J (water als vloeistof).

# Reactiewarmte = 3×2,42·105 + 8,24·105 = +9,8·104 J (water als damp).

# 7

# 8	Als je ijzerpoeder hebt dan heb je een opgeladen batterij: alle energie zit in het ijzerpoeder opgeslagen. Als het ijzerpoeder energie levert wordt het omgezet in ijzer(III)oxide. Je hebt dan een ‘lege’ batterij. Opladen lukt als je de roest met waterstof laat reageren waarbij weer ijzer gevormd wordt.

# 9	Een energiebron bevat een brandstof die aanwezig is op aarde. Een energiedrager bevat een brandstof die gemaakt is via een chemisch proces.

# 10	Waterstof met behulp van duurzame energie vormen uit water via elektrolyse.

# 11	2 H2O  2 H2 + O2.

# 12	Tijdens het kringloopproces heb je alleen Fe-, H- en O-atomen. Er komen geen C-atomen voor in de diverse processtappen.

# 13	Er is (nog) niet voldoende ijzerpoeder voorhanden.

# 14	Je kunt daartoe ijzererts met waterstof laten reageren die met duurzame energie door elektrolyse gevormd is.